ФИЛИАЛ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект Генерального плана Липовского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Пояснительная записка

Саратов 2021

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект генерального плана Липовского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области разработан в составе:

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Текстовые материалы:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |

Графические материалы:

| № п/п | Наименование карт | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов | М 1:25000 |
| 2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:25000 |
| 3 | Карта размещения объектов местного значения, в том числе планируемые | М 1:25000 |
| 4 | Карта функциональных зон | М 1:25000 |
| 5 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25000 |

Приложение

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Сведения о границах населенных пунктов |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Текстовые материалы:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка |

Графические материалы:

| № п/п | Наименование карт | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов | М 1:25000 |
| 2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:25000 |
| 3 | Карта размещения объектов местного значения, в том числе планируемые | М 1:25000 |
| 4 | Карта функциональных зон | М 1:25000 |
| 5 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25000 |

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	11

1.1	Общие сведения	11

1.2	Историческая справка	12

1.3	Особенности экономико-географического положения	14

2.	ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ	16

2.1	Климат	16

2.2	Геологическое строение	17

2.3	Рельеф	18

2.4	Полезные ископаемые	19

2.5	Поверхностные и подземные воды	20

2.6	Почвенный покров	21

2.7	Естественная растительность и животный мир	22

3.	НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	24

3.1	Динамика численности населения, миграционные процессы	24

4.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	30

4.1	Экономическая база развития МО	30

4.2	Жилищный фонд и жилищное строительство	30

4.3	Аграрный сектор экономики муниципального образования	30

5.	СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	32

5.1	Учреждения образования и воспитания	32

5.2	Культурно-досуговые учреждения	33

5.3	Учреждения здравоохранения	34

5.4	Объекты спортивного назначения	34

5.5	Учреждения общественного питания, торговли, сферы услуг	35

5.6	Социальное обслуживание населения	35

5.7	Организация ритуальных услуг	36

5.8	Объекты религиозного назначения	36

5.9	Объекты специального назначения	37

6.	ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	38

6.1	Территория муниципального образования. Существующее положение	38

6.2	Территориальные ресурсы	38

6.3	Функциональное зонирование	39

6.4	Планировочные ограничения	42

6.4.1	Водоохранная зона, прибрежная защитная  и береговая полоса	43

6.4.2	Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения	46

6.4.3	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	48

6.4.4	Охранная зона объектов электросетевого хозяйства	50

6.5	Объекты культурного наследия	53

6.5.1	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	56

6.6  Особо охраняемые  природные территории	57

7.	ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	59

7.1	Водоснабжение и водоотведение	59

7.2	Теплоснабжение	61

7.3	Электроснабжение	61

7.4	Газоснабжение	62

7.5	Связь	63

7.5.1	Почтовая связь	63

7.5.2	Телефонная связь и телевещание	63

7.5.3	Радиовещание	64

7.6	Внешний транспорт	64

7.7	Автомобильные дороги	64

7.8	Автомобильный и общественный транспорт	65

7.9	Объекты обслуживания автомобильного транспорта	66

7.10	Трубопроводный транспорт	66

8.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	68

9.	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	72

10.	БЛАГОУСТРОЙСТВО	75

10.1	Озеленение территории	75

10.2	Освещение	76

10.3	Содержание фасадов зданий	77

10.4	Уличное коммунально-бытовое оборудование	77

11.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА (ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	79

11.1	Источники чрезвычайных ситуаций природного характера	79

11.2	Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера	81

11.3	Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	82

11.4	Чрезвычайные ситуации социального характера	84

11.5	Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций	84

12.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	89

- ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Липовского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области разработан филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области по заказу администрации Духовницкого муниципального района в соответствии с договором подряда № 1/92от 12.11.2021.

В основу данной работы положены:

- Техническое задание на подготовку проекта генерального плана Липовского муниципального образования;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Земельный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Водный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Лесной кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями;

- Воздушный кодекс Российской  Федерации с изменениями и дополнениями;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.06.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Закон Саратовской области от 27.12.2004 № 92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района»;

- Закон Саратовской области от 09.10.2006 г. № 96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»;

- Устав Липовского муниципального образования (с изменениями и дополнениями);

- Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Саратовской области от 30.06.2016№ 321-П;

- Стратегия социально-экономического развития Духовницкого муниципального района до 2030 года, утвержденная решением районного Собрания Духовницкого муниципального района Саратовской области от 22.12.2016 № 7/47;

- Постановление Правительства РФ от 3.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- Технические регламенты:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Схема водоснабжения и водоотведения Липовского муниципального образования Духовницкого района Саратовской области на период с 2018 до 2028 года;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Исходные данные предоставлены администрацией муниципального образования муниципального района Саратовской области. В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях. В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В генеральном плане выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций поселения. Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по проектам планировки территорий поселения, а также отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации: I этап- первая очередь генерального плана муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2026г.; II этап - расчетный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2041 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития муниципального образования, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей муниципального образования и уточняться в планах реализации генерального плана.

Картографические материалы оформлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Работа выполнена отделом кадастровых и землеустроительных работ филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием программного продукта ГИС «MapInfoProfessional 17.0»; специализированного приложения для ГИС MapInfo «Территориальное планирование», разработанное компанией ООО «ЭСТИ МАП».

Создание и обработка текстовых материалов проводилась с использованием пакетов программ «MicrosoftOffice».

При подготовке генерального плана использовано лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области.

Список принятых сокращений:

МО		муниципальное образование

ЗСО		закон Саратовской области

ФЗ		Федеральный Закон

МОУ	          муниципальное образовательное учреждение

СОШ		средняя общеобразовательная школа

СДК		сельский дом культуры

ФАП	          фельдшерско-акушерский пункт

ТКО		твердые коммунальные отходы

ГРП		газораспределительный пункт

ГРПШ	газорегуляторный пункт шкафной

ГРС		газораспределительная станция

ТП		трансформаторная подстанция

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

  - Общие сведения

Липовское муниципальное образование расположено в центральной части Духовницкого муниципального района Саратовской области, граничит с 5-ью муниципальными образованиями Духовницкого муниципального района Саратовской области: Березово – Лукским на севере, Брыковским на северо – востоке, Духовницким на северо – западе, Дмитриевским  –  на западе,  Новозахаркинским – на юге.

Липовское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

В соответствии с законом Саратовской области от 27.12.2004 № 92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района» и его изменениями в состав территории муниципального образования входят 2 населенных пункта: село Липовка,  село Левенка.

Административным центром муниципального образования является село Липовка, которое располагается в 16-ти километрах от районного центра – с. Духовницкое; село Левенка, в 12-ти км юго-восточнее административного центра МО (табл. 1.1).

Таблица 1.1 Населенные пункты Липовского муниципального образования

| Населенный пункт | Год основания | Количество дворов |
| --- | --- | --- |
| село Липовка | 1710 | 202 |
| село Левенка | 1735 | 122 |
| Всего | - | 324 |

Площадь территории муниципального образования в современных административных границах составляет 22475 га (224,75 км).

Общая численность населения, проживающего в муниципальном образовании на начало 2021 г. составляет 627 человек, что составляет  5,8% и занимает шестое место среди муниципальных образований района (табл. 1.2); по площади территории муниципальное образование занимает  пятое место среди МО Духовницкого района, что составляет  11,4%.

Плотность населения муниципального образования составляет 2,8 чел./км2.

Таблица 1.2 Численность населения Духовницкого муниципального района по образованиям на 2021 г.

| № п/п | Наименование МО | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Духовницкое | 4732 |
| 2 | Березово-Лукское | 1420 |
| 3 | Дмитриевское | 1336 |
| 4 | Брыковское | 1024 |
| 5 | Новозахаркинское | 1024 |
| 6 | Липовское | 627 |
| 7 | Горяиновское | 607 |

Таблица 1.3 Площадь территории Духовницкого муниципального района по образованиям на 2021 г.

| № п/п | Наименование МО | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Брыковское | 47262 |
| 2 | Березово-Лукское | 42012 |
| 3 | Новозахаркинское | 33303 |
| 4 | Горяиновское | 29313 |
| 5 | Липовское | 22475 |
| 6 | Дмитриевское | 16662 |
| 7 | Духовницкое | 6744 |

На территории муниципального образования осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной власти.

  - Историческая справка

Русское казённое село Липовка было основано в 1710 году безземельными переселенцами из Тульской и Калужской губерний, а также Можайского уезда Московской губернии. Название поселение получило от росших в окрестностях лип. В 1826 году в Липовке возвели просторный православный храм, в 1838 году открылась мужская земско-общественная школа. По данным 1859 года в селе, располагавшемся на просёлочном тракте из Николаевска в Хвалынск, в 432 домохозяйствах проживали 1534 мужчины и 1555 женщин. Липовка являлась центром одноимённой волости Николаевского уезда Самарской губернии. В 1890 году в селе насчитывалось 821 домохозяйство, 2329 мужчин (из них 558 грамотных и 218 учащихся) и 2372 женщин (95 грамотных и 38 учащихся). Крестьяне возделывали чистый чернозём с красной глиной в подпочве, выращивали рожь и пшеницу. В селе имелись две пасеки и 15 садов. Дома почти все были деревянными, кроме одного каменного и 17 из сырцового кирпича. Торгово-промышленных заведений в Липовке работало 40, трактиров и питейных лавочек было семь. В том же 1890 году было начато строительство второго православного храма, освящённого 22 сентября (4 октября) 1898 года епископом Гурием в честь Казанской иконы Божией Матери. Одноклассная приходская школа при Казанском храме открылась в 1900 году и размещалась первые пять лет в сторожке, после чего переехала в новый, выстроенный обществом каменный дом. Земская школа занимала специально построенное в 1894 году двухэтажное здание, также в Липовке функционировали женская земско-общественная школа (помещалась в доме, пожертвованном крестьянином Василием Матвеевичем Богатырёвым) и двухклассная церковно-приходская школа, преобразованная в 1896 году из открытой 15 (27) сентября 1894 года школы грамоты (занятия первого класса велись в каменном доме близ церкви, второго класса - в съёмной квартире). В 1910 году в Липовке имелись две православные церкви (в селе также проживали и старообрядцы), две земские, две церковно-приходские и двухклассная школы, земская станция и земский арестный дом, квартира урядника, волостное правление. Нетипично для сельской местности того периода была развита сфера здравоохранения, представленная приёмным покоем, земским врачом, фельдшером и акушеркой. Земли у крестьян было 13416 десятин удобной и 642 неудобной. Базары в Липовке проводились каждое воскресенье. Село славилось на всё Поволжье своими тремя ежегодными ярмарками: двумя Казанскими (8 июля и 22 октября) и Успенской (14 августа), на которых торговали скотом, мануфактурой и бакалейными товарами. Сфера промышленности в Липовке была представлена мукомольными мельницами мещанина Я. Николотова и крестьян Д. Пшикина (с нефтяным двигателем) и А. Долгополова (ветряная с пристройкой для керосинового двигателя). В 1912 году несколько жителей Липовки выступили с инициативой учреждения в селе сельскохозяйственного общества, однако Департамент земледелия запрос этот отклонил по причине неблагонадёжности организаторов общества.

После утверждения в Липовке на рубеже 1917-го и 1918 годов Советской власти среди недовольных этим фактом зажиточных селян начал зреть контрреволюционный заговор. Гражданская война в Липовку пришла летом, после восстания Чехословацкого корпуса и захвата Самары Комитетом членов Учредительного собрания. В июне, не встретив серьёзного сопротивления, отряд КОМУча, руководимый брыковским правым эсером Яковом Мальчиковым, захватил Липовку. Школу отвели под штаб Народной армии, начальником которого сделали другого брыковца Н. Киселёва, комендантом села стал И. Буколов. Под госпиталь оборудовали дом купца и землепромышленника Скворцова. Часть липовских коммунистов посадили под арест в амбар, другую часть расстреляли. В Липовку из окрестных сёл начали стягиваться недовольные Советской властью беженцы с обозами. Белые успешно вели антибольшевистскую пропаганду среди жителей Липовки, из которых довольно быстро собрали вооружённый охотничьими ружьями, топорами и вилами отряд под командованием кулаков и бывших офицеров. На спасение положения в Липовке Чапаев направил весь 1-й Николаевский полк под командованием Ивана Плясункова. Красная артиллерия ударила по Липовке в момент приезда беженцев. Снаряды попали в церковь и в толпу вновь прибывших, началась паника, крестьянское ополчение разбежалось, и белые были выбиты из Липовки. В начале августа отряд Мальчикова и Сызранский полк Фёдора Махина снова заняли село и напали затем на Левенку (в этом бою погиб Перфил Баулин), но уже на следующий день были отброшены красными обратно к Волге. В первых числах сентября чешские отряды полковника Чечека вновь завладели Липовкой и повели дальнейшее наступление на восток. 9-10 сентября чехи потерпели поражение под Левенкой и Орловкой, после чего приняли бой у Липовки, также закончившийся победой красных, на этот раз окончательной. При Советской власти Липовка стала центром одноимённого сельсовета, в 1926 году в селе насчитывалось 799 дворов, 1609 мужчин и 1907 женщин. В 1928 году село вошло в состав новообразованного Духовницкого района, некоторое время перед этим являясь центром Липовского района Самарского округа. В 1930-е годы была создана Липовская МТС, разместившаяся в здании закрытой Казанской церкви. Этот факт встретил резкое неодобрение у всё ещё набожного населения, многие в знак протеста отказывались участвовать в коллективизации. Политотдел через НКВД проводил показательные аресты, чтобы запугать единоличников-сопротивленцев. Здание Казанской церкви впоследствии было разрушено. В годы Великой Отечественной войны 200 жителей Липовки погибли, защищая Родину. На рубеже 1980-х и 1990-х годов в село был проведён газ. На тот момент Липовка была центральной усадьбой совхоза «Духовницкий». Старинное здание школы к 1989 году окончательно обветшало, и занятия перевели в Дом культуры.

Новое здание средней общеобразовательной школы было построено в 1998 году, 1 июня 2005 года при школе открылся детский сад «Солнышко».  1 января 1992 года была реорганизация совхоза «Духовницкий» в ТОО «Липовское». ТОО «Липовское» занималось производством мяса крупного рогатого скота и молока.

  - Особенности экономико-географического положения

Экономико-географическое положение определяет отраслевую направленность развития территории, а также темпы и масштабы ее роста развития.

Экономико-географическое положение муниципального образования в целом характеризуется как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики.

Среди позитивных черт выделяются:

- наличие плодородных земель, способствующих интенсивному развитию сельскохозяйственного производства;

- ресурсный потенциал;

Среди негативных черт выделяются:

- не развитая транспортная система, отсутствие железной дороги;

- истощение почв;

- отсутствие у большинства сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств финансовых возможностей для ускоренного обновления техники и модернизации производства;

- удаленность от областного центра г. Саратов;

- отсутствие промышленных и градообразующих предприятий.

Следует отметить, что экономико-географическое положение является лишь одним из факторов развития территории.

Максимальный потенциал развития территории складывается из правильного использования выгод своего экономико-географического положения, экономического взаимодействия с другими территориями, инвестиций, объема производства, бюджета, миграционного прироста.

- ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ

  - Климат

Духовницкий муниципальный район расположен на юго-востоке Русской равнины в северной части Левобережья Саратовской области. Климат на его территории континентальный с холодной малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом.

Вследствие континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории района составляет +4,7°С. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в январе – -13°С, высокие в июле – +22,6°С. Абсолютный годовой максимум составляет – +40°С, абсолютный минимум – -44°С.

Сумма температур свыше +10°С составляет 2700-2900°. Среднегодовое количество осадков колеблется от 318 до 340 мм. Из них на холодный период (октябрь-май) приходится 107-120 мм осадков, на тёплый – 210-220 мм. В отдельные годы наблюдается отклонения количества выпадающих осадков от нормы в сторону понижения. Летние осадки носят, как правило, ливневый характер, что обуславливает развитие водной эрозии на поверхности почвы.

Гидротермический коэффициент, характеризующий соотношение суммы осадков и суммы температур, за период со среднесуточной температурой выше +10°С в среднем составляет 0,6-0,8. Среднегодовая относительная влажность воздуха достигает 70,5%, минимальная – 57% приходится на летние месяца, максимальная – 80-84% на зимние месяца.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября – начале декабря, сход его начинается в первой декаде апреля. Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 120-136 дней. Высота снежного покрова колеблется в среднем от 8-21 до 20-23 см. Средняя глубина промерзания почвы составляет от 18 см в декабре до 51 см в марте. Наибольшая глубина промерзания – 100 см, наименьшая – 25 см.

В течение года в районе преобладают ветры западного, северо-западного, северо-восточного и восточного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с. В период с апреля по сентябрь наблюдаются суховейные ветры различной интенсивности. Общая средняя продолжительность дней с суховеями составляет 64,9 дня, из них слабые суховейные проявления длятся 43,4 дня, средние – 16,7 дней, интенсивные и очень интенсивные – 4,7 дней. Сильные ветры от 15 м/с и более, отмечаются 25 дней в году.

  - Геологическое строение

В геологическом строении территории Духовницкого района принимают участие отложения различных геологических эпох и возрастов – от каменноугольного до четвертичного.

Наиболее древними горными породами являются известняки и доломиты каменноугольной системы, мощность которых составляет 290-300 м.

Пермские отложения распространены по всей территории района и представлены трещиноватыми известняками, доломитами, песками с прослоями глин, мощностью до 30 м. Глубина их залегания изменяется от 50 до 100 м.

Юрские и нижнемеловые отложения сложены толщей тёмно-серых плотных глин мощностью до 80 м. На дневную поверхность отложения не выходят.

Отложения неогеновой системы развиты почти повсеместно и представлены акчагыльским и апшеронским ярусами. Акчагыльский ярус сложен тёмными и зеленовато-серыми глинами и песками. Пески мелко- и среднезернистые залегают в средней толще, мощность их колеблется от 20 до 40 м. Общая мощность песчано-глинистых пород акчагыльского яруса достигает 100 м и более.

Апшеронские отложения принимают участие в строении современного рельефа, слагают Сыртовую равнину. В нижней части эти отложения сложены мелко-зернистыми песками мощностью 10-15 м, в верхней – суглинками и глинами мощностью от 0 до 10-15 м.

Древние породы перекрыты с поверхности комплексом аллювиально-делювиально-элювиальных отложений четвертичного возраста.

Древнеаллювиальные отложения представлены хазарским, хвалынским и бакинским ярусами. Хазарские отложения в нижней части яруса сложены разнозернистыми песками с линзами гравия и галечника мощностью 40-50 м. В верхней части яруса залегают пески мелко- и среднезернистые с прослоями суглинков и глин, общей мощностью 10-15 м. Хвалынский ярус сложен жёлто-бурыми суглинками и «шоколадными» глинами мощностью от 10 до 158 м. Отложения бакинского яруса представлены суглинками и глинами мощностью 18-30 м.

Современные аллювиальные отложения слагают поймы рек, прирусловые части крупных балок и представлены песками с прослоями супеси и суглинков, мощностью от 0 до 10 м. Делювиальные отложения, приуроченные к склонам долин и балок, залегают с поверхности и представлены суглинками мощностью до 10 м.

Элювиальные образования имеют большое площадное распространение, покрывая водораздельные пространства маломощным слоем, представлены как правило желтовато-бурыми суглинками.

  - Рельеф

Территория Духовницкого района по схеме геоморфологического районирования Саратовской области, расположена на древних надпойменных террасах р. Волги и высокой части Низкой Сыртовой равнины. Общий уклон поверхности наблюдается с востока на запад. Для территории характерны пологие склоны от 0,5° до 4°. Восточная и северо-восточная часть находятся на Сыртовой равнине в междуречье р. Стерех.

Преобладающие абсолютные высоты на территории района составляют 50-100 м. Наивысшая точка, 132 м, расположена на востоке района в 12 км к северо-востоку от с. Никольского, низшая отметка, 28 м – урез воды Саратовского водохранилища.

Основной водораздел в северо-восточной части района расчленяется долинно-балочным комплексом р. Стерех на второстепенные водоразделы 2-3-4 порядка. Они имеют однотипное строение поверхности и состоят из двух морфологических элементов – плоских водоразделов и склонов. Водораздельные поверхности представляют собой неширокие равнинные участки вытянутой формы и имеющие в основном северное и северо-западное направление. Местами равнинные участки сильно сжаты овражно-балочной сетью. Ширина водоразделов колеблется от 0,5 до 3,5 км. В целом расчлененность территории Духовницкого района овражно-балочной сетью слабая и средняя, степень эродированности почв увеличивается с запада на восток от 25% до 55%.

Склоны водоразделов значительно шире водораздельных участков и занимают 70-80% их площади. В зависимости от экспозиции склоны имеют различную протяженность и характерную поверхность. Северный и северно-восточные склоны длинные (до 3 км), в верхней части преимущественно слабопологие (0,5-1°). Склоны данных экспозиций слабо расчленены потяжинами и ложбинами. В средней и нижней части склоны пологие (1-3°) и волнистые. Южные и западные склоны значительно короче северных и северо-восточных. В верхней части склоны таких экспозиций пологие (1-2°), в средней и нижней – пологие (2-3°) и покатые (3-5°), поверхность волнистая.

Западная часть Сыртовой равнины постепенно сливается с третьей надпойменной террасой р. Волги. Эта терраса наиболее древняя и наиболее обширная по площади, которая хорошо прослеживается в южной части района. Меньшая её часть располагается западнее р. Сухой Стерех. Преобладающие отметки высот здесь составляют 100-110 м. Характер рельефа третьей надпойменной террасы мало, чем отличается от Сыртовой равнины и также расчленена системой балок и оврагов на ряд водораздельных поверхностей.

Микрорельеф террасы выражен в виде небольших округлых повышений западин и мелких потяжин. Третья надпойменная терраса на северо-западе района постепенно, местами слабопологим уступом (0,5°-1°) переходит во вторую надпойменную террасу, на западе – в первую, а на юге – в надпойменную террасу р. Малый Иргиз.

Вторая надпойменная терраса представляет собой плоскую равнину с уклоном на запад и юг, абсолютные отметки которой достигают 50-60 м. На её поверхности ясно выражен мезорельеф – западины различной величины с ровными площадками между ними и слабо расчленёнными оврагами.

Вторая надпойменная терраса очень плавно переходит в первую, абсолютные отметки здесь достигают 35-40 м. Поверхность террасы расчленена старицами, озерами и протоками. Кроме западин, здесь встречаются неглубокие блюдцеобразные понижения, формирующие микрорельеф террасы.

Поймы рр. Волга и Малый Иргиз, в пределах района затоплены в связи со строительством Саратовского водохранилища. На малых реках Стерех и Сухой Стерех поймы хорошо развиты и представлены узкой полосой (50-70 м) на небольших участках вдоль русел. Овраги и балки в районе отмечаются значительной длиной, склоны их хорошо разработаны и задернованы. Густота овражной сети колеблется от 0,01 до 0,4 км/км2.

  - Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала района.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Духовницкий район располагает минерально-сырьевой базой преимущественно строительных материалов. Преобладание осадочных горных пород объясняет наличие в районе в основном неметаллических полезных ископаемых.

Ресурсная база полезных ископаемых представлена месторождениями и проявлениями углеводородного сырья:

- Андреевское месторождение расположено к северо-востоку от с. Липовка.

Суммарные запасы нефти на вновь открытом месторождении ожидаются в районе 1 млн тонн.

Одним из перспективных направлений по изучению минерально-сырьевой базы района являются месторождения питьевых подземных вод. На территории муниципального образования имеется месторождение питьевых подземных вод с утвержденными запасами:

- «Липовское» месторождение расположено в районе с. Липовка. Эксплуатационные запасы месторождения по категории АВС1 составляют 2,53 тыс. м3/сут. Месторождение не освоено.

  - Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть муниципального образования представлена р. Стерех, а также системой балок и оврагов впадающих в нее.

Река района относится к Волжскому бассейну. Питание преимущественно снеговое, характерно неравномерное распределение стока в году. Наибольшая часть его наблюдается в период весеннего половодья и составляет 80-93% всего годового стока (у р. Волга до 75%). Подъем уровня воды в реках начинается в начале апреля и заканчивается в конце апреля – начале мая. Средняя продолжительность половодья 22-30 дней, ледохода 3-7 дней.

Меженный период длится с июля по сентябрь. Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледяным покровом, ледостав устанавливается с середины ноября по середину марта и начало апреля, продолжительность его 130-145 дней, толщина льда от 50-85 см. Температурный режим рек меняется в зависимости от сезонов года, наиболее интенсивный нагрев водной поверхности происходит в июне-августе и колеблется от +17 до +23°С, максимум наступает в июле – +21°С.

Продолжительность купального сезона на реках и водоемах со среднесуточными температурами воды выше +17°С составляет 90-95 дней.

Более мелкие реки не имеют постоянного водотока и летом пересыхают, образуя ряд прудов и запрудьев. Приемником сточных вод малые реки служить не могут.

Вода во всех реках пресная. Овраги и балки, расчленяющие территорию района, принимают дождевые и талые воды, и в некоторых из них устроены пруды, вода которых используется для хозяйственных нужд.

По гидрогеологическому районированию территория Духовницкого района располагается в пределах Большеиргизского района Прикаспийского артезианского бассейна. В целом, район характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями и на его территории водопотребители могут получить пресные подземные воды практически в любой точке.

Подземные воды приурочены к четвертичным аллювиальным отложениям волжской долины и к неогеновым отложениям апшеронского и акчагыльского ярусов. На востоке района, пресные и слабосолоноватые воды скрываются в трещиноватых карбонатных породах.

На всей площади развития водоносного комплекса подземные воды современно-среднечетвертичных отложений в основном гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные. По катионному составу воды натриево-кальциевые, реже натриевые, кальциево-натриевые и натриево-магниевые. Минерализация изменяется в широких пределах: от 0,42 до 1,76 г/дм3. Характерной величиной следует считать минерализацию воды 0,45-0,7 г/дм3.

Для подземных вод аллювиального современного и средне-четвертичного водоносного комплекса, развитого на территории Левобережья Саратовской области, характерно повышенное содержание железа. На территории района содержание железа превышает нормативное значение (0,3 мг/дм3) в 1,2-31,6 раз и изменяется от 0,24 до 9,5 мг/дм3.

  - Почвенный покров

Почвенный покров находится в тесной связи с геологическим строением территории, характером почвообразующих пород.

Почвообразовательный процесс территории МО протекает по степному типу с образованием черноземов южных.

Однообразие природных условий/почвообразующих пород, рельефа, глубины залегания грунтовых вод/ определило достаточной однородный почвенный покров хозяйства.

На рассматриваемой территории господствующим типом почв являлись черноземы южные, занимающие большую часть муниципального образования.

Они сформировались на водораздельных сыртах и их склонах, а также на склонах надпойменных террас.

Содержание гумуса в чернозёмах южных колеблется от 4,9 до 6,8%. Механический состав глинистый и тяжелосуглинистый.

Чернозёмные почвы являются  плодородными и благоприятны для  выращивания зерновых и бобовых культур.

Кроме чернозёмных почв в муниципальном образовании  встречаются солонцы в сочетании с южными маломощными черноземами. Развиты они на засоленных породах с близким залеганием грунтовых вод. Наибольшее распространение получили на первой надпойменной террасе реки Стерех.

Комплексные почвы с содержанием солонцов от 25 до 50% малопригодны для распашки и могут быть использованы под залужение посевами многолетних трав или в лугово-пастбищных севооборотах. Эти почвы малогумусны, бедны питательными веществами, бесструктурны и малоструктурны, имеют неблагоприятные для сельскохозяйственных растений водно-физические свойства и нуждаются в органических и минеральных удобрениях.

В балках и оврагах почвенный покров представлен смытыми и намытыми почвами на пологих и покатых склонах, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам реки. Овражно-балочные почвы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

  - Естественная растительность и животный мир

По схеме геоботанического районирования Саратовской области территория Духовницкого района расположена в типично-степной зоне Левобережья, в подзонах разнотравно-типчаково-ковыльных степей на черноземах южных.

В настоящее время большая часть коренной степи распахана и занята под посевами сельскохозяйственных культур.

Естественная травянистая растительность сохранилась на нижних частях склонов вдоль оврагов, балок и русла р. Стерех, по скатам и днищам балок.

Растительность сильно изменена под влиянием бессистемного выпаса и перегрузки пастбищ скотом.

Естественные пастбища в хозяйстве имеют низкое кормовое значение. Они нуждаются в мероприятиях по рациональному использованию, нормированным или строго нормированным выпасе в системе пастбищеоборота, коренном улучшении травостоя на крупных по площади пахотопригодных участках.

На полях, занятых сельскохозяйствеными культурами отмечается наличие сорной растительности.

Естественная древесная растительность на территории МО встречается по днищам балок и оврагов.

Древесная растительность представлена лесополосами, приовражными и прибалочными насаждениями, состоящими из березы, вяза мелколистного, клена татарского, акации желтой и др.

На полях, занятых сельскохозяйствеными культурами отмечается наличие сорной растительности.

Естественная лесо-кустарниковая растительность сохранилась по руслу р. Стерех и в некоторых балках.

Животный мир муниципального образования имеет невысокое биологическое разнообразие.

Видовой состав птиц в степи сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой степных биоценозов, а также изменением облика степей в связи с их распашкой. В настоящее время к доминирующим видам степей изучаемой территории относятся жаворонок, сизоворонок, сокол-кобчик.

На водных просторах и в зарослях по берегам реки гнездятся перелетные птицы: утки, кулики, цапли и болотные курочки.

В пойменных лесных участках можно встретить мелких лесных хищников – лесную куницу и ласку.

Наиболее распространенными видами животных встречающихся на территории муниципального образования являются заяц-русак, лисица, обыкновенная полёвка, суслик крапчатый, слепыш. Из копытных животных встречаются косуля, кабан.

Река Стерех богата рыбой. Видовой состав рыбы  многообразен. Виды рыб: щука, окунь, линь, карась голавль, сом, лещ, судак.

- НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

  - Динамика численности населения, миграционные процессы

Численность постоянного населения муниципального образования на 2021 г. составляет 627 человек. Динамика численности населения Липовского муниципального образования за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (табл.3.1.1).

Таблица 3.1.1 Динамика фактической численности населения Липовского МО, чел.

| Наименование МО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Липовское МО | 785 | 776 | 777 | 747 | 725 | 703 | 710 | 686 | 665 | 642 | 627 |

Рисунок 3.1.2 Динамика фактической численности населения МО

Как видно из графика (рис. 3.1.2) численность населения имеет прямолинейную структуру. За последние годы в МО отмечался спад численности населения.

Динамика численности населения напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

За период 2011-2021 гг. численность населения уменьшилась на 158 человек, что составляет  около 1,8% в год.

В МО сложился такой тип воспроизводства населения, который обеспечивает лишь простое его воспроизводство. Небольшие показатели рождаемости являются основными причинами низкого уровня естественного прироста.

Рисунок 3.1.3 Динамика естественного прироста

Как видно из графика (рис. 3.1.3), естественный прирост имеет прямолинейную структуру, на протяжении последних лет остается неизменно отрицательным.

Таблица 3.1.4 Динамика естественного прироста

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся | 12 | 14 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Умершие | 9 | 10 | 9 | 17 | 14 | 23 |
| Естественный прирост | 3 | 4 | -4 | -15 | -10 | -19 |

Учитывая низкий естественный прирост в МО, уже в ближайшей перспективе следует ожидать рост демографической нагрузки вследствие того, что, в трудоспособный возраст войдут менее многочисленные поколения, а пока еще растущее число населения трудоспособного возраста перейдет в категорию пенсионеров. В будущем тенденция увеличения демографической нагрузки будет неизбежна.

В муниципальном образовании коэффициент смертности населения остается высоким при низкой рождаемости. На 2020 г. коэффициент смертности более чем в три раза превышает коэффициент рождаемости (21,9‰ и 6,3‰ соответственно).

Спад рождаемости зависит от ряда причин, таких как экономических, так и социологических.

В последние годы миграционные потоки обусловлены оттоком населения, что негативно сказывается на механическом приросте населения поселения (табл.3.1.4).

Таблица 3.1.5 Динамика механического движения населения, чел.

| Показатели, чел. | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 27 | 11 | 16 | 22 |
| Выбыло | 17 | 27 | 31 | 20 |
| Механический прирост | 10 | -16 | -15 | 2 |
| Общий прирост | 7 | -21 | -23 | -8 |

Из приведенных таблиц видно, что прирост населения нестабильный и зависит от ряда причин:

- спад рождаемости;

- естественное старение населения;

- слабоуправляемый процесс миграции.

Таблица 3.1.6 Количество прибывших по численности трудовых ресурсов, чел.

| Показатели, чел. | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного | - | - | - | - | - |
| Трудоспособный | 8 | 18 | 7 | 11 | 17 |
| Старше трудоспособного | 1 | 3 | - | 2 | 1 |
| Всего | 10 | 27 | 11 | 16 | 22 |

Таблица 3.1.7 Количество выбывших по численности трудовых ресурсов, чел.

| Показатели, чел. | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного | - | - | - | - | - |
| Трудоспособный | 20 | 13 | 19 | 19 | 14 |
| Старше трудоспособного | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Всего | 29 | 17 | 27 | 31 | 20 |

Как видно из таблиц 3.1.6 ‒ 3.1.7 преобладающую долю в миграционном потоке составляет трудоспособное население.

Миграционная составляющая имеет нестабильную динамику и относится к слабоуправляемым процессам.

Следует отметить, что в муниципальном образовании наблюдается переход к регрессивной структуре населения: рост удельного веса лиц в категории пожилого населения при одновременном уменьшении доли лиц в детском возрасте (старение населения). Численность населения МО по состоянию на 2021 г., находящегося в трудоспособном возрасте составляет 60,7% от общей численности населения, старше трудоспособного – 29,5%, моложе трудоспособного – 9,8%);

Рисунок 3.1.8 Возрастная структура населения МО, %

У трудоспособного населения сохраняется высокий удельный вес (табл. 3.1.8).

К негативному процессу, оказывающему влияние на общую динамику численности населения, относится и половая диспропорция между женским и мужским населением, что отражается на ряде других составляющих демографической ситуации, в частности, воспроизводстве его населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, семейном климате и т. д.

В распределении населения по половому составу удельный вес численности женщин (52,7%) превышает удельный вес мужчин (47,3%) (рис. 3.1.9).

Рисунок 3.1.9 Половой состав населения

Таблица 3.1.10 Национальный состав муниципального образования на 2021 г., %

| Русские | 92,32 | Марийцы | 0,85 | Чеченцы | 0,37 | Белорусы | 0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чуваши | 2,44 | Табасаранцы | 0,6 | Казахи | 0,37 | Молдаване | 0,12 |
| Лезгины | 1,83 | Татары | 0,49 | Украинцы | 0,37 | Немцы | 0,12 |

Этнический состав населения муниципального образования многонационален. В муниципальном образовании проживают представители более десяти национальностей (табл. 3.1.10). Русское население остается преобладающим.

По данным администрации  численность безработных составляет чуть более 15% от всего населения.

Анализ демографических особенностей позволяет отметить следующее:

- за последнее десятилетие наблюдается планомерное снижение численности населения;

- старение населения;

- половая диспропорция между мужским и женским населением.

Для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании существует необходимость в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, так и повышения уровня рождаемости, сокращения потерь населения в результате преждевременной смертности.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения, и поддержания демографического потенциала муниципального образования необходимы достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

  - Экономическая база развития МО

Основополагающую роль в экономике МО принадлежит сельскохозяйственной отрасли.

Второй составляющей экономики МО  является сфера потребительского рынка и услуг.

Крупных предприятий на территории МО нет.

  - Жилищный фонд и жилищное строительство

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

По состоянию на 2013 год жилищный фонд МО составлял 27,4 тыс. м² общей площади (табл. 4.3.1).

Большая часть жилого фонда находится в частной собственности, представляя собой индивидуальную жилую застройку.

По состоянию на 2013 год средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов составляет 26,2 м2 на 1 человека, что ниже обеспеченности жильем в расчете на одного жителя по району в целом – 33,2 м2.

В 2020 году на территории МО введено в действие 30 м2 индивидуальных жилых домов.

Таблица 4.2.1 Характеристика жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 27,5 |
| 2 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | - |
| 3 | Количество дворов | шт. | 324 |
| 4 | Газифицировано домов | шт. | 317 |

  - Аграрный сектор экономики муниципального образования

Сельское хозяйство является важной, базовой сферой хозяйственного комплекса муниципального образования.

Основным направлением развития сельскохозяйственного производства Липовского муниципального образования является  растениеводство.

Животноводство представлено как мелкотоварное, основное поголовье скота находится в личных подсобных хозяйствах.

Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая – пашня, на долю которой приходится большая часть сельхозугодий.

В структуре растениеводства МО, ведущим являются зерновые культуры. На долю зерновых в последние годы приходится большая часть всех посевных площадей муниципального образования.

Животноводство в муниципальном образовании  представлено  почти всеми основными видами отрасли (табл. 4.4.1).

Таблица 4.3.1 Поголовье скота (на 2020 г.), голов

| КРС | Коровы | Свинопоголовье | Овцы и козы | Птица | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810 | 450 | 217 | 416 | 1492 | 25 |

Сельское хозяйство является важнейшим направлением развития территории.

Основная цель развития аграрного комплекса муниципального образования в перспективе – формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал поселения и товарность продукции, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Таблица 4.3.2 Перечень организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на территории Липовского МО

| Название с/х предприятия | Площадь с/х угодий (га) | в т.ч. Пашни (га) | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь пашни в с. Липовка составляет-9107 га с. Липовка |  |  |  |
| ИП глава КФХ «Курякин ПГ» | 10 637 | 10 586 | 66 чел |
| ИП глава КФХ Суров А.Г. | 31 | 31 | Наёмных работников нет |
| ИП глава КФХ Клепиков О.Ю. | 891 | 891 | 70 |
| ИП глава КФХ Ахмедов Б.А | 183 | 183 | 3 |
| ИП глава КФХ Рашидов М.М. | 276 | 276 | 125 |
| КХ «Возрождение» | 107 | 107 | 3 |
| КХ «Титово» |  | 18 | Наёмных работников нет |
| Общая площадь пашни в с. Левенка составляет-7361 га с. Левенка |  |  |  |
| ИП глава КФХ «Куниев М.М.» ., (деятельность с мая 2020г.) | 1703 | 1703 | 2 |
| ИП глава КФХ Сеютов А.К. | 456 | 456 | Наёмных работников нет |
| ИП глава «КФХ «Гузев А.А.» | 4608,0 | 4608,0 | 42 чел |
| ИП глава КФХ Суров А.Г. | 87 | 87 | Наёмных работников нет |
| ИП глава КФХ «Курякин ПГ» | 32 | 32 | 66 чел |
| КХ «Возрождение» | 225 | 225 | 110 |
| Пользователь неизвестен | 282 | 282 |  |

- СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Культурно-бытовое обслуживание населенных пунктов представлено довольно развитой системой учреждений.

Характеристика объектов социально-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

  - Учреждения образования и воспитания

В муниципальном образовании имеется школа и детский сад, основная характеристика которых приведена в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1 Учреждения образования Липовского МО

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Проектное количество мест | Фактическое количество мест | Балансодержатель | Здание | Общая площадь, м2/ площадь территории | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ им. генерал-лейтенанта А. Я. Калягина с. Липовка Духовницкого района Саратовской области | с. Липовка, ул. Совесткая, д. 7а | 390 | 58 | Управление образования администрации Духовницкого муниципального района | типовое | 3548,2/11424 | 1998 |
| 2 | Детский сад «Солнышко» при МОУ СОШ им. генерал-лейтенанта А. Я. Калягина с. Липовка Духовницкого района Саратовской области | с. Липовка, ул. Совесткая, д. 7а | 20 | 13 | Управление образования администрации Духовницкого муниципального района | приспособленное | 3548,2/11424 | 1998 |

  - Культурно-досуговые учреждения

Развитие культурно-досуговой деятельности муниципального образования одна из основных целей работы учреждений культуры.

Благодаря работе  культурно - досуговых учреждений постоянно проводится работа по различным направлениям: нравственное, эстетическое, патриотическое, профилактическое, экологическое воспитание.

В муниципальном образовании функционируют 2 клуба и 3 библиотеки, основные характеристики которых приведены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 Культурно-досуговые учреждения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Проектное количество мест | Балансодержатель | Ремонт/ реконструкция | Общая площадь, м2/ площадь территории | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДК с. Липовка | с. Липовка, ул. Советская, д. 7в | 242 | Управлениe культуры Духовницкого муниципального района |  | 1926,2/3639 | 1983 |
| 2 | СДК с. Левенка | с. Левенка, ул. Ленина, д. 44 | 60 | Управлениe культуры Духовницкого муниципального района | Косметический ремонт в 2020 г по программе «Культура малой Родины» | 947,6/ 8934 | 1970 |
| 3 | Липовский сельский филиал «Межпоселенческой библиотеки» | с. Липовка, ул. Советская, д.7в | 10 | Управлениe культуры Духовницкого муниципального района |  | 1926,2/3639 | 1983 |
| 4 | Левенский сельский филиал «Межпоселенческой библиотеки» | с. Левенка, ул. Баулина, д. 40 | 10 | Управлениe культуры Духовницкого муниципального района |  | 128,5/ 987 | 1976 |
| 5 | Библиотека при МОУ СОШ им. генерал-лейтенанта А. Я. Калягина с. Липовка Духовницкого района Саратовской области | с. Липовка, ул. Совесткая, д. 7а | 10 | Управление образования администрации Духовницкого муниципального района |  | 3548,2/11424 | 1998 |

На территории Липовского МО расположено 3 библиотеки – 2 из них в с. Липовка, 1в с. Левенка. Библиотечный фонд составляет 19458 шт., из которых в с. Липовка ДК – 8176 шт.,  в школе – 5249 шт.  (художественной – 3405 шт., учебной -1844 шт., электронных пособий – 28 шт.), в с. Левенка – 6033 шт., из них книг – 5385 шт., журналов – 648 шт.

Учреждения культуры муниципального образования имеют удовлетворительное техническое состояние зданий, требуют текущего ремонта.

Обеспеченность населения клубными учреждениями удовлетворяет потребностям населения. Строительство и реконструкция в ближайшее время не планируется.

  - Учреждения здравоохранения

За получением квалифицированной медицинской помощи жители Липовского муниципального образования обращаются в следующие объекты здравоохранения:

Таблица 5.3.1 Объекты здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Проектное количество мест | Фактическое количество мест | Балансодержатель | Общая площадь / площадь территории, м2 | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП | с. Липовка, ул. Советская, д. 7б | 80 | 75 | ГУЗ СО «Духовницкая РБ» | 204/851 | 1987 |
| 2 | ФАП | с. Левенка, ул. Баулина, д. 28 | 60 | 55 | ГУЗ СО «Духовницкая РБ» | 73/282 | 1972 |

  - Объекты спортивного назначения

В муниципальном образовании созданы условия для занятия населения физической культурой и спортом. Основными объектами физкультуры и спорта в МО являются 3 спортивных зала и 1 спортивная площадка. В них организовано 2 секции, в которых занимаются 35 человек.

Таблица 5.4.1 Объекты спортивного назначения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Проектное количество мест | Балансодержатель | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортзал при МОУ СОШ им. генерал-лейтенанта А. Я. Калягина с. Липовка Духовницкого района Саратовской области | с. Липовка, ул. Совесткая, д. 7а |  | Управление образования администрации Духовницкого муниципального района | 162 | 1998 |

  - Учреждения общественного питания, торговли, сферы услуг

Услуги общественного питания в муниципальном образовании оказывает 1 предприятие. В Липовском  муниципальном образовании расположено  3 объекта торговли: 2 в с. Липовка и 1 в с. Левенка.

На территории Липовского муниципального образования отсутствуют объекты бытового обслуживания.

Также следует отметить, муниципальное образование не имеет сети общественных уборных.

  - Социальное обслуживание населения

Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения муниципального образования осуществляет Управление социальной поддержки населения Духовницкого района Саратовской области (далее – ГКУ СО УСПН Духовницкого района).

Предметом деятельности ГКУ СО УСПН Духовницкого района является осуществление на территории района мероприятий по реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения в соответствии с действующим законодательством.

В задачи учреждения входит обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на получение мер социальной поддержки.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи в денежной и натуральной форме отдельным категориям граждан;

- выдачу документов, подтверждающих право граждан на получение мер социальной поддержки и социальной помощи;

- предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи в рамках проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей;

- признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдача ему индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

  - Организация ритуальных услуг

На территории МО расположено 2 действующих кладбища общей площадью 3,7 га.

Таблица 5.7.1 Основная характеристика кладбищ МО

| № п/п | Наименование | Адрес местоположения | Площадь, м2 | Конфессиональная принадлежность | Состояние подъездных путей | Наличие ограждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | в 70 м севернее автодороги Духовницкое- Пугачёв, к востоку от с. Липовка | 17625 | Общее | Грунтовая дорога | Штакетная изгородь |
| 2 | Кладбище | в северной части с. Левенка | 19227 | Общее | Грунтовая дорога | Имеется металлическая сетка |

Также на территории МО  к северо-западу от с. Липовка расположено закрытое кладбище.

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища.

Расположение кладбищ на территории МО относительно жилой застройки находятся на расстоянии соответствующем нормативному документу СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Муниципальное образование на расчетный срок в открытии новых кладбищ не нуждается.

  - Объекты религиозного назначения

На территории села Липовка по ул. Советская, д. 7 г расположена Церковь Покрова Божией Матери, 1826 г.

  - Объекты специального назначения

На территории МО отсутствует пожарно-спасательная часть. Ближайшая  ГУ 38 ПЧ «1 отряд ФПС по Саратовской области» размещается в р.п. Духовницкое по ул. Красноармейская, в промзоне. Здание специального назначения, находится в удовлетворительном состоянии. На балансе имеет 3 пожарных автомобиля.

Сбором твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в муниципальном образовании  занимается региональный оператор АО «Ситиматик».

Региональный оператор обеспечивает транспортировку, обработку и захоронение только твердых коммунальных отходов 4-5 классов опасности.

Липовское муниципальное образование относится ко 2 зоне действия регионального оператора.

Таблица 5.9.1 Основная характеристика  объектов размещения ТКО

| № п/п | Наименование недвижимого имущества | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон | Липовское муниципальное образование | 10000 |

На территории МО имеются контейнерные площадки. Образующиеся отходы складируются на площадке регионального оператора АО «Ситиматик», после - вывозятся на станцию сортировки мусора в г. Балакове.

На территории МО расположены скотомогильники северо-восточнее с. Липовка, северо-восточнее с. Левенка. Скотомогильники законсервированные.

- ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

  - Территория муниципального образования. Существующее положение

В соответствии с законом Саратовской области от 27.12.2004 № 92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района» и его изменениями в состав территории муниципального образования входят 2 населенных пункта: село Липовка, село Левенка.

В настоящее время границы населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования нуждаются в окончательном утверждении в составе настоящего проекта в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

Планировочные оси – это важнейшие транспортные магистрали, речные долины.

Главной ландшафтно-планировочной осью территории МО является река Стерех.

В структуре МО можно выделить транспортную планировочную ось: автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Духовницкое - Липовка – Левенка». Планировочная ось пересекает территорию с северо-запада на юго-восток. Автодорога обеспечивает транспортные выходы к районному центру с. Духовницкое.

  - Территориальные ресурсы

С целью определения территориальных ресурсов для развития муниципального образования на стадии генерального плана, была выполнена оценка территории, в процессе которой были определены:

- планировочные ограничения в использовании территорий населенных пунктов;

- источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

- степень соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

- зоны с особыми условиями использования территории.

Оценивались территории в пределах застройки, а также прилегающие к ним территории МО. Особое внимание уделено зонам с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов территории, на которых возможна организация жилых, общественно-деловых.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие муниципального образования, проектное функциональное зонирование и укрупнённая планировочная структура территории.

Таблица 6.2.1 Перечень земельных участков, которые включались в границы населенных пунктов, входящих в состав Липовского муниципального образования, или исключались из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Мероприятие | Цель планируемого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64:11:060105:7 | Земли населенных пунктов | Исключается | Для размещения площадки временного хранения ТБО |
| 2 | 64:11:110201:47 | Земли населенных пунктов | Исключается | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 3 | 64:11:110201:56 | Земли населенных пунктов | Исключается | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 4 | 64:11:110201:57 | Земли населенных пунктов | Исключается | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

  - Функциональное зонирование

Функциональное зонирование населенных пунктов произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства, конкретным размещением основных и второстепенных планировочных элементов, природными условиями.

В результате функционального зонирования вся территория муниципального образования делится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использования, соответствующим градостроительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- современное использование территории;

- концентрация социальной инфраструктуры и населения;

- градостроительных ограничений;

- положения Земельного, Водного, Градостроительного кодексов Российской Федерации.

По характеру преимущественной деятельности выделяются основные типы функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона озелененных территорий специального назначения;

- зона рекреационного назначения;

- зона акваторий;

- зона режимных территорий;

- зона специального назначения;

- иные зоны.

- Жилые зоны - предназначены для преимущественного жилищного строительства в границах населенных пунктов. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Зоны сельскохозяйственного использования - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); предназначены для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения, за исключением линейных объектов, представлены в таблице 6.3.1.

Границы функциональных зон отображены на картографических материалах Проекта.

Таблица 6.3.1 Параметры функциональных зон, выделенных на картах функционального зонирования муниципального образования

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь земель функциональной зоны, га | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны, в том числе | 234,03 |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 209,39 | Сущ. |
| 1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 24,64 | План. |
| 2 | Общественно-деловые зоны, в том числе | 5,97 |  |
| 2.1 | Общественно-деловые зоны | 0,52 | Сущ. |
| 2.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,18 | Сущ. |
| 2.3 | Зона специализированной общественной застройки | 5,27 | Сущ. |
| 3 | Производственные зоны | 7,5 |  |
| 3.1 | Производственная зона | 5,16 | Сущ. |
| 3.2 | Коммунально-складская зона | 2,34 | Сущ. |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 47,52 | Сущ. |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного назначения | 16951,82 |  |
| 5.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | 16868,49 | Сущ. |
| 5.2 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 4,22 |  |
| 5.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 79,13 | Сущ. |
| 6 | Зоны рекреационного назначения | 144,53 |  |
| 6.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 144,53 | Сущ. |
| 7 | Зоны специального назначения | 14,87 |  |
| 7.1 | Зона кладбищ | 8,91 | Сущ. |
| 7.2 | Зона складирования и захоронения отходов | 5,96 | Сущ. |
| 8 | Зоны природного ландшафта | 5124,26 |  |
| 8.1 | Зона лесов | 1797,66 | Сущ. |
| 8.2 | Зона акваторий | 134,08 | Сущ. |
| 8.3 | Иные зоны | 3192,52 | Сущ. |
|  | ВСЕГО: | 22530,07 |  |

  - Планировочные ограничения

Оценка возможностей градостроительного развития территории выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующих нормативных документов.

Земельные участки, включаемые в состав зон, не изымаются, но в их границах вводится особый режим, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования  находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Водоохранная зона, прибрежная защитная  и береговая полоса;

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства;

- Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

    - Водоохранная зона, прибрежная защитная  и береговая полоса

Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов регламентируется Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Согласно статьи 65 Водного кодекса водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Статьей 6 Водного кодекса установлено, что полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 километров - в размере 50-ти метров;

- от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

- от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах водоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

  - распашка земель;

  - размещение отвалов размываемых грунтов;

  - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1)	централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2)	сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3)	локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4)	сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5)	сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно п. 2.4.3  СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Согласно  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89* расстояние

- от  самотечной канализации (бытовая и дождевая):

- до фундаментов зданий и сооружений составляет  3 м;

- до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог составляет 1,5 м.

- от  водопровода и напорной канализации:

- до фундаментов зданий и сооружений составляет  5 м;

- до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог составляет 3 м.

    - Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

В пределах охранной зоны запрещается:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

    - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СП 42.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы».

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте – и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

    - Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередач на следующих расстояниях:

- до 1 кВ – 2м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- 1–20 кВ – 10м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 – 15м;

- 110 – 20 м.

Охранная зона трансформаторных подстанций, согласно постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160, соответствует охранной зоне высшего напряжения воздушной линии электропередач.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3 , без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

  - Объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) согласно Федеральному закону от 05.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области № 69 от 04.11.2003 г.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

На территории Липовского муниципального образования расположено 2 памятника  археологии (табл. 6.5.1).

Таблица 6.5.1 Памятники археологии

| № п/п | Наименование объекта. Датировка | Значение | Приказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курган. Эпоха бронзы – позднее средневековье (III тыс. до н.э. - XIV в.) | Выявленный | Приказ Министерства культуры Саратовской области №01-05/189 25.06.2007 г. «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» |
| 2 | Курган. Эпоха бронзы – позднее средневековье (III тыс. до н.э. - XIV в.) | Выявленный | Приказ Министерства культуры Саратовской области №01-05/189 25.06.2007 г. «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» |

На территории  муниципального образования расположен  объект культурного наследия регионального значения – церковь Рождества Христова, 40-е гг. XIX в. в с. Липовка по ул. Советская, 7г.

Защитная зона объекта культурного наследия установлена ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В соответствии с п.4. ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ величина защитной зоны указанного объекта составляет 200 м от линии внешней стены памятника.

В соответствии со ст.45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов  Российской Федерации»  работы по сохранению объекта культурного наследия  проводятся  на основании письменного разрешения, выданного органом охраны объектов культурного наследия.

Поэтому работы, производимые на объектах социальной сферы, культуры, образования, являющихся объектами культурного наследия, должны быть согласованы в установленном порядке с Министерством Культуры Саратовской области.

Следует отметить, что все виды ремонтно – реставрационных работ должны производиться организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия, примерный перечень которых  можно найти на официальном сайте Правительства Саратовской области.

    - Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 15 п.1 Закона Саратовской «Области об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, находящихся на территории Саратовской области» № 69-ЗСО от 04.11.2003, разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения организует региональный орган охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном федеральным законодательством. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Правительством области на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Правительством области.

Ограничения и условия по использованию и сохранению объектов культурного наследия и их территорий должны устанавливаются в соответствии со ст. 33 п. 1, ст. 36 п. 3; ст. 36; ст. 38; гл. VII; ст. 49 п. 1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ». Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранных зон должен быть установлен с учетом требований Постановления Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

## 6.6  Особо охраняемые  природные территории

Согласно  постановлению правительства Саратовской области от 01.11.2007 № 385-П «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения в Саратовской области»  на территории Липовского муниципального образования Духовницкого района  расположен памятник природы  урочище «Орловские Увалы». Большая часть территории памятника расположена в Пугачевском районе в окрестностях с. Орловка и сопряжена на приграничной территории с Духовницким районом. Особо охраняемая территория включает в себя комплекс геологических и геоморфологических объектов. Общая площадь памятника составляет 118,4 га. Режим использования в этой зоне должен быть направлен на сохранение и восстановление ландшафтной среды. В зоне особо охраняемой природной территории запрещается: несанкционированная организация карьеров, прокладка коммуникаций, неупорядоченная рекреация, иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов. Постановлением  губернатора Саратовской области  № 333 от 07.10.2020 установлены  охранные зоны памятников природы регионального значения. Площадь охранной зоны памятника природы урочище «Орловские увалы» составляет 17,19 га.

- ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

  - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Водоснабжение с. Левенка осуществляется Духовницким филиалом ГУП СО «Облводоресурс»-«Духовницкий», а в с. Липовка эксплуатирующая организация отсутствует.

Источниками водоснабжения являются 7 скважин, которые расположены на территории с. Липовка и с. Левенка (табл. 7.1.1).

Схема водоснабжения в населенных пунктах Липовского муниципального образования следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водонапорную башню, затем в разводящую водопроводную сеть и далее к потребителям.

Водопроводные сети находятся в аварийном состоянии.

Таблица 7.1.1 Характеристика скважин

| № п/п | Наименование | Адрес (местоположение) | Площадь застройки, м2 | Глубина, м | Год постройки | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина | с. Левенка | 0,05 | 60 | 1982 | Администрация Липовского МО |
| 2 | Скважина | с. Левенка | 0,05 | 60 | 1984 | Администрация Липовского МО |
| 3 | Скважина | с. Левенка | 0,05 | 60 | 1992 | Администрация Липовского МО |
| 4 | Скважина | с. Липовка, по ул. Восточная | 0,1 | 70 | 1973 | Администрация Липовского МО |
| 5 | Скважина | с. Липовка, расположенная западнее домовладения по ул. Мира, д.10 | 0,1 | 80 | 1980 | Администрация Липовского МО |
| 6 | Скважина | с. Липовка, по ул. Терешковой | 0,1 | 80 | 1970 | Администрация Липовского МО |
| 7 | Скважина | с. Липовка, восточная окраина промзоны | 0,1 | 70 | 1982 | Администрация Липовского МО |

Таблица 7.1.2 Характеристика водонапорных башен

| № п/п | Наименование | Адрес (местоположение) | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | с. Левенка | 0,4 | 1980 | Администрация Липовского МО |
| 2 | Водонапорная башня | с. Левенка | 0,2 | 1988 | Администрация Липовского МО |
| 3 | Водонапорная башня | с. Левенка | 0,5 | 1980 | Администрация Липовского МО |
| 4 | Водонапорная башня | с. Левенка | 0,8 | 1980 | Администрация Липовского МО |
| 5 | Водонапорная башня | с. Левенка | 0,4 | 1988 | Администрация Липовского МО |

Таблица 7.1.3 Характеристика системы водоснабжения

| № п/п | Наименование | Адрес (местоположение) | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год постройки | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | с. Левенка | 8772 | 125 | 1978 | Администрация Липовского МО |
| 2 | Водопровод | с. Липовка | 7615 | 110,63 | 1970 | Администрация Липовского МО |

Централизованное водоснабжение имеется на территории всего муниципального образования.

Как видно из таблиц 7.1.1 – 7.1.3 источники водоснабжения представляют собой скважины, глубиной от 60 до 80 м, введены в эксплуатацию в период до 1992 года. На территории МО имеется сеть водонапорных башен. Общая протяженность водопроводов в МО составляет 16,4 км, существующие водопроводные сети имеют диаметр труб 63, 110, 125 мм. Скважины оснащены насосами ЭЦВ. Насосы работают в автоматическом режиме.

Население, обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованного горячего водоснабжения не целесообразно и экономически не выгодно.

Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральные канализации в МО в настоящее время не имеется.

Водоотведение в муниципальном образовании индивидуальное,  представлено выгребными ямами.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения, откачиваются по мере заполнения и вывозятся на поля фильтрации.

  - Теплоснабжение

На территории Липовского МО расположены 2 действующие газовые котельные.

Таблица 7.2.1 Перечень объектов теплоснабжения Липовского МО

| № п/п | Наименование | Адрес (местоположение) | Площадь, м2 | Год постройки | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топочная | с. Липовка, ул. Советская, д. 7а/1 | 21 | 1986 | Духовницкий муниципальный район Саратовской области |
| 2 | Топочная | с. Липовка, ул. Советская, д. 7и | 19,8 | 1986 | Духовницкий муниципальный район Саратовской области |
| 3 | Котельная (не действующая) | с. Липовка, промзона | 341,7 | 1975 | - |

В настоящее время теплоснабжение муниципального образования индивидуальное. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей.

  - Электроснабжение

Электроснабжение Липовского МО осуществляется через электроподстанцию ПС «Духовницкая» 110/35/10 кВ, расположенную в р.п. Духовницкое. ПС «Духовницкая» введена в эксплуатацию в 1966 году.

Распределительные сети ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 10 кВ, отходящие от подстанций до распределительных пунктов ТП (КТП) - 10/0,4 кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям.

Оказание услуг по передаче электрической энергии на территории МО осуществляет центральное производственное отделение филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети».

Таблица 7.3.1 Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП) –10/0,4 кВ Липовского МО

| № п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный №ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 1006 от ПС «Духовницкая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «МТМ» | КТП №36 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-00 | 100 | с. Липовка |
| 2 | «ЗОТ» | КТП №37 | 250 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-06 | 100 | с. Липовка |
| 3 | «Быт, с. Липовка» | КТП №38 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-08 | 100 | с. Липовка |
| 4 | «СТФ» | КТП №39 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-00 | 100 | с. Липовка |
| 5 | «Быт, с. Липовка» | КТП №40 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-08 | 100 | с. Липовка |
| 6 | «Быт, ДК, ФАП» | КТП №89 | 100 | 1988 | ДРЭС | ДРЭС | 6-05 | 100 | с. Липовка |
| 7 | «Быт, с. Левенка» | КТП №147 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-00 | 100 | с. Левенка |
| 8 | «Быт, МТФ» | КТП №148 | 100 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-00 | 100 | с. Левенка |
| 9 | «Быт, ФАП» | КТП №149 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-00 | 100 | с. Левенка |
| 10 | «Быт, школа» | КТП №150 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-11 | 100 | с. Левенка |
| 11 | «ЗОТ» | КТП №151 | 250 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-00 | 100 | с. Левенка |
| 12 | «Быт, с. Левенка» | КТП №152 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-00 | 100 | с. Левенка |
| 13 | «Быт, котельная» | КТП №174 | 160 | 1968 | ДРЭС | ДРЭС | 6-05 | 100 | с. Липовка |
| 14 | «Магазин, контора» | КТП №220 | 160 | 1988 | ДРЭС | ДРЭС | 6-06 | 57 | с. Липовка |
| 15 | «Школа» | КТП №229 | 160 | 2001 | ДРЭС | - | 6-06 | 57 | с. Липовка |
| 16 | «Газопровод» | КТП №271 | 10 | 1990 | Абонент. | Абонент. | 6-00 | 51 | с. Левенка |

Средний износ  ТП составляет 92%.

  - Газоснабжение

Источником газоснабжения МО является природный газ, который по отводу от магистрального газопровода Мокроус – Тольятти, диаметром 273 мм, давлением Р ≤ 5,5 МПа подается через газораспределительную станцию, расположенную с юго-восточной стороны с. Левенка.

От ГРС газ по газораспределительным сетям поступает в населенные пункты. Давление газа на выходе из АГРС составляет 0,6 МПа.

В газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003 МПа.

Протяженность уличной газовой сети составляет 13,6 км.

Существующая система газоснабжения ступенчатая. ГРП предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. На территории МО располагаются по 1 ГРП  и по 2 ГРПШ в селах. Введены в эксплуатацию с 1991 года. Диаметр трубопроводов варьирует в пределах  159-160, 219 в с. Липовка и 108, 219 в с. Левенка.

Газопроводы высокого давления, II  категории, стальные, подземные.

Распределение газа осуществляется по газопроводам давлением от – 0,6 МПа до 0,3 МПа.

Следует отметить, что в населенных пунктах муниципального образования, газифицировано 317 домов из 324.

Муниципальное образование, как и весь в район в целом обслуживает филиал - АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Балакове.

  - Связь

Обеспечение населения муниципального образования услугами связи является приоритетной задачей органов местного самоуправления. Относится к вопросам местного значения поселения.

    - Почтовая связь

На территории муниципального образования почтовую связь обеспечивает АО «Почта России». Регулирование деятельности осуществляется на законодательном уровне. Доставка корреспонденции на отделения связи района осуществляется на автомашине из Духовницкого почтамта. Далее, после сортировки также автотранспортом корреспонденция доставляется на все почтовые отделения района. После сортировки доставку почты до адресата производят почтальоны пешим порядком.

Отделения почты располагаются в населенных пунктах: с. Липовка по ул. Казакова, д.14 а и  с. Левенка по ул. Баулина, д. 41.

    - Телефонная связь и телевещание

В последние годы ведется активное развитие сети связи, обеспечивающей доступность современных коммуникативных услуг и развитие цифровых технологий.

На территории муниципального образования осуществлен переход на цифровое телерадиовещание, телекоммуникационные услуги  обеспечивают ПАО «Ростелеком» и представительства компаний сотовой связи: Теле2, Мегафон, МТС, Билайн. Предоставляются услуги проводного высокоскоростного доступа к сети Интернет, а также высокоскоростной мобильный интернет.

Население имеет возможность приема программ по сети цифрового спутникового вещания через спутниковые тарелки.

Местного телевидения не имеется.

    - Радиовещание

На территории муниципального образования проводного радиовещания нет.

  - Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура Липовского МО представлена  автомобильным, и трубопроводным транспортом.

Внешняя дорожная сеть представлена автомобильной дорогой регионального значения. Автомобильный транспорт является наиболее доступным, на долю которого приходится основная доля перевозок пассажиров и грузов. Основным видом общественного пассажирского транспорта является автобусное сообщение.

  - Автомобильные дороги

Территорию муниципального образования с северо-запада на юго-восток пересекает автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Духовницкое – Липовка – Левенка, которая обеспечивает транспортные связи МО с муниципальном центром р.п. Духовницкое. Дорога имеет протяженность в пределах муниципального образования – 25,209 км, IV техническую категорию  и усовершенствованное покрытие. Обслуживание автомобильных дорог регионального значения на территории Духовницкого муниципального района обеспечивает ООО «Дорстрой».

На территории МО находится 2 моста, общей протяженностью 71,25 п.м. Все мосты железобетонные (табл. 7.7.1).

Таблица 7.7.1 Мосты на территории Липовского МО

| № п/п | Наименование сооружения | Год стр., рем. Баланс (да«+» нет«-») | Длина*Ширина Схема Габарит | Материал | Недостаточные габариты, высота ограждений | Ограничение по грузоподъемности, т | Состояние мостового сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост ч/канал на км. 11 + 339 а.д. Духовницкое-Липовка-Левенка | 1984- 2017+ | 30,05х10,98 1х24 Г-8,08+2х1,2 | железобетон | - | в потоке: -общая: 30 осевая: 12 в одиночном порядке: -общая: 80 осевая: 20 | неудовлет- ворительное |
| 2 | Мост через овраг Сухой Стерех на км 6+482 автоподъезда к с. Левенка от автомобильной дороги «Пугачев-Селезниха-Мавринка» / с. Левенка | 1999- 2017+ | 40,81х10,81 2х18 Г-8,17+2х0,82 | железобетон | - | в потоке: -общая: 30 осевая: 12 в одиночном порядке: -общая: 80 осевая: 20 | хорошее |

  - Автомобильный и общественный транспорт

Внутрипоселковые передвижения осуществляются пешком и на легковых автомобилях.

Внутренние маршруты общественного пассажирского транспорта на территории муниципального образования на данный момент не осуществляются.

Через территорию МО проходит следующий маршрут пассажирского транспорта (7.9.1).

Таблица 7.9.1 Маршруты пассажирского транспорта

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута (км) | Промежуточные остановочные пункты | Режим работы | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 505 | Балаково - Духовницкое | 150 км | с. Левенка с. Липовка | Ежедневно | 1 рейс |

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

  - Объекты обслуживания автомобильного транспорта

На территории МО отсутствуют объекты обслуживания автомобильного транспорта.

  - Трубопроводный транспорт

По территории муниципального образования проходит отвод от магистрального газопровода «Мокроус – Тольятти». Трубопровод подземный.

Прокладка новых магистральных трубопроводов по территории муниципального образования в ближайший период не планируется.

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры показывает следующее:

- сеть дорог  недостаточно развита во всех направлениях;

- большинство автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения, но нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции;

- существующее автобусное сообщение в достаточной мере удовлетворяет потребностям населения в перевозках.

Для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организации бесперебойного транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, необходимо улучшить качество дорог и придорожных территорий.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Липовского муниципального образования, являются:

- селитебный комплекс;

- автомобильный, трубопроводный транспорт;

- сельскохозяйственное производство;

- гидротехническое строительство;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- добыча пресных подземных вод.

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, влияющих на окружающую природную среду.

К основным источникам загрязнения атмосферы муниципального образования следует отнести автомобильный и трубопроводный транспорт. Автомобильные дороги имеют большие выбросы диоксида азота, оксида углерода, сажи, взвешенных веществ, диоксида серы, углеводородов.

Выброс в воздух загрязняющих веществ, приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья человека, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Отсутствие крупных источников вредных выбросов в муниципальном образовании, а также метеорологические условия, благоприятные для рассеивания их в атмосфере создают удовлетворительные санитарно-гигиенические условия по состоянию воздушного бассейна.

Главным источником шумового «загрязнения» является автомобильный транспорт. Уровень транспортного шума на территории муниципального образования  зависит не столько от интенсивности движения, сколько от состояния дорожной сети. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность и рост сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний.

Важнейшую роль в решении проблемы выполняют сохранившиеся лесные массивы, а также территории, занятые зелеными насаждениями – парки, скверы, бульвары и другие озелененные объекты. Озеленение центральных улиц населенных пунктов муниципального образования необходимо в целях защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами транспорта и защиты от шума.

Для защиты населения от неблагоприятного воздействия шума необходимо регламентировать его интенсивность, спектральный состав и время воздействия. В настоящее время основными документами, по которым ведется нормирование для условий жилых территорий, является ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» и Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а также СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

Электромагнитное излучение в границах муниципального образования связано в основном с воздействием используемого оборудования связи, в том числе сотовой связи.

На территории Липовского муниципального образования гидрографическая сеть представлена рекой Стерех. Изъятие поверхностных вод, а также сброс вредных веществ в реку может повлечь за собой истощение и загрязнение водных ресурсов.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод могут быть:

- неочищенные бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным Кодексом РФ и  Правилами охраны поверхностных водных объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2020 № 1391.

Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод; очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны.

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Деградация почвы - это постепенное ухудшение её свойств, которое сопровождается уменьшением содержания гумуса и снижением плодородия. К деградации почв  ведут эрозия, загрязнение, вторичное засоление.

Загрязнение почв на территории муниципального образования происходит в основном вследствие выбросов вредных химических соединений от транспорта.

Проблема загрязнения окружающей среды средствами химической защиты растений и минеральными удобрениями остается актуальной и в настоящее время.

Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических.

Для защиты почв от ветровой эрозии предусмотрены посадки полезащитных лесополос, от водной эрозии - посадки прибалочных и приовражных лесополос.

Кроме того, предусмотрен комплекс агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на предотвращение процессов эрозии, охрану почв и поднятие их плодородия.

Для улучшения экологической ситуации в Липовском муниципальном образовании необходимо уделять должное внимание благоустройству территорий, строго соблюдать правила поддержания их санитарного состояния, проводить работы по инженерной подготовке территории; заниматься организацией рельефа, сбором поверхностных вод в дождевые канализации; выполнять посадку вдоль дорог деревьев и кустарников шумозащитных и пылеулавливающих пород; организовывать санитарную очистку территории согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Цель инженерной защиты территории – улучшение физических характеристик территории муниципального образования, чтобы сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защиты от неблагоприятных физико-геологических процессов – затопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод и эрозии.

В целом вся территория Липовского муниципального образования благоприятна для застройки при проведении комплекса инженерных мероприятий и сооружений.

Генеральным планом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- защита от эрозии;

- организация и очистка поверхностного стока;

- вертикальная планировка территории;

- понижение уровня грунтовых вод;

- благоустройство оврагов.

На всех территориях, подлежащих градостроительному освоению, проводятся обязательные мероприятия по инженерной подготовке в виде вертикальной планировки, способствующей целесообразному строительному использованию и организации отвода дождевых, талых и прочих поверхностных вод.

Вертикальная планировка территории населенных пунктов муниципального образования предусматривает высотное положение основных улиц и проездов с учетом обеспечения поверхностного стока дождевых и талых вод при максимальном сохранении рельефа местности, существующих зеленых насаждений и растительного почвенного покрова. Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении и благоустройстве территории муниципального образования.

Наиболее часто применяемые для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство:

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений;

- лесопосадки.

Правильно созданные и размещенные в зависимости от рельефа местности защитные лесопосадки в значительной мере замедляют процесс развития оврагов, регулируют сток талых и ливневых вод.

Для  предупреждения образования эрозии эффективно проводить фитомелиоративные мероприятия. Также  фитомелиоративные мероприятия эффективны для борьбы с развитием  оврагов.

Организация поверхностного стока является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод.

Мероприятия по предупреждению подъема уровней грунтовых вод предусматривают устройство различных типов дренажа (прежде всего горизонтального), организацию и очистку поверхностного стока. Предлагается применение различных видов дренажа в зависимости от уровня залегания грунтовых вод и иных характеристик.

Для предотвращения отрицательного воздействия подтопления и его последствий на территории предусматривается комплекс инженерных мероприятий, включающих решение сложных и взаимосвязанных геотехнических и градостроительных задач.

Современные технологии открывают весьма существенные дополнительные возможности при проектировании и устройстве дренажных систем, с помощью которых осуществляется локальная водозащита участка застройки или отдельного объекта. Из способов дренирования (типов дренажей) отдаётся предпочтение самотёчным горизонтальным закрытым дренажам как наиболее экономичным. Необходимость применения других типов дренажей, если она не диктуется гидрогеологическими условиями, должна обосновываться специально.

При создании дренажных систем в муниципальном образовании рекомендуется:

- максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;

- использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;

- лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий и сооружений.

Необходимо предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм.

Эффективность водопонижения зависит от степени взаимной согласованности решения вопросов отведения поверхностного стока и дренажных вод.

Строительство сетей дождевой канализации должно опережать устройство дренажных систем. Новые технологии предоставляют широкие возможности при решении задач гидротехнического водоотведения (т.е. сочетание дренажной сети, дождевой сети в границах участка застройки и наружной сети дождевой канализации) благодаря применению модульных элементов, современных конструкций и материалов, применяющихся как для строящихся объектов, так и для реконструируемых.

- БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение безопасности и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории.

Работы  по благоустройству общественных территорий  в Липовском муниципальном образовании проводятся по следующим направлениям:

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование и ремонт автостоянок;

- асфальтирование проездов, пешеходных  дорожек;

- оборудование приспособлений для маломобильных  групп населения: пандусы, съезды;

- освещение  территории (установка светильников);

- установка скамеек;

- установка урн;

- оборудование контейнерных площадок, установка мусорных контейнеров;

- оборудование цветников;

- ограждение территории.

Мероприятия  по благоустройству направлены на создание условий  обеспечивающих  комфортные  условия  для проживания  населения муниципального  образования, поддержание дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведение их в соответствие с современными требованиями комфортности.

  - Озеленение территории

Озеленение – это элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования.

Органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями и гражданами проводятся мероприятия по поддержанию необходимого уровня санитарно - экологического благополучия, благоустройства и озеленения  территории Липовского муниципального образования.

Работы по озеленению территории муниципального образования проводятся для создания комфортных условий проживания населения, для создания мест занятия спортом и общения, для улучшения визуальных и экологических характеристик окружающей среды.

На территории муниципального образования используются два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны).

Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные).

Озеленённые территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определённых условиях защищают от шума. Зелёные массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим.

Кроме того, благодаря продуманно размещенной и ухоженной системе озелененных пространств территория приобретает эстетичный вид.

Необходимо проводить озеленение территории вблизи от  жилой застройки.

Зеленые насаждения являются наилучшей средой для формирования рекреационных элементов жилой застройки: площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных площадок.

Результатом реализации мероприятий по озеленению территории муниципального образования будет являться оздоровление воздуха населенных пунктов, снижение антропогенной  нагрузки на окружающую среду и здоровье населения, улучшение микроклимата, эстетичности, благоустройства городских территорий.

  - Освещение

Улицы, дороги, площади, мосты, общественные и рекреационные территории, территории жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах освещаются в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией Липовского муниципального образования.

Для освещения транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.

Для освещения  газонов, фасадов домов и на опорах с венчающими и консольными приборами применяются светильники с неограниченным светораспределением.

Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект, повысит надежность и долговечность работы сетей.

Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированной организацией по договорам с администрацией муниципального образования.

Принятие мер по улучшению освещения позволит улучшить облик населенных пунктов Липовского муниципального образования, улучшить условия проживания граждан, снизить уровень преступности и получить экономический эффект от внедрения энергосберегающего оборудования.

  - Содержание фасадов зданий

Руководителям предприятий, организаций Липовского муниципального образования, на балансе которых находятся здания, сооружения, необходимо содержать фасады в надлежащем виде. Фасады зданий должны быть освещены и иметь вывески, указатели улиц, номерные знаки. Необходимо обеспечить своевременный ремонт  и покраску фасадов зданий.

  - Уличное коммунально-бытовое оборудование

Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации в муниципальном образовании применяются малогабаритные контейнеры (не менее 0,5 м3) и урны. Урны устанавливаются у входов в объекты торговли, общественного питания, объекты социального и бытового обслуживания и жилые дома.

Интервал при расстоянии малых контейнеров и урн должен составлять на основных пешеходных коммуникациях  не более 100 м.

На территории объектов рекреации расстановка малых контейнеров и урн предусматривается у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания.

Кроме того, урны устанавливаются на остановках общественного транспорта.

В Липовском муниципальном образовании контейнеры и урны должны быть размещены так, чтобы не мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА (ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

  - Источники чрезвычайных ситуаций природного характера

- линейная эрозия;

- ветровая эрозия;

- боковая эрозия;

- землетрясение до 7 баллов;

- сильный ветер – максимальная скорость ветра  25  м/с и более;

- крупный град – диаметр градин 15мм и более;

- сильный гололед – диаметр отложения льда на проводах – 20 мм и более;

- метель – перенос снега при среднем ветре 15 м/с в течение 12 часов и более;

- сильный мороз, температура до – 44oС;

- сильная жара, температура до +40oС;

- засуха;

- чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости.

Линейная эрозия – образование оврагов, балок, долин в результате действия сильных потоков воды. Линейная эрозия средней и сильной степени отмечается на покатых и сильнопокатых слабоволнистых и волнистых склонах долинных комплексов реки Стерех.

Ветровая эрозия проявляется на склонах Приволжской возвышенности. Высокая степень распашки территории, периодически неустойчивое недостаточное увлажнение, высокая повторяемость ветров, часто суховейных, способствует широкому распространению ветровой эрозии почв. Из-за эрозии снижается плодородие почв, ухудшаются химические и агрофизические свойства, снижается биологическая активность. В результате эрозии снижается урожайность и ухудшается качество сельскохозяйственной продукции. Ветровая эрозия на территории Липовского муниципального образования проявляется в слабой степени, как правило, на чернозёмах южных слабодифференцированных, залегающих на лёгких породах.

Боковая эрозия ведет к подмыву берегов рек и расширению долины. В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для подтопления находящихся в береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах рек. Боковая эрозия развивается на территории муниципального образования в основном вдоль русла и берегов реки Стерех.

Землетрясения – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Повышенная сейсмичность на территории муниципального образования требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений, исключения строительства на разломах и проектирование конструкций зданий с учётом сейсмики данной территории.

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как гололед, сильный мороз, сильная жара, засуха, сильный ветер, крупный град, что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

Континентальный климат, дефицит общего увлажнения и своеобразие динамики атмосферы обуславливают возникновение атмосферных и почвенных засух, что в свою очередь, отражается на снижении и потерях урожая возделываемых сельскохозяйственных культур и способствуют высокой пожароопасности.

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. К природным пожарам относятся лесные пожары и степные.

Основные причины возникновения природных пожаров: непотушенная сигарета, горящая спичка, стеклянная бутылка, преломляющая лучи солнечного света, искры из глушителя транспортного средства, сжигание старой травы, мусора вблизи леса или торфяника, расчистка с помощью огня лесных площадей для сельскохозяйственного использования или обустройства лесных пастбищ. Но одним из основных потенциальных источников природных пожаров является костёр. В ряде случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога.

Поражающими факторами природных пожаров являются: тепловое воздействие и задымление территории, вызывающие ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, потерю ориентировки и затрудняющие борьбу с пожаром, а также оказывают отрицательное психологическое воздействие на людей. В условиях лесных пожаров возможны травмы различной степени тяжести при падении горящих деревьев.

Воздействие пожаров на окружающую среду выражается в процессе горения, задымлении атмосферного воздуха и превышение значений окиси углерода и взвешенных частиц в несколько раз, а также приводят к значительному материальному ущербу.

  - Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для муниципального образования представляют пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных, объектах, на объектах газо- и нефтепереработки, хранения и транспортировки.

Среди возможных явлений выделяют:

- образование облаков топливовоздушных смесей или других газообразных, пылевоздушных веществ, их быстрыми взрывными превращениями (объемный взрыв) и, как следствие, возникновение массовых пожаров;

- взрывы трубопроводов, сосудов, находящихся под давлением и с перегретой жидкостью (резервуары со сжиженным углеводородным газом);

- образование облаков токсичных веществ, участвующих в технологических процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций.

Потенциальная угроза аварий на транспорте определяется следующим:

- на магистральных газопроводах ‒ высокой степенью износа линейной части, средними сроками эксплуатации насосного парка, резервуаров и электрооборудования, строительным браком;

- на автомобильном транспорте – высокой степенью износа основных производственных фондов, нарушением технологии ремонтных и регламентных работ, отсутствием эффективных средств контроля спецтранспорта;

- неблагоприятными погодными условиями.

По территории муниципального образования  проходит отвод магистрального газопровода «Мокроус – Тольятти». Чрезвычайные ситуации на магистральных газопроводах можно отнести к локальным или местным, зона термического воздействия от горящего газа может составлять 200-300 метров. При разрыве трубы разброс кусков трубы может составить до 150 метров.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей среды – почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной топливовоздушной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

Автомобильные дороги, железные дороги и относящиеся к ним транспортные инженерные сооружения являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций, так как по ним производится транспортировка опасных грузов: АХОВ, СУГ, ЛВЖ, ВМ. Очаг поражения может накрыть значительную территорию, и величина его будет зависеть от количества (объемов) транспортируемого опасного вещества, а также от метеорологических условий (температура воздуха, скорость и направление ветра).

При ухудшающемся состоянии дорожных покрытий и мостов, подавляющее большинство транспортных происшествий приходится на автомобильный транспорт (до 99% от общего количества). Период наибольшей опасности – осень – зима –весна.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения муниципального образования в целом в местах компактного проживания населения на непродолжительное время;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям.

Возможно возникновение аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения по причине высокой степени износа оборудования, коммунальных сетей и резких перепадов температур наружного воздуха.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии на электроэнергетических системах в зимнее время года. Гололед, налипание мокрого снега, ураган могут привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей.

  - Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера на территории Саратовской области имеют незначительный характер.

Согласно паспорту территории Саратовской области, на территории области, возможно возникновение следующих особо опасных инфекционных заболеваний среди населения – туляремия,  сибирская язва,  лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), туляремия. Заболеваемость иерсинеозом, псевдотуберкулезом, лептоспирозом, туляремией регистрируются в виде единичных случаев.

Оценка риска возникновения ЧС биолого-социального характера – исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории Саратовской области следует, что существует низкая вероятность возникновения эпидемий (туляремия, лептоспироз, холера) и эпизоотий (птичий грипп, африканская чума свиней, бруцеллез, туберкулез).

Но возможны вспышки заболеваемости сельскохозяйственных животных (свиней) африканской чумой.

В Духовницком районе этиологическая расшифровка случаев ОКИ (острых кишечных инфекций) остается на низком уровне (от 0 до 10%).

Духовницкий район  в зависимости от уровня среднегодовой заболеваемости ГЛПС относится  к низкоактивной очаговой территории с уровнем заболеваемости населения ниже 2 на 100 тысяч населения.

Среди мероприятий, направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей выделяют:

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объема медицинского имущества;

- создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.

  - Чрезвычайные ситуации социального характера

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо  наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Проявление террористических угроз и экстремизма на территории Духовницкого района не имеет социально-экономической основы и маловероятно.

В Российской Федерации успешно функционирует общегосударственная система противодействия терроризму, представленная Национальным антитеррористическим комитетом.

На местном уровне в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений осуществляет свою деятельность антитеррористическая комиссия при администрации Духовницкого муниципального района Саратовской области.

  - Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Под защитой населения и территорий в чрезвычайных ситуациях понимается комплекс правовых, организационных, инженерно-технических, медико-профилактических мероприятий, проводимых с целью устранения или снижения до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей, а также ущерба, нанесенного пострадавшим территориям при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера в мирное и военное время.

Основными целями мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются:

- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей  при чрезвычайных ситуациях, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуациях и подавлению или доведению до минимального возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- защита населения и территорий  муниципального образования от чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение пожарной безопасности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности подразделений службы к ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведению аварийно-спасательных работ;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- профилактика терроризма и экстремизма.

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Защитные мероприятия включают в себя несколько составляющих:

- мониторинг (наблюдение);

- прогнозирование;

- предупреждение опасного процесса;

- обеспечение защиты инженерно-техническими мероприятиями.

Мониторинг и прогнозирование являются основными составляющими в системе мероприятий по защите от опасных явлений.

Под прогнозированием понимается определение данных о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, количественных и качественных характеристик ожидаемого явления, времени его наступления и возможном характере развития. Мероприятия по защите населения и территорий, и ликвидации чрезвычайных ситуаций при их возникновении (в чрезвычайном режиме) организуются и проводятся на основе выводов из оценки фактической обстановки в очаге чрезвычайной ситуации и прогнозирования ее развития.

Существующее множество методов наблюдения необходимо применять комплексно, что позволит делать прогнозы активизации опасных природных процессов с высокой степенью точности. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок.

К методам предупреждения опасных природных явлений и защите от них относятся различные организационные и инженерно-технические мероприятия, такие как создание системы информационного обеспечения (своевременное оповещение о возможной опасности), организация служб по предотвращению опасных явлений, строительство инженерных сооружений, выполнение конструктивных и других мероприятий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Для обеспечения своевременного и надежного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени используются все возможные средства оповещения. Для привлечения внимания граждан установлен единый предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Способ передачи сигнала – сиренами и прерывистыми гудками предприятий и транспортных средств.

Услышав сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» необходимо:

- немедленно включить имеющиеся под рукой средства передачи информации (телевидение, радиоточки, Интернет), либо посредством телефонной связи связаться со службами экстренного реагирования;

- внимательно прослушать информационное сообщение о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа поведения в сложившейся ситуации;

- держать средства массовой информации постоянно включенными в течение всего периода ликвидации чрезвычайной ситуации;

- действовать согласно рекомендациям уполномоченных органов.

В пожароопасный период года в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой не менее 0,5 метра в ширину. После использования костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки автомашин при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- засорение леса бытовыми, строительными промышленными и иными отходами и мусором;

- выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что: во-первых, места для сжигания мусора (котлованы пли площадки) располагаются на расстоянии не менее: 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; во-вторых, территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, а также окаймлена двумя минерализованными полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

Необходимо производить мероприятия предотвращающие возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев. Трупы павших животных с явными признаками заболевания необходимо утилизировать, а изъятые пробы (часть трупа животного) транспортировать в лабораторию для подтверждения заболевания.

Для предупреждения  эпидемий и эпизоотий эффективными  являются меры их профилактики.

Профилактика возможных эпидемических заболеваний осуществляется специалистами санитарно-эпидемических органов данной территории в целях исключения возникновения очагов опасных эпидемий, а в случае их возникновения – распространения заболеваний на другие районы.

Одним из основных направлений деятельности по усилению антитеррористической защищённости муниципального образования является повышение уровня безопасности объектов социальной сферы.

Необходимо обеспечить антитеррористическую защищённость объектов транспортной инфраструктуры, образовательных учреждений, объектов здравоохранения, спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений.

Несмотря на достаточно стабильную социально-экономическую ситуацию, сепаратистские и националистические тенденции в отдельных регионах России могут оказать в определённой степени дестабилизирующее влияние на общественно-политическую обстановку и в муниципальном образовании.

В Липовском муниципальном образовании проживают  представители 12 национальностей, исповедующих различные религии. На территории населенных пунктов возможно возникновение ситуации искусственного разжигания межнациональной розни,  которая требует координации усилий исполнительной власти, правоохранительных органов и общественности.

Особое внимание необходимо уделить профилактике участия молодёжи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого требуется просветительская работа и воспитание патриотических чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и вероисповедания.

Средства массовой информации способствуют формированию у каждого человека идеи или намерения противодействия терроризму и экстремизму.

Только объединив усилия органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, средств массовой информации, можно добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищённости жителей муниципального образования.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования (с учетом лесного фонда) | га /км2 | 22530,07/225,30 | 22530,07/225,30 |
| 2 | Площадь земель в границах населенных пунктов | га /км2 | 645,57/6,46 | 645,5671/6,46 |
| 2.1 | село Липовка | га /км2 | 351,38/3,51 | 351,38/3,51 |
| 2.2 | село Левенка | га /км2 | 294,19/2,94 | 294,19/2,94 |
| 3 | Баланс территорий* | га |  |  |
| 3.1 | Жилые зоны, в том числе | га / % | 209,39/0,93 | 234,03/1,04 |
| 3.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га / % | 209,39/0,93 | 234,03/1,04 |
| 3.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе | га / % | 5,97/0,03 | 5,97/0,03 |
| 3.2.1 | Общественно-деловые зоны | га / % | 0,52/0,002 | 0,52/0,002 |
| 3.2.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га / % | 0,18/0,001 | 0,18/0,001 |
| 3.2.3 | Зона специализированной общественной застройки | га / % | 5,27/0,02 | 5,27/0,02 |
| 3.3 | Производственные зоны | га / % | 7,5/0,03 | 7,5/0,03 |
| 3.3.1 | Производственная зона | га / % | 5,16/0,02 | 5,16/0,02 |
| 3.3.2 | Коммунально-складская зона | га / % | 2,34/0,01 | 2,34/0,01 |
| 3.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га / % | 47,52/0,21 | 47,52/0,21 |
| 3.5 | Зоны сельскохозяйственного назначения | га / % | 16951,84/75,24 | 16951,82/75,24 |
| 3.5.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | га / % | 16868,49/74,87 | 16868,49/74,87 |
| 3.5.2 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га / % | 4,22/0,02 | 4,22/0,02 |
| 3.5.3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га / % | 79,13/0,35 | 79,13/0,35 |
| 3.6 | Зоны рекреационного назначения | га / % | 144,53/0,64 | 144,53/0,64 |
| 3.6.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га / % | 144,53/0,64 | 144,53/0,64 |
| 3.7 | Зоны специального назначения | га / % | 14,87/0,07 | 14,87/0,07 |
| 3.7.1 | Зона кладбищ | га / % | 8,91/0,04 | 8,91/0,04 |
| 3.7.2 | Зона складирования и захоронения отходов | га / % | 5,96/0,03 | 5,96/0,03 |
| 3.8 | Зоны природного ландшафта | га / % | 5148,9/22,85 | 5124,26/22,74 |
| 3.8.1 | Зона лесов | га / % | 1797,66/7,98 | 1797,66/7,98 |
| 3.8.2 | Зона акваторий | га / % | 134,08/0,6 | 134,08/0,6 |
| 3.8.3 | Иные зоны | га / % | 3217,16/14,27 | 3192,52/14,17 |

Примечание. *Указаны ориентировочные значения с учетом возможного увеличения площадей территорий жилой застройки.

**В расчете баланса территорий в существующем положении учитывались площади территорий фактического функционального использования, в расчете баланса территорий на расчетный срок - площади территорий планируемого функционального использования, представленных функциональными зонами.