ПРОЕКТ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

БЕРЕЗОВО – ЛУКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 2020г. №

село Березовая Лука

О внесении изменений в решение

№ 32/66 от 28.10.2019г.

« Об утверждении Правил

по благоустройству и санитарного

содержания территорий

Березово-Лукского МО»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 897/пр от 27.12.2019г.,Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1128 от 27.12.2019г.,Уставом Березово-Лукского муниципального образования, сельский Совет Березово-Лукского муниципального образования

РЕШИЛ:

1.Внести в решение  сельского Совета Липовского  муниципального образования № 32/66 от 28.10.2020г.« Об утверждении Правилпо благоустройству и санитарногосодержания территорий  Березово-Лукского муниципального образования  следующие изменения:

а) Раздел II « Элементы благоустройства территории»,   дополнить  пунктом  9 «Планирование и размещение детских игровых площадок на территории муниципального образования»следующего содержания:

« 9.1. На территориях населенных пунктов, легко доступных для большого количества граждан, целесообразно размещать объекты с использованием открытой плоскостной детской игровой и спортивной инфраструктуры (далее - площадки), позволяющие использовать их с максимальной эффективностью, круглогодично.

Решения по вопросам благоустройства территорий рекомендуется принимать с учетом мнения жителей населенных пунктов. Органы местного самоуправления могут рекомендовать местным жителям инициировать проекты благоустройства, участвовать в голосовании, обсуждении таких проектов, в том числе с использованием электронных технологий, участвовать в реализации мероприятий и решений, а также иным образом принимать участие в решении вопросов, связанных с благоустройством территорий.

9.1 .1. При благоустройстве  территорий  муниципального  образования средствами  детской игровой площадки рекомендуется предусматривать:

а) сохранение и (или) создание озелененных территорий, высадку зеленых насаждений - деревьев и кустарников.

- на площадках рекомендуется не допускать применение колючих видов растений и растений с ядовитыми плодами.

б) обеспечение на благоустраиваемой территории необходимого уровня освещения.

-функционирование осветительного оборудования площадок рекомендуется организовывать в режиме освещения территории населенного пункта, в котором расположена площадка. Рекомендуется не допускать размещение осветительного оборудования площадок на высоте менее 2,5 м.

9.1.2.Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, с учетом требований по безопасности.

- не рекомендуется использовать в ограждении площадок сетку рабицу, сварные секционные трехмерные ограждения в силу их низких ударопрочных свойств и повышенной шумности, а также любые виды ограждения с заостренными элементами.

9.1.3.Земельный участок, на котором планируется размещение детской игровой  площадки, рекомендуется предварительно выровнять, очистить от камней, корней и других мешающих предметов, при необходимости - снять лишние слои грунта и нанести ударопоглощающее покрытие.

Устройство детских игровых площадок на каменном или бетонном покрытии не рекомендуется.

б)Раздел II « Элементы благоустройства территории»,   дополнить  пунктом 9.2«Отдельные рекомендации при создании детских игровых 
площадок»:

«9.2.1.На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут размещаться детские игровые площадки, предназначенные для использования детьми в возрасте до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 12 лет, подростками от 12 до 16 лет.

Детские игровые площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных групп детей, предусматривающих выделение функциональных зон для различных возрастных групп детей, функциональных зон для детей с ограниченными возможностями здоровья, функциональных зон, предназначенных для занятий детьми физкультурой и спортом.

На территориях жилой застройки детские игровые площадки, рекомендуется проектировать из расчета не менее 0,5 - 0,7 м2 на одного жителя (с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования).

Размещение детских игровых площадок при осуществлении планирования и застройки новых территорий целесообразно предусматривать на расстоянии не менее 20 м от окон зданий до границы площадки.   Детские игровые площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного движения. Не рекомендуется организовывать подходы к детским игровым площадкам с проездов и улиц.

В условиях существующей застройки на проездах и улицах, с которых осуществляется подход к детским игровым площадкам рекомендуется устанавливать искусственные неровности, предназначенные для принудительного снижения скорости водителями.

При размещении детского игрового оборудования на детских игровых площадках рекомендуется соблюдать зоны безопасности в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017, в пределах которых не допускается размещение других видов оборудования, скамеек, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

При размещении оборудования на детских площадках рекомендуется избегать концентрации  спортивно-игрового оборудования в одном месте в целях эффективного использования оборудования и создания лучших условий для совместной игры здоровых детей и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Подбор детского игрового оборудования и его размещение рекомендуется проектировать с учетом требований ТР ЕАЭС 042/2017.

Оборудование для детских игровых площадок обычно представлено игровыми комплексами, содержащими развивающие элементы.

9.2.2.  Рекомендуются следующие характеристики материалов, из которых изготовлено детское игровое оборудование и элементы:

-элементы оборудования, изготовленные из дерева, выполняются из клееного бруса или из твердых пород дерева со специальной обработкой (рекомендовано автоклавирование, предотвращающее гниение, укрепляющее стойкость материала к механическим и природным воздействиям), предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированные, острые углы закруглены;

-при использовании несущих конструкций из дерева рекомендуется оборудование с конструкциями с основанием из металла, уходящим в землю, прошедшим соответствующую обработку (грунтовка, произведенная порошковым цинкосодержащим составом или методом горячего цинкования и порошковая окраска);

-при использовании несущих конструкций из металла рекомендуется оборудование с порошковой окраской (грунтовка, произведенная порошковым цинкосодержащим составом или методом горячего цинкования или антикоррозийное покрытие);

-соединение конструкций произведено при помощи хомутов, изготовленных из стали или специализированных алюминиевых сплавов;

-при использовании в составе игровых комплексов детского спортивно-игрового оборудования могут быть использованы канатные системы, беговые барабаны, рукоходы и иное оборудование для детской физической активности;

-материалы, из которого изготовлено детское игровое оборудование, не должны оказывать местное кожно-раздражающее действие, выделять летучие химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности, а выделение остальных веществ не должно превышать количества, которые могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное действие на организм человека.

9.2.3. Детские игровые площадки рекомендуется оборудовать стендами, содержащими информацию о правилах поведения на площадке, правилах и режиме использования оборудования.

9.2.4. При создании детских игровых площадок рекомендуется использовать ударопоглощающие (мягкие) виды покрытия.

При выборе ударопоглощающих песчаных, гравийных, дерновых покрытий и покрытий из дробленой древесины рекомендуется выбирать покрытия, имеющие декларирования соответствия требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 042/2017.

9.2.5.Требования к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации содержатся в ТР ЕАЭС 042/2017».

2. Настоящее решение обнародовать в установленном законом порядке.

3.Контроль за исполнением  настоящим решения  оставляю за собой.

Глава  Березово-Лукского МО	В.А.Шавандин