РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

р.п. Духовницкое

| от 27 декабря 2017 года |  | № 37/176 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

# В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Уставом Духовницкого муниципального района, районное Собрание Духовницкого муниципального района

# РЕШИЛО:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Духовницкого муниципального образования  Духовницкого муниципального района Саратовской области  согласно приложению.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Духовницкого муниципального района В.И.Курякина

Председатель районного Собрания

Духовницкого муниципального района                                             Т.А. Фролова

Глава Духовницкого

муниципального района                                                                     В.И. Курякин

Утверждены

решением районного Собрания

Духовницкого муниципального района

от  27 декабря 2017 года  № 37/176

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Духовницкого муниципального образования  Духовницкого муниципального района Саратовской области  (далее МНГП) разработаны  в соответствии со статьями 14, 29.2 и 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Саратовской области от 3.10.2016 № 121-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области».

Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Духовницкого муниципального образования  Духовницкого муниципального района Саратовской области объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования  Духовницкого муниципального района Саратовской области, а также определение предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Саратовской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования  Духовницкого муниципального района Саратовской области.

Основные задачи:

1. Информационная и аналитическая проработка действующих норм градостроительного проектирования на территории Духовницкого муниципального образования Духовницкого  муниципального района Саратовской области, включающая  анализ территории муниципального образования с точки зрения обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, определяемых в количественных показателях обеспеченности территории Духовницкого муниципального образования объектами местного значения, а также уровня территориальной доступности таких объектов.

2. Подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Духовницкого муниципального образования объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района.

3. Подготовка предложений по определению предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Духовницкого муниципального образования и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования.

4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Духовницкого муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования.

5. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Духовницкого муниципального образования и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования.

6. Установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Духовницкого муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования.

7. Установление предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Духовницкого муниципального образования и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования.

8. Разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Духовницкого муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования.

9. Разработка правил и области применения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Духовницкого муниципального образования предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования.

При разработке МНГП руководствовались региональными и федеральными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с положениями градостроительного кодекса РФ в состав местных нормативов градостроительного проектирования Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области входит основная часть, содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию, правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части МНГП.

Основная часть МНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Духовницкого муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, относящимся к области образования, физической культуры и спорта, иных областей в соответствии с полномочиями Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области. Основная часть МНГП Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области также содержит предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования.

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, социально-демографического состава и плотности населения Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития образования, предложений органов местного самоуправления.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития Духовницкого муниципального образования, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и благоустройства.

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области установлены исходя из текущей обеспеченности Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития района, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование предельных значений расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в части 2 настоящего документа.

1.2.1. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

Таблица 1.2.1 (1). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области электроснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление ** | кВт·ч / год на 1 чел. | 2400 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | ч / год | 6380 |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

Таблица 1.2.1 (2). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области тепло-, газоснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 /мес. на 1 чел. | 11,5 | Не нормируется |  |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / мес. на 1 чел. | 30 |  |  |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / ме. на 1 чел. | 17,5 |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

Таблица 1.2.1 (3). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области водоснабжения населения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 140 ** | Не нормируется |  |
| 2. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 ** |  |  |
| 3. | С быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | л / сут. на 1 жителя | 200 ** |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012.

Таблица 1.2.1 (4). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области водоотведения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

1.2.2. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области транспорта

Таблица 1.2.2. (1). Предельные значения расчетных показателей обеспеченности местами хранения личного автотранспорта населения Духовницкого муниципального образования.

| № | Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - гостевая стоянка (временное хранение) |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,65 | пешеходная доступность, м. | 100 |  |
| 2. | - стоянка для постоянного хранения | Престижный | машино-мест на 1 квартиру | 2,0 | пешеходная доступность, м. | 800-1500 |  |
|  |  | Массовый | машино-мест на 1 квартиру | 0,8 |  |  |  |
|  |  | Социальный | машино-мест на 1 квартиру | 0,6 |  |  |  |
|  | - стоянка для постоянного хранения |  | машино-мест на 1000 жителей | 244 |  |  |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций |  | 100 служащих* | 25 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 2 | Коммерческо-деловые центры и организации, офисные здания и помещения |  | 100 служащих | 35 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 3 | Производственные здания и коммунально-складские объекты |  | 100 сотрудников | 15 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 4 | Магазины с площадью торгового зала до 200 м2 |  | 100 кв.м торговой площади | 3 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 5 | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки |  | 100 торговых мест | 100 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 6 | Объекты общественного питания (общегородского значения) |  | 100 мест | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 7 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами |  | 100 мест на трибунах | 10 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 8 | Парки (общегородского значения) |  | 100 единовременных посетителей | 7 | пешеходная доступность, м. | 400 |  |
| 9 | Лесопарки и заповедники |  | 100 единовременных посетителей | 10 | пешеходная доступность, м. | 400 |  |

Примечания:

1. * Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение  требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

2. ** На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

Таблица 1.2.2. (2). Предельные значения расчетных показателей                                            объектов дорожного сервиса

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Автозаправочные станции * | объект / 500 автомобилей | 1 | Санитарно-защитная зона, м | 100** (класс IV) |
| 2. | Станции технического обслуживания * | объект / 1000 автомобилей | 1 | Санитарно-защитная зона, м | 50** (класс V) |

Примечание:

1. * Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения

    - ** Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Таблица 1.2.2. (3). Предельные значения расчетных показателей объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и   организации транспортного обслуживания населения

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Остановки общественного городского транспорта - в жилой зоне (индивидуальная застройка) | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта, м | 800 | от входа в жилое здание, м | 300 (800) |
|  | - в общегородском центре |  |  | от объектов массового посещения, м | 250 |
|  | - в производственной и коммунально-складской зоне |  |  | от проходных, м | 400 |
|  | - в зонах массового отдыха и спорта |  |  | от главного входа, м | 800 |
| 2. | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт. предприятие | 1 | от конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |

1.2.3. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 1.2.3.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Плоскостных спортивных сооружений (в т. ч. стадионы) | Площадь, кв. м. на 1 000 жителей | 2530,0 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 5 000 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 50,42 |  |  |
| 2. | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | Площадь помещения, кв. м. на 1 000 жителей | 151,4 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 1 500 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 9,22 |  |  |

1.2.4. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области образования

Таблица 1.2.4.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 78,29 | Транспортно- пешеходная доступность, м | 300 |
| 2. | Общеобразовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 150,0 | Транспортно- пешеходная доступность, м | 500 |
| 3. | Организации дополнительного образования | Кол-во мест на 1 000 жителей | 127,71 | Транспортно- пешеходная доступность, м | 2 000 |

Примечания:

1. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 84% численности детей дошкольного возраста.

2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений до 500 м.

3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности до 750 м.

4. Допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа).

5. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2.6. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области культуры и искусства

Таблица 1.2.6.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Досуговые центры | Площадь пола, кв. м. на 1 000 жителей | 329,38 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 1 500 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 53,13 |  |  |
| 2. | Городская библиотека | Площадь фондов-хранилищ, кв. м. на 1 000 жителей | 16,47 | Пешеходная доступность, м | 1 500 |
|  |  | Кол-во мест в читальных залах на 1 000 жителей | 6,08 |  |  |

Примечания:

    - Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2.7. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг, мест захоронения

Таблица 1.2.9.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Организации похоронного обслуживания населения | Кол-во, объект на 1 000 жителей | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2 500 |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения | Площадь, га. на 1 000 жителей | 0,24 | Санитарно-защитная зона, м | 500 |

Примечания:

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

Раздел II. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования

2.1. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Саратовской области

Обоснование предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения, приведенных в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования представлены в Таблице 2.1

Таблица 2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей | Обоснование предельных значений расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 1.1 | Объекты, относящиеся к области электроснабжения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 42.13330.2011 (Приложение Н Укрупненные показатели электропотребления); РД 34.20.185-94 Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования Саратовской области. |
| 1.2 | Объекты, относящиеся к области тепло-, газоснабжения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 124.13330.2012 Тепловые сети. (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); СП 42-101-2003 (п.3.12) Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов потребления газа для населения Саратовской области. |
| 1.3 | Объекты, относящиеся к области водоснабжения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 30.13330.2012 (Приложение А); СП 31.13330.2012 Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования Саратовской области. |
| 1.4 | Объекты, относящиеся к области водоотведения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 32.13330.2012 (п. 2.1); СП 42.13330.2011 (Таблица 12 - Суточный объем поверхностного стока) |
| 2 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области транспорта |  |  |
| 2.1 | Места хранения личного автотранспорта, автостоянки | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | - Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.19, Приложение К); - Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м (СП 42.13330.2011 п.11.21, п.11.21); - Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.22); - В соответствии с ВСН 62-91* следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов; - От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012. Обоснование расчетных показателей количества парковочных мест. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования необходимое количество парковочных мест на 1000 жителей: ((872 149 х 0,88) / 2 487 529) х 0,79 х 1000 = 244 места. |
| 2.2 | Объекты дорожного сервиса (АЗС, СТО) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 ( п. 11.26 и п. 11.27); - Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных организаций, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| 2.3 | Объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (глава11); СП 42.13330.2011 (п. 11.2). Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития городского округа. |
| 3 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области физической культуры и спорта |  |  |
| 3.1 | Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Духовницкого муниципального образования Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 4996 жителей. Коэффициент прироста-убыли населения 0,79 (см. п. 10 таб. 2.1.). Средняя общая площадь плоскостных спортивных сооружений в Духовницком муниципальном образовании составляет 5000м2. Расчетная требуемая площадь плоскостных спортивных сооружений на 1 000 человек равно: (10000 / (4996 х 0,79)) х 1 000 = 2530 м2. - Расчетная требуемая площадь плоскостных спортивных сооружений на 1 000 человек равна 2530,0 м2. - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 50,42 места. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений физической культуры и спорта с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 3.2 | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Духовницкого муниципального образования Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 4996 жителей. Коэффициент прироста-убыли населения 0,79 (см. п. 10 таб. 2.1.). Общая площадь помещений для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) в Духовницком муниципальном образовании составляет 597,9м2. - Расчетная требуемая площадь помещений для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) на 1 000 человек равна (597,9 / (4996 х 0,79)) х 1 000 = 151,4 м2. - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 9,22 мест. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений физической культуры и спорта с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 4 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области образования |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек в возрасте 1-7 лет, проживающих на территории Духовницкого муниципального образования на 1 января 2016 года, составляет 371человек. Согласно государственной программе Саратовской области «Развитие образования Саратовской области до 2020 года», количество детей в возрасте 1-7 лет, имеющих возможность получить дошкольное образование составит 83,4%: 371 х 0,834 = 309 ребенка. Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Духовницкого муниципального образования Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 4996 жителей. (309 / (4996 х 0,79)) х 1 000 = 78,29 мест. - Расчетное требуемое количество мест в детских садах на 1000 человек равно 78,29 мест. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек в возрасте 7-18 лет, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 года, составляет 578 жителей. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях принимается равной 100%. Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 4996 жителей. (578 / (4996 х 0,79)) х 1 000 = 150,0 мест. 0,79 – коэффициент прироста-убыли населения (см. п.10, табл. 2.1.) - Расчетное требуемое количество мест в общеобразовательных организациях на 1000 человек равно 150,0 мест. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). |
| 4.3 | Организации дополнительного образования | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, количество человек в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Саратовской области на 1 января 2016 года, составляет 758 жителей. По данным Министерства образования, организации дополнительного образования посещают 66,5% от этого числа. Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Духовницкого муниципального образования Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 4996 жителей. ((758 х 0,665) / (4996 х 0,79)) х 1 000 = 127,71 мест. 0,79 – коэффициент прироста-убыли населения (см. п.10, табл. 2.1.) - Расчетное требуемое количество мест в организациях дополнительного образования на 1000 человек равно 127,71 мест. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). |
| 5 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области культуры |  |  |
| 5.1 | Досуговые центры, | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948. Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Духовницкого муниципального образования Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 4996 жителей. Коэффициент прироста-убыли населения 0,79 (см. п. 10 таб. 2.1.). Общая площадь пола досуговых учреждений в Духовницком муниципальном образовании составляет 1300,0 м2. 1300,0 / (4996 х 0,79)) х 1 000 = 329,38 м2. - Расчетная требуемая площадь пола досуговых учреждений и домов культуры на 1 000 человек равна 329,38 м2. - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 53,13 мест. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 6.6 | Городская библиотека | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948. Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области количество человек, проживающих на территории Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области на 1 января 2016 г. составило 4996 жителей. Коэффициент прироста-убыли населения 0,79 (см. п. 10 таб. 2.1.). Общая вместимость городских библиотек в Духовницком муниципальном образовании Духовницкого муниципального района Саратовской области составляет 24 места. (24 / (4996 х 0,79)) х 1 000 = 6,08 мест. Общая площадь фондов-хранилищ городских/ библиотек в каждом муниципальном районе составляет 65,0 м2. (65 / (4996 х 0,79)) х 1 000 = 16,47 м2. - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 6,08 мест. - Расчетная требуемая площадь фондов-хранилищ на 1 000 человек равна 16,47 м2. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

Местные нормативы градостроительного проектирования Духовницкого муниципального образования  Духовницкого муниципального района Саратовской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Духовницком муниципальном образовании  Духовницкого муниципального района Саратовской области и учитываются при разработке документов территориального планирования Духовницкого муниципального образования  Духовницкого муниципального района Саратовской области, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в Духовницкого муниципального образования  Духовницкого муниципального района Саратовской области.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов местного значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселения расположенного на территории Духовницкого муниципального образования  Духовницкого муниципального района Саратовской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.