[image: image1.png]


                                                

Памятка

  по электробезопасности для владельцев маломерных судов

Северо-Восточное ПО филиала  ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»  предупреждает, соблюдайте правила электробезопасности при движении маломерных судов  в охранных зонах  воздушных линий!

Самовольное приближение на недопустимое  расстояние к токоведущим частям опасно для вашей жизни! 

Одной из особенностей электрического тока является то, что он невидим. 

Поражение  электрическим током может наступить при приближении на недопустимо близкое, опасное  расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям.                        Электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается «включенным» в цепь его прохождения.  

Согласно нормативным требованиям  охранные зоны устанавливаются вдоль переходов  воздушных линий электропередачи (ВЛ) через водоемы в виде воздушного пространства  над водной поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на  расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном  для установления  охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше:

- для ВЛ напряжением до 1 кВ– 2 м;

- для ВЛ 6-10 кВ  – 10 м;

- для ВЛ 35 кВ     – 15 м;

- для ВЛ 110 кВ   – 20 м;

- для ВЛ 220 кВ   – 25 м.

При движении маломерных судов в пределах охранных зон воздушных линий                   электропередачи запрещается: 

• Проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи  через водоемы менее минимально допустимого расстояния  до 1 кВ – 1,5 м;   свыше 1кВ до 20 кВ- 2 м;                   свыше 20 кВ до 35 кВ - 2 м;  свыше 35 кВ до 110 кВ - 3 м;  свыше 110 кВ до 220 кВ - 4 м.

• Устанавливать причалы для стоянки судов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

• Останавливать маломерные суда под действующими линиями электропередачи; 

• Подплывать близко к оборванными проводам ВЛ, убирать оборванные провода  руками и подручными предметами; 

• Нарушать минимально допустимое расстояние между корпусом маломерного судна  и токоведущими частями; 

• Передвижение маломерных судов с парусом под проводами ВЛ допускается только  в транспортном положении, в месте наименьшего провисания  проводов, ближе к  опоре, общая высота с парусом от поверхности водоема должна составлять не более 4,5 м; 

• Подплывая к затопленному электрооборудованию, необходимо убедиться, что вокруг отсутствуют оборванные провода, элементы оборудования и другие препятствия, которые могут нанести повреждения плавательному средству и людям.  

