СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

БЕРЕЗОВО-ЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2019г № 32/66

село Березовая-Лука

Об утверждении Правил

по благоустройству и санитарного

содержания территорий  Березово-

Лукского МО

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613 « Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», законом Саратовской области от 31 октября 2018 года № 102-ЗСО «Об утверждении порядка определения границ территорий, прилегающих к зданию, строению, сооружению, земельному участку»,  Уставом Березово-Лукского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, сельский Совет Березово-Лукского муниципального образования

Решил:

1.Утвердить Правила по благоустройству и санитарного содержания территории Березово-Лукского муниципального образования ( Приложение).

2.Признать утратившими силу решения сельского Совета Березово-Лукского муниципального образования: от 16.08.2013г № 37/100 ,от 04.06.2018г № 34/83,от 25.01.2019г № 10/23, от 16.05.2019г. № 19/42.

3. Обнародовать данное решение в местах, определенных решением сельского Совета Березово-Лукского муниципального образования от 30.03.2010 № 4/20 и на официальном сайте администрации.

4.Контроль за исполнением решения возложить на главу Березово-Лукского муниципального образования.

И. о. главы Березово-Лукского

муниципального образования					Е.В. Пименова

Приложение к

решению сельского Совета

Березово-Лукского МО

От 28.10.2019г   №  32/66

Правила

благоустройства и санитарного содержания территории Березово-Лукского муниципального образования

РАЗДЕЛ I. Общие положения и термины

1.1.Настоящие Правила благоустройства разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613 2 Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», законом Саратовской области от 29.07.2009 г. № 104-ФЗ ЗСО « Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», уставом Березово-Лукского муниципального образования.

1.2.Настоящие Правила регулируют общественные отношения ,возникающие в процессе благоустройства территории муниципального образования , в целях создания комфортных условий для жизнедеятельности населения.

Правила благоустройства территории муниципального образования – муниципальный правовой акт , устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Российской Федерации требования к благоустройству, и элементам благоустройства территории   муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения.

1.3. Для организации благоустройства территории Березово-Лукского муниципального образования , местная администрация вправе заключать договоры , осуществлять муниципальные заказы , органы территориального общественного самоуправления , предприятия, учреждения, организации.

1.4. Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению , устройству покрытий ,освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. –

«1.4.1.прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее - земельный участок), и границы которой определены Правилами благоустройства в соответствии с порядком, установленным настоящим Законом;

-«1.4.2.территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;

-«1.4.3.внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, являющаяся их общей границей;

-«1.4.5. внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, не являющаяся их общей границей.».

1.5.Элементы благоустройства территории – декоративные ,технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования  и оформления, малые архитектурные формы ,некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация , используемые как составные части благоустройства.

1.6.Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое  минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования безопасной ,удобной и привлекательной среды.

1.7. Объекты благоустройства территории – территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству :

Площадки, дворы, кварталы , функционально- планировочные образования, территории административных округов и районов городских округов , а также территории, выделяемые  по принципу единой градостроительной регламентации ( охранные зоны) или визуально- пространственного восприятия ( площадь с застройкой , улица с прилегающей территорией и застройкой) , другие территории муниципального образования .

1.8.Объекты нормирования благоустройства территории – территории муниципального образования, для которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемых комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различного функционального назначения , пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно- защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично- дорожная сеть населенного пункта , технические ( охранно- эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

1.9.Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специальной отведенные места  отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно- эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

1.9.1.санитарная очистка и уборка закрепленных территорий - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территорий открытого грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов от мусора, а также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, листвы, другого мусора, снега, льда, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

санитарный день - день производства работ по санитарной очистке закрепленных территорий с максимальным привлечением сил и средств;

1.9.2.содержание территории- комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий, связанных с ремонтом и поддержанием в состоянии, обеспечивающем экологическую и санитарную безопасность,  привлекательный внешний вид,  соответствие установленным федеральным законодательством нормам и правилам объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории поселения».

1.10.Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории муниципального образования:

«газон - площадка (в парке, на улице, бульваре, сквере, на площади, во дворе, около дома), засеянная травой в результате искусственного или естественного осеменения, а также земельные участки, предназначенные для высадки и прорастания зеленых насаждений и обозначенные на территориях городской застройки элементами дорожной инфраструктуры (ограждения, бордюры, обочины дорог);

зеленые насаждения – растительные компоненты, в том числе древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;

озелененная территория - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 50 процентов поверхности занято растительным покровом;

озелененная территория общего пользования - территория, используемая для рекреации всем населением, проживающим на территории  населенного пункта (скверы, бульвары, сады, парки);

озелененная территория ограниченного пользования - территория в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанная на использование определенными группами населения;

1.11.Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, сооружений и предназначенное для организованной временной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, сооружения;

-«I.I. «Границы прилегающих территорий»

1.Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего пользования, которые прилегают (имеют общую границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку, с учетом требований настоящих Правил.

2.Границы прилегающей территории определяются в зависимости от характеристик здания, строения, сооружения, земельного участка (в зависимости от площади, назначения здания, строения, сооружения и иных характеристик; в зависимости от площади, вида разрешенного использования земельного участка и иных характеристик), а также иных требований настоящих Правил.

Границей прилегающей территории, находящейся на расстоянии менее определенного настоящими Правилами от проезжей части автомобильных дорог до границы здания, строения, сооружения, земельного участка, является бортовой камень, в случае его отсутствия-кромка покрытия проезжей части улицы (дороги), а в случае их отсутствия-ближний внешний край полосы движения проезжей части.

Внешняя часть границ прилегающей территории определяется от внутренней части границ прилегающей территории по радиусу или по перпендикуляру в соответствии с определенным настоящими Правилами расстоянием.

Если под зданием, строением, сооружением земельный участок образован, то расстояние для определения внешней части границ прилегающей территории отсчитывается от границы указанного земельного участка. Если под зданием, строением, сооружением земельный участок не образован, то расстояние для определения внешней части границ прилегающей территории отсчитывается от границы здания, строения, сооружения.

3.В границах прилегающих территорий в соответствии с настоящими Правилами в том числе могут располагаться следующие территории общего пользования (их части), за исключением территорий общего пользования, содержание которых является обязанностью пользователя, владельца в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки;

2) палисадники, клумбы;

3) площади, набережные, парки, скверы, бульвары, улицы, береговые полосы водных объектов общего пользования (за исключением проезжих частей автомобильных дорог и других транспортных коммуникаций).

4. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур или несколько непересекающихся замкнутых контуров;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающих территории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;

5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования (их части).

5. В случае наложения прилегающих территорий зданий, строений, сооружений, земельных участков с прилегающими территориями соседних зданий, строений, сооружений, земельных участков внешняя часть границ прилегающих территорий определяется по линии, проходящей:

на равном удалении от внутренних частей границ соседних зданий, строений, сооружений, земельных участков соответственно (в отношении которых настоящими Правилами устанавливаются границы прилегающих территорий на равном расстоянии (не более 15 метров) в соответствии с частями 2,6 настоящего пункта);

на удалении от внутренних частей границ соседних зданий, строений, сооружений, земельных участков, прямо пропорциональном установленным Правилами благоустройства расстоянием до внешних границ прилегающих территорий для зданий, строений, сооружений, земельных участков (в отношении которых Правилами благоустройства устанавливаются границы прилегающих территорий на различном расстоянии (не более 15 метров)  в соответствии с частями 2,6 настоящего пункта.

6. Границы прилегающей территории определяются в метрах как расстояния от внутренней части границ прилегающей территории до внешней части границ прилегающей территории с учетом следующих особенностей:

для многоквартирных домов (за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) - 0 метров;

для индивидуальных жилых домов - 0 метров;

для отдельно стоящих объектов торговли (за исключением торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, рынков) - не более 10 метров;

для отдельно стоящих торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, рынков - не более 15 метров;

для объектов торговли (не являющихся отдельно стоящими объектами) - 10 метров;

для некапитальных нестационарных сооружений - 5 метров;

для аттракционов - 5 метров;

для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, 	огороднических и дачных некоммерческих объединений - 5 метров;

для строительных площадок - 10 метров;

для иных нежилых зданий - 10 метров;

для промышленных объектов - 10 метров;

для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и сооружений инженерно-технического назначения - 3 метра;

для автозаправочных станций - 10 метров;

для земельных участков, на которых не расположены объекты недвижимости, за исключением земельных участков с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства либо ведения личного подсобного хозяйства, садовых, огородных и дачных земельных участков, находящихся в собственности физических лиц, - 15 метров;

для земельных участков, на которых не расположены объекты недвижимости, с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства либо ведения личного подсобного хозяйства, садовых, огородных и дачных земельных участков, находящихся в собственности физических лиц, - 5 метров;

для иных объектов - 15 метров».

РАЗДЕЛ II.ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

2.Озеленение территории муниципального образования

2.1.В целях создания комфортных условий для проживания и осуществления жизнедеятельности населения Березово-Лукского муниципального образования органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями и гражданами проводятся мероприятия по поддержанию необходимого уровня санитарно- экологического благополучия, благоустройства и озеленения  территории села.

2.2.Мероприятия по благоустройству и озеленению территории муниципального образования осуществляется юридическими и физическими лицами, являющимися пользователями, собственниками или владельцами земель, зданий, сооружений и домовладений, встроенных, пристроенных нежилых помещений в жилых домах, и иных объектов, расположенных на территории муниципального образования , независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности.

2.3.Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы ,цветники, различные виды посадок ( аллейные, рядовые, букетные и др.)

2.4.На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное- посадка растений в грунт и мобильное- посадка растений в специальные передвижные емкости ( контейнеры, вазоны и т.п.) стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно – ландшафтных объектов ( газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах ( крышное  озеленение) , фасадах ( вертикальное озеленение) зданий и сооружений .

2.5.При проектировании озеленения учитываются:

- минимальное расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений ,размеры комов , ям, и траншей для посадки насаждений – Таблица 2 Приложения № 2 Приказа  Министерства регионального развития Российской Федерации № 613 от 27.12.2011 г;

-максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пункта – Таблица 3 приложения № 2 Приказа Министерства  регионального развития Российской Федерации № 613 от 27.12.2011 г;

-ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, параметры  и требования для сортировки посадочного материала- таблица 4-9 Приложения № 2 Приказа Министерства  регионального развития Российской Федерации № 613 от 27.12.2011 г;

2.6. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние :интенсивного прогревания – до 2м, среднего – 2-6м, слабого- 6-10 м. у теплотрасс запрещено размещать :липу, сирень, жимолость-  ближе 2м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу- ближе 3-4м.

2.7.При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории населенного пункта рекомендуется формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов рекомендуется выбирать ведущий по интенсивности и ( или) наиболее значимый для функционирования назначения территории.

2.8.Озеление территории , работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов осуществляют специализированные организации по договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели.

3.Водные устройства в муниципальном образовании

3.1.К водным  устройствам относятся: фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно- эстетическую функцию , улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов необходимо снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

3.2.Фонтаны проектируются на основании индивидуальных проектных разработок.

3.3.Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проекту, они размещаются в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему должен быть оборудован твердым покрытием , высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

3.4. Необходимо учитывать, что родники на территории муниципального образования должны соответствовать качеству воды согласно требованиям САН ПИ Нов и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора.

3.5. Декоративные водоемы сооружают с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема должно быть гладким, удобным для очистки.

4.Освещение территории муниципальных образований

4.1.Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах освещаются в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией муниципального образования.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

4.2.Освещение территории муниципального образования осуществляют энерго снабжающие организации по договорам с физически и юридическими лицами, независимо от их организационно- правовых форм являюшимся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

4.3.Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей  наружного освещения улиц осуществляют специализированные организации по договорам с администрацией муниципального образования.

5.Уличное коммунально-бытовое оборудование

5.1.Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников- контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально- бытового оборудования являются: экологичность, безопасность( отсутствие острых углов) удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательных внешний вид.

5.2.Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации применяются малогабаритные ( малые) контейнеры ( не менее 0,5 куб.м) и ( или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения ,подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта ( вокзалы, станции метрополитена и пригородной электрички). Интервал при расстоянии малых контейнеров и урн ( без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных пешеходных коммуникациях – не более 100м .На территории объектов рекреации расстановка малых контейнеров и урн предусматривается у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны устанавливаются на остановках общественного транспорта. Во всех случаях предусматривается расстановка, не мешающая передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

6.Освещение транспортных и пешеходных зон.

6.1.В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого ,рассеянного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светораспределением( типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается  в установках: газонных, на фасадах ( типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами.

6.2. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц

( общегородских и районных) располагается на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать при условии отсутствия автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

7.Плошадки автостоянок.

7.1.На территории муниципального образования предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных ( в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных ( в виде « карманов» и отступов от проезжей части), гостевых ( на участке жилой застройки), для  хранения автомобилей населения ( микрорайонные, районные) ,приобъектных ( у объекта или группы объектов),прочих ( грузовых, перехватывающих и др.).

7.2.Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15м от конца или начала посадочной площадки.

7.4.Площадки для длительного хранения могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми  эстакадами.

7.5. Размещение транспортных средств (за исключением техники, связанной с производством работ по созданию и содержанию зеленых насаждений) на газонах или иной территории, занятой зелеными насаждениями (в том числе естественного происхождения), клумбах, пешеходных дорожках, детских площадках, а так же в местах, не приспособленных для стоянки транспортных средств запрещено».

8.Содержание фасадов.

8.1.Рукодители предприятий, организаций , на балансе которых находятся здания, сооружения, обязаны содержать фасады в надлежащем виде.

8.2.Здания предприятий, организаций должны иметь освещения и соответствующие вывески.

РАЗДЕЛ III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В состав Правил  эксплуатации объектов благоустройства включаются следующие ( подразделы): уборка территории ,порядок содержания зеленых насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории, проведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, содержание животных, праздничное оформление населенного пункта, основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.

9.Организация уборки территории муниципального образования

9.1.Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в благоустройстве прилегающих территорий.

9.1.1.Собственники зданий (помещений в них) и (или) иные                законные владельцы строений, сооружений, земельных участков, обязаны участвовать в содержании прилегающих территорий путём осуществления работ по содержанию и уборке территории и участия в проведении                     единичных массовых мероприятий (месячников по благоустройству,          субботников) по весенне-летней и осенне-зимней уборке.

9.1.2.Мероприятия по содержанию прилегающей территории      включают в себя проведение работ:

1) в весенне-летний период (с 1 апреля по 31 октября):

- подметание прилегающей территории;

- сбор и вывоз мусора, опавших листьев;

- полив зеленых насаждений;

- выкос сорной травы при высоте травостоя 15 см, уничтожение       сорных растений;

- уборка и вывоз скошенной травы. Окошенная трава с территории удаляется в течении трёх суток со дня проведения покоса;

2) в осенне-зимний период (с 1 ноября по 31 марта):

- уборка мусора, снега и льда, посыпка территории песком при            гололеде.

9.1.3.Установить санитарным днем по очистке прилегающих            территорий  каждую рабочую пятницу.

9.1.4.Собственники зданий (помещений в них), строений,                 сооружений (в том числе временных), а также земельных участков              исполняют обязательства по благоустройству и уборке прилегающей              территории самостоятельно своими силами либо путем заключения договора с подрядной организацией, либо путем установления в договоре аренды    здания (помещения в нем) обязанностей арендаторов (распределения        обязанностей между арендаторами) по обеспечению работ по содержанию прилегающей территории.

9.1.5.Собственники зданий, строений, сооружений (в том числе  временных), а также земельных участков обязаны следить за сохранностью зеленых насаждений, находящихся на прилегающих территориях, не           допускать захламления прилегающих территорий мусором и отходами        различного происхождения».

9.1.6.Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного самоуправления в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Березово-Лукского  МО »;

9.2. На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, должны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка.

9.3. На территории общего пользования муниципального образования запрещается сжигание отходов производства и потребления .

9.4. Организация уборки территорий муниципального образования осуществляется на основании использования показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей.

9.5.Вывоз твердых бытовых отходов обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами , в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенные с потребителями.

Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов.

9.6.Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных отходами производства и потребления необходимо устанавливать специально предназначенные для временного хранения  отходов емкости малого размера ( урны, баки) .Урны ( баки) следует содержать в исправном   и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

9.7.Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт производится работниками организации, осуществляющей вывоз мусора.

9.8. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортными отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.9. При уборке в ночное время принимаются меры предупреждающие шум.

9.10. Организация работы по очистке и уборке территории рынков возлагается на администрацию рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

9.11.Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов осуществляют специализированные организации по озеленению муниципального образования по соглашению с органом местного самоуправления за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год на эти цели.

9.12.Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, производится силами и средствами этих организаций самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем органов местного самоуправления.

9.13.Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится организациями , обслуживающим данные объекты.

9.14.Запрещается устанавливать устройства наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

9.15.Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациям, имеющих специальный транспорт.

9.16.Вывоз пищевых отходов осуществляется с территории ежедневно. Остальной мусор вывозится систематически, по мере  накопления ,но не реже одного раза в три месяца, а в периоды года с температурой выше 14 градусов – ежедневно.

9.17.Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, волопроводных и тепловых сетей осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные сети являются бесхозными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

9.18.Сбор брошенных на улицу предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации обслуживающие данные объекты.

9.19. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территорий муниципального образования.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке ,благоустройству и озеленению территорий муниципального образования следует осуществлять на основании постановления администрации муниципального образования.

10.Особенности уборки территории в весеннее- летний период.

10.1.Весенне- летняя уборка территории муниципального образования производится с 01 апреля по 31 октября и предусматривает следующие мероприятия:

- уборка территории муниципального образования от мусора и вывоз мусора ;

- содержание газонов и зеленых насаждений;

- систематические работы по поливу;

- периодическое скашивание травы.

В зависимости от климатических условий Постановлением  администрации муниципального образования период весеннее- летней уборки может быть изменен.

10.2.Период летней уборки устанавливается распоряжением местной администрации. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки могут измениться.

11. Особенности уборки территории в осенне-  зимний период.

11.1.Осенне- зимнюю уборку территории производится с 01 ноября по 31 марта и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда ,грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

В зависимости от климатических условий постановлением администрации муниципального образования период осеннее- зимней уборки может быть изменен.

11.2.Осенне- зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с правилами, инструкциями и графиками, утвержденными местной администрацией.

Период зимней уборки устанавливается постановлением местной администрации. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения зимней уборки могут измениться.

11.3.Укладка свежевыпавшего снега разрешается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей  вывозкой.

11.4.В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладывают по обеим сторонам проезжей части либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуаров с оставлением необходимых проходов и проездов.

11.5.Посыпка песком с примесью хлоридов начинается немедленно с начала снегопада или появления гололеда В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта , пешеходные переходы. Тротуары посыпают сухим песком без хлоридов.

11.6.Очистка от снега и удаления сосулек производится  с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, немедленно вывозится.

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывается в общий с ними вал.

11.7. Все тротуары, дворы ,лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные  и другие участки с асфальтовым покрытием очищают от снега и обледенелого наката под скребок и посыпают песком до 8  часов утра.

11.8.Выоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.

Места отвала снега обеспечиваются удобными подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

11.9. Территории размещения снеговалов в обязательном порядке согласовывается с администрацией муниципального образования.

12. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений.

12.1. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обеспечивают содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках.

12.2.Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков , а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, согласованным с администрацией муниципального района.

12.3. Лицам, указанным в пункте 12.1. необходимо :

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий ( полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба в вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- осуществлять вырубку и обрезку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать  меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

12.4. На площадях зеленых насаждений запрещено следующее:

-ломать деревья, кустарники ,сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- портить скульптуры, скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков ,качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

-  мыть транспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;

- пасти скот;

- устраивать ледяные катки снежные горки, кататься на лыжах, коньках ,санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест ,отведенных для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1.5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилагающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования;

- вырубать самовольно деревья и кустарники.

12.5.За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям  с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

12.6. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов виновными лицами возмещаются убытки.

13. Содержание и эксплуатация дорог.

13.1С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запрещено:

- подвоз груза волоком;

- сбрасывание при погрузочно- разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

13.2. Специализированными организациями производится уборка территорий муниципальных образований на основании соглашения с лицами  указанными в пункте  9.1. настоящих Правил.

13.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание , строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования осуществляется  Духовницким муниципальным районом  по соглашению о передаче полномочий.

13.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляется специализированными организациями  по договорам с администрацией муниципального образования.

13.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, должны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций  всегда находились на уровне дорожного покрытия,  содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц  и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения необходимо немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

14. Праздничное оформление территории.

14.1.Праздничное  оформление территории муниципального образования выполняется по решению администрации муниципального образования на период проведения государственных и городских ( сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории муниципального образования .

14.2. Работы, связанные с проведением общегородских ( сельских) торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются  организациями самостоятельно за счет собственных средств.

14.3.В праздничное оформление включаются : вывески национальных флагов, лозунги, гирлянды, панно, установка декоративных элементов и композиций, стенды, киоски, трибуны ,эстрады, а также устройства праздничной иллюминации.

14.4.Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий  и схемой  размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемой администрацией муниципального образования.

14.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещено снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

РАЗДЕЛ  IV  СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

1.Основные понятия, используемые в настоящем разделе.

В настоящем разделе используются следующие основные понятия:

1.Домашние ( сельскохозяйственные) животные- животные, исторически прирученные  и разводимые человеком, находящихся на содержании владельца в жилом помещении или при доме;

2.Безнадзорные домашние животные – животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего  лица.

3. Породы собак, требующие особого внимания владельца,- бультерьер, американский стаффордшинский терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, доберман, мастино, мастифф ,их помеси между собой, другие крупные и агрессивные собаки служебных, служебно- спортивных и бойцовских пород. Принадлежность собаки к той или иной породе определяется на основании родословных документов, а в спорных случаях- экспертной комиссией при органе регистрации домашних животных.

2.Права и обязанности владельцев домашних ( сельскохозяйственных) животных.

1. Владелец животных обязан:

1.1.обеспечивать безопасность граждан от воздействия животных, а также обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами;

1.2. не допускать свободного выпаса и бродяжничества животных в черте населенных пунктов муниципального образования;

1.3. выполнять предписания должностных лиц органов государственного – санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

1.4.не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, доставлять трупы животных, абортированные и мертворожденные плоды в специально отведенные места. Складирование соломы, сена, бытовых отходов от содержания и жизнедеятельности животных на придомовых ( придворовых) территориях запрещено. Бытовые отходы от содержания животных разрешается временно складировать на внутридворовых территориях, с обязательным проведением мероприятий, препятствующим загрязнению территории общего пользования . Вывоз отходов должен производиться только на санкционированную свалку;

1.5.соблюдать требования прогона по населенному пункту и выгулу животных, в том числе передвижение сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования без сопровождающих лиц;

1.6. выполнять иные требования : осуществлять уборку территории дорог, придомовых территорий от отходов животноводства, предупреждать появление мух, и неприятных запахов, проводить дезинфекцию помещений, мест выгула животных;

1.7. следить за сохранностью индивидуального номера животного;

1.8. содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства;

1.9. соблюдать установленные правила карантина животных.

2. Владельцы животных несут ответственность за их здоровье и содержание в соответствии с настоящими Правилами, а также за нанесение морального вреда, имущественного ущерба либо вреда здоровью человека, причиненного животным.

3. Порядок содержания собак и кошек.

1. Условия содержания собак и кошек должны соответствовать их видовым и индивидуальным особенностям и отвечать ветеринарно- санитарным нормам и правилам. Число собак и кошек, содержащихся в жилом помещении , ограничивается возможностью обеспечения им нормальных условий содержания.

2.Владельцы собак ,имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

3.Продажа  и вывоз собак  и кошек за пределы муниципального образования допускается при наличии ветеринарной сопроводительной документации и регистрационного удостоверения с указанием  даты последней вакцинации против бешенства.

4. Разрешается перевозить животных по территории поселения  всеми видами транспорта при соблюдении условий, обеспечивающих безопасность для окружающих людей и имущества. Собаки должны быть в намордниках и на коротком поводке.

5. При движении по улице собака должна находиться на коротком поводке.

6. Запрещается выгул собак в иных, не предусмотренных для этих целей, местах, в том числе вблизи жилых домов, на детских площадках , на территориях детских дошкольных учреждений, школ, больниц, спортивных площадках и в других общественных местах.

Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.

.

4. Регистрация домашних ( сельскохозяйственных) животных

1. В администрации  Березово-Лукского  муниципального образования регистрация/ перерегистрация домашних ( сельскохозяйственных ) животных осуществляется в целях:

1) учета ( идентификации) животных на территории Поселения;

2) создания базы данных о животных, в том числе для организации розыска пропавших животных и возвращения их владельцам;

3) решения  проблемы безнадзорных животных;

2. Регистрация животных производится администрацией поселения в похозяйственной  книге ( в бумажном или электронном виде).

3. Регистрация животного осуществляется на безвозмездной основе.

4. При регистрации владелец животного должен быть ознакомлен с настоящими Правилами. Факт ознакомления  удостоверяется подписью владельца животного в книге выдачи регистрационного удостоверения ( паспорта, справки о регистрации).

5. В случае гибели животного владелец обязан  сообщить об этом в районную станцию по борьбе с болезнями животных ( ветеринарную службу Духовницкого района) и администрацию поселения.

6.В случае передачи ( продажи) животного его владельцу рекомендуется передать новому владельцу номерной индивидуальный знак животного или мету для регистрации , если таковой имеется.

7. В случае забоя животного для личных целей владельцу рекомендуется сдать в регистрирующий орган номерной индивидуальный знак животного ( паспорт, справку о регистрации), если таковой имеется.

5. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных.

1.Выпас сельскохозяйственных  животных осуществляется на специально отведенных администрацией муниципального образования местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

2. выпас и прогон животных производится с установлением публичного сервитута либо без установления такового. Условия предоставления земельных участков под пастбища устанавливаются землепользователем в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области и решениями органов местного самоуправления.

3. Запрещается выпас животных на территориях парков, скверов, улиц, внутридворовых территорий , в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и купания людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта должны  быть установлены  информационные знаки: « Водопой , прогон, выпас домашних сельскохозяйственных животных запрещен».

4.Владельцы животных обязаны сопровождать их до места сбора стада и передать пастуху, а также встречать после пастьбы в вечернее время. Выпас на полосе отвода автомобильной дороги запрещен..

6.Складирование и вывоз отходов от  животных

1.Разрешается :

1.1. складировать в местах временного хранения

2. Запрещается :

2.1. складировать и хранить  отходы от животных на территории улиц, переулков, площадей, парков, в лесополосах, на пустырях, около контейнеров для ТБО ( твердых бытовых отходов);

2.2. сжигать отходы от животных, включая территории частных домов домовладений;

2.3. оставлять на улице отходы от животных в ожидании специализированного транспорта;

2.4.загрузка контейнеров для ТБО жилищно- коммунального хозяйства отходами от животных.

3. К отходам от животных относятся подстилочный материал ( сено, солома и т.д.), навоз и жидкие стоки.

4.Вывоз отходов от животных производится на отведенные в соответствии с действующими ветеринарно- санитарными требованиями земельные участки.

7. Приюты для  содержания безнадзорных домашних животных.

1.Субъектами, осуществляющими содержание безнадзорных животных ( приютами), могут быть юридические и физические лица, имеющие соответствующие лицензию и условия для содержания животных.

2. Порядок и условия содержания безнадзорных  животных в приютах состоят в обеспечении владельцем животных помещением, которое по своей площади должно обеспечивать благоприятные условия для их здоровья, кормами и водой в соответствии с их биологическими особенностями, настоящими Правилами и санитарно- гигиеническими и ветеринарными правилами.

В случае возврата безнадзорных животных владелец  обязан возместить организации, производящей отлов, расходы, связанные с отловом и доставкой; приюту оплатить расходы, связанные с ветеринарным осмотром; органу регистрации животных возместить расходы, связанные с определением животного и поиском владельца.

РАЗДЕЛ   V ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

Источником финансирования обеспечения благоустройства и озеленения территории Березово-Лукского муниципального образования являются:

- местный бюджет;

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;

- иные , не противоречащие законодательству, денежные поступления.

РАЗДЕЛ VI.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Лица, виновные в нарушении принятых Правил об организации благоустройства территории Березово-Лукского муниципального образования, привлекаются в административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.