АДМИНИСТРАЦИЯ

БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.11.2013 г № 47

С.Брыковка

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Брыковского муниципального образования

Духовницкого муниципального района

Руководствуясь Федеральным Законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района, на основании Генерального  Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района, администрация Брыковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района на 2014 – 2037 г.г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                       Л.В.Мальцева

Приложение

к постановлению администрации

Брыковского МО от 11.11.2013 г. № 47

ПАСПОРТ

# Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района

| Наименование программы | # Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района на 2014 - 2037 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района |
| Разработчик программы | Администрация Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района |
| Цель программы | 1.Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Брыковского муниципального образования. 2. Улучшение экологической ситуации на территории Брыковского муниципального образования. |
| Основные задачи | 1.Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы водоснабжения. 2. Обеспечение надежности очистки питьевой воды. 3. Эффективное использование энергоресурсов. 4. Обеспечение населения природным газом. 5. Обеспечение санитарного благополучия граждан. |
| Сроки реализации программы | 2014- 2037 годы |
| Источники финансирования | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - областного бюджета; - бюджета Брыковского муниципального образования; - внебюджетные средства. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется администрацией Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района |

# Введение

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Брыковского муниципального оброазования Духовницкого муниципального района  на 2014-2024 г.г.» разработана на основании следующих документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Генерального плана Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района, утвержденного решением сельского Совета от 26.03.2013 г. № 4/11;

- Устава Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района.

Мероприятия  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района  на 2014 - 2037 годы (далее по тексту Программа) предусматривает, развитие и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры  в целях повышения качества оказываемых потребителям услуг, повышения экологической обстановки муниципального образования.

Программа направлена на снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

# Краткая характеристика Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района

1.1. Комплексная оценка территории

В состав Брыковского муниципального образования входят 4 населенных пункта. Это села: Брыковка, Григорьевка, Никольское и Богородское. Административным центром Брыковского муниципального образования является село Брыковка.

Брыковское муниципальное образование расположено в северо-восточной части Духовницкого района Саратовской области, с.Брыковка находится в центре муниципального образования. Площадь территории 47358,4 га.

Брыковское муниципальное образование граничит с другими муниципальными образованиями Духовницкого района, кроме того на севере и северо-востоке муниципальное образование граничит с Самарской областью, на юге – с Ивантеевским районом саратовской области, и на юго-западе – с Липовским МО, на северо-западе – с Березово-Лукским МО Духовницкого района.

Все населенные пункты Брыковского муниципального образования размещены в долине р.Сухой Стерех.

1.2. Климат

Климат на территории Брыковского муниципального образования континентальный с холодной малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом.

Вследствие континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Среднегодовая температура воздуха на территории муниципального образования составляет +4,70С. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в январе - -130С, высокие в июле - +22,60С.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 318 до 340 мм. Из них на холодный период (октябрь-май) приходится 107-120 осадков, на теплый – 210-220 мм. В отдельные годы наблюдается отклонения количества выпадающих осадков от нормы в сторону понижения.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября - начале декабря, сход его начинается в первой декаде апреля. Средняя продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 120-136 дней. Высота снежного покрова колеблется в среднем от 8-21 до 20-23 см.

В течение года преобладают ветры западного, северо-западного, северо-восточного и восточного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с. В период с апреля по сентябрь наблюдаются суховейные ветры различной интенсивности. Сильные ветры от 15 м/с и более, отмечаются 25 дней в году.

1.3. Анализ численности населения

1.3.1. Население.

По данным на 01.01.2013 г. численность населения Брыковского муниципального образования составила 1532 человека, которые проживают в 4 населенных пунктах (таблица 1).

Таблица1

Перечень населенных пунктов с указанием численности населения Брыковского муниципального образования на 01 января 2013 года

| Перечень населенных пунктов | Всего | Зарегистрировано по месту жительства |
| --- | --- | --- |
| с. Брыковка | 467 | 467 |
| с.Богородское | 381 | 381 |
| с.Григорьевка | 310 | 310 |
| с.Никольское | 374 | 374 |
| Итого: | 1532 | 1532 |

Самый крупный населенный пункт Брыковского муниципального образования по численности населения с.Брыковка, на его долю приходится 30,5 % населения МО.

Муниципальное образование на протяжении периода с 2005 по 2012 г.г. характеризуется непрерывной убылью численности населения. Лишь в 2007 – 2008 г.г. в МО отмечается наименьшая общая убыль населения (с 1692 до 1689).  В целом, за последние 5 лет, численность населения МО уменьшилась на 13,5 %, что связано, прежде всего, с высокой естественной убылью населения.

С начала 1990 гг. для Брыковского муниципального образования характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения. Так в период 1989-2009 гг. в муниципальном образовании убыль населения составила 6,9 %. Демографическая ситуация в МО продолжает оставаться непростой.

В Брыковском муниципальном образовании рождалось 11,4 ребенка на 1 тысячу населения в 1990 г., в 2009 г. этот показатель сократился до 8. После резкого снижения уровня рождаемости этот показатель стабилизировался на низком значении, далеко не обеспечивающим простого воспроизводства населения муниципального образования.

Возрастной состав населения Брыковского муниципального образования составляет: дети до 15 лет – 11,5%, население трудоспособного возраста – 55,1%, население старше трудоспособного возраста – 28,7%. Соотношение между мужским и женским население - соответственно 46,8% и 53,2%. В трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) разница между женским и мужским населением также велика, только носит обратный характер: мужчин – 51,3%, а женщин – 48,7%.

1.3.2. Прогноз численности населения

Опираясь на произведенные расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности с учетом миграций можно считать:

- резко возрастет численность и удельный вес лиц в пожилом возрасте;

- произойдет резкое «постарение» трудовых ресурсов наряду с уменьшением их численности.

Принимая во внимание произведенные отводы под жилье, выполненные проекты и намерения, а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно рассчитать население Брыковского муниципального образования в целом:

- Население, проживающее в населенных пунктах Брыковского муниципального образования, существующее – 1532 чел.;

- Население проектное, в предусмотренной застройке приблизительно 130 человек.

Таким образом, население, проживающее на территории Брыковского муниципального образования в конце расчетного срока может составить 1800 чел. Надо добавить, что часть этого населения (это учесть невозможно) составит население «второго жилья».

Согласно «Прогнозу увеличения численности населения», рост населения будет обеспечен, прежде всего, за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности сельских поселений в трудовых ресурсах.

2. Характеристика экономики Брыковского муниицпального образования Духовницкого муниципального района

2.1. Промышленность

Промышленность не является основой экономического развития Брыковского муниципального образования, носит второстепенный характер. На территории Брыковского муниципального образования развита лишь добывающая промышленность, которая представлена  нефтью. Запасы нефти составляют 5,8 млн.т.

2.2. Сельское хозяйство

Доминирующей отраслью Брыковского муниципального образования является сельское хозяйство.

Аграрный облик муниципального образования определяют сельскохозяйственные предприятия.

Перечень основных сельскохозяйственных предприятий и организаций Брыковского муниципального образования приводится в таблице 2.

Таблица 2

Сельскохозяйственные предприятия Брыковского муниципального образования

| Наименование предприятия | Численность работающих | Профиль |
| --- | --- | --- |
| ООО «Березовская Нива» | 9 | сельскохозяйственное производство |
| ИП «Медведев В.П.» | 28 | сельскохозяйственное производство |
| ИП «Рашидов М.М.» | 43 | сельскохозяйственное производство |
| ИП «Наумов А.В.» | 25 | сельскохозяйственное производство |
| ИП «Колесников К.Н.» | 10 | сельскохозяйственное производство |
| ИП «Радаев В.В.» | 9 | сельскохозяйственное производство |

3. Жилищно-коммунальное хозяйство

3.1. Анализ состояния жилищного фонда

По данным на начало 2013 г. жилищный фонд Брыковского муниципального образования составлял 44,8 тыс.м2. Обеспеченность жильем на душу населения в муниципальном образовании составляет 29,2 м2/чел. В целом, Брыковское муниципальное образование хорошо обеспечено жилой площадью, согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89, общая площадь жилых помещений , приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека.

Соотношение площади жилищного фонда по населенным пунктам приводится в таблице 3.

Таблица 3

Жилищный фонд Брыковского муниципального образования

| Населенные пункты | Площадь, тыс.м2 |
| --- | --- |
| С.Брыковка | 14,5 |
| С. Богородское | 10,6 |
| С.Григорьевка | 10,0 |
| С.Никольское | 9,7 |
| ВСЕГО: | 44,8 |

Практически по всем населенным пунктам Брыковского муниципального образования преобладает усадебная частная застройка. Нового строительства в муниципальном образовании практически не ведется, за исключением индивидуального.

3.2. Водоснабжение и водоотведение

3.2.1. Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населенных пунктов Брыковского муниципального образования служат подземные воды. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин в количестве 10 шт., глубиной от 40 до 120 м.

Кроме артезианских скважин в качестве источников дополнительного водоснабжения используются колодцы глубиной от 3 до 6 м.

Протяженность сельских коммунальных водопроводов составляет 39,5 км. Сети хозяйственно-питьевых водопроводов проложены как из стальных, чугунных, так и полиэтиленовых труб. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки.

Объем водопотребления сельского населения составляет до 1 тыс.м3/сут. Вода, поступающая из артезианских скважин в разводящую сеть подается без очистки и обеззараживания.

Сети водоснабжения с.Богородское и с.Никольское эксплуатируются филиалом ГУП СО «Облводоресурс»-«Духовницкий». Водопроводные сети с.Брыковка и с.Григорьевка обслуживаются население самостоятельно.

3.2.2. Водоотведение

Современное состояние по водоотведению сточных вод в Брыковском муниципальном образовании неудовлетворительное. Централизованная система канализации на территории Брыковского муниципального образования отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведенные для этой цели.

3.3. Газоснабжение

Газификация Духовницкого района в настоящее время развивается в основном на базе природного газа, который по отводу от магистрального газопровода Мокроус – Тольятти и подается в район через две газораспределительные станции (АГРС), расположенные:

- с юго-восточной стороны с.Левенка;

- с западно-восточной стороны р.п. Духовницкое.

От существующих АГРС газ по газораспределительным сетям поступает в р.п. Духовницкое и сельские населенные пункты. Давление газа на выходе из АГРС составляет 0,6 МПа. В газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003 МПа.

Общая протяженность межпоселковых газопроводов на территории Брыковского муниципального образования составляет 54,9 км.

Существующие объемы газификации Брыковского МО приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Существующие объемы газификации в границах Брыковского муниципального образования

| Наименование населенных пунктов | Всего населенных пунктов | Подвод газа осуществлен | Подвод газа не осуществлен | Количество дворов | Газифицировано домов | Протяженность газопроводов, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Брыковка | 4 | 4 | - | 181 | 124 | 54,9 | 160,159,57 |
| С.Богородское |  |  | - | 144 | 135 |  | 160,219 |
| С.Григорьевка |  |  | - | 127 | 53 |  | 160 |
| С.Никольское |  |  | - | 148 | 112 |  | 160,159,57 |

3.4. Теплоснабжение

Сельские населенные пункты, расположенные на территории Брыковского муниципального образования, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с печным, в последнее время частично, с газовым отоплением.

Общественные здания отапливаются индивидуальными котельными.

На территории Брыковского МО находятся 6 котельных (таблица 5)

Таблица 5

Характеристики ГРП/ГРПШ Брыковского муниципального образования

| Населенный пункт | Количество котельных | Балансодержатель | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Брыковка | 1 | Управление образования | газ |
|  | 1 | Отдел культуры | газ |
| с.Богородское | 1 | Управление образования | газ |
| с.Григорьевка | 1 | Управление образования | газ |
| с.Никольское | 1 | Управление образования | газ |
|  | 1 | Отдел культуры | газ |

3.5. Энергоснабжение

Энергоснабжение Духовницкого муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, входящей в состав объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги.

Энергоснабжение потребителей Брыковского муниципального образования осуществляется через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги» и связывающие их воздушные линии электропередач.

На территории Брыковского муниципального образования находится 1 понижающая подстанция Северо-Восточного производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» 110/35/10 общей мощностью 8800 кВА с двумя трансформаторами, постройки 1973 г.

Процент износа составляет 50%.

4. Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

Брыковского муниципального образования

4.1. Водоснабжение и водоотведение

4.1.1. Водоснабжение

Проектные решения.

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30 %.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса:

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2,3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства, организации поверхностного стока.

Общий расход питьевой воды для населения составит 415,4 м3/сут и будет обеспечиваться от существующих водозаборов

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.

В системе водоснабжения Брыковского муниципального образования должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрение мероприятий по рациональному и экономному водопотреблению.

4.1.2. Водоотведение

Проектные решения.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный период составят 155,62 м3/сут.

Система канализации проектируется полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации Брыковского муниципального образования с подключением сетей от новых площадок строительства к проектным сетям канализации.

Проектом предусматривается строительство очистных сооружений канализации полной биологической очистки – БОС.

Стоки после полной биологической очистки должны подаваться на поля орошения.

4.2. Газоснабжение

Проектные решения.

Перспективное развитие системы газоснабжения Брыковского муниципального образования следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газорегуляторных пунктов.

Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых газопроводных сетей.

Газоснабжение на перспективу представлено в таблице 6.

Таблица 6

| Расчетный градостроительный район | Численность населения, тыс.чел. | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Расчетный часовой расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| С.Брыковка | 0,550 | 19,25 | 91,3 |
| С.Богородское | 0,4 | 14,0 | 66,4 |
| С.Григорьевка | 0,4 | 14,0 | 66,4 |
| С.Никольское | 4,5 | 15,75 | 74,7 |
| ИТОГО: | 1,8 | 63,0 | 298,8 |

4.3. Теплоснабжение

Проектные решения

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населенных пунктов будут обеспечиваться от встроенных, пристроенных и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации. Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15 % (10 – 15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных потребуется наполовину меньше.

4.4. Электроснабжение

Проектные решения.

На территории Брыковского муниципального образования предполагается развитие электрических сетей в связи со строительством новых кварталов. Прокладку кабелей согласовывать с ведомственными организациями во время строительства.

Предполагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

Существующие трансформаторные подстанции и воздушные линии 10 кВ реконструируются.

Мониторинг программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям,

характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры.

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;

- Протяженность сетей;

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период;

- Протяженность построенных сетей;

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- Фактическая производительность оборудования;

- Установленная производительность оборудования.

3. Доступность товаров и услуг для потребителей:

- Численность населения, получающего коммунальные услуги;

- Численность населения муниципального образования;

- Численность населения, получающего услуги организации;

- Денежные доходы населения;

- Объем реализации товаров и услуг населению.

4. Эффективность деятельности:

- энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений.

5. Источники инвестирования инвестиционной программы:

- заемные средства;

- бюджетные средства;

- средства внебюджетных фондов;

- прочие средства.