# РАЗДЕЛ 4 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

## 4.1. Исходные данные

Проект планировки с проектом межевания части территории Березово-Лукского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, предусматривающий размещение объекта «Строительство водовода от сборного пункта Остролукский до скважины №3 Остролукской площади АО «НК Саратовнефтегеофизика» составлен на основании следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта:

- сведений из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый план территории, выписки).

## 4.2. Исходно-разрешительная документация

Основанием для разработки проекта планировки с проектом межевания части территории Березово-Лукского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, предусматривающий размещение объекта «Строительство водовода от сборного пункта Остролукский до скважины №3 Остролукской площади АО «НК Саратовнефтегеофизика» являются следующие материалы и документы:

- Постановление администрации Духовницкого муниципального района Саратовской области от 16.05.2019 г. № 189 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания части территории Березово-Лукского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, предусматривающий размещение объекта «Строительство водовода от сборного пункта Остролукский до скважины №3 Остролукской площади АО «НК Саратовнефтегеофизика» (См. Приложение 1 Раздел 4 Том 2);

- Договор на выполнение работ №902-77ю от 22.02.2019 г., заключенный между ООО «ГЕОПУНКТ» и ООО ППП «Горняк» См. Приложение 2 Раздел 4 Том 2);

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый план территории, выписки).

Нормативная, правовая и методическая база:

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (с изменениями);

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (последняя редакция);

- Федеральный закон от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями);

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (последняя редакция);

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (последняя редакция);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (последняя редакция);

- Закон Саратовской области от 09.10.2006 г. №96-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности Саратовской области»;

- Закон Саратовской области от 27.12.2004 г. №92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 (ред. от 21.04.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями);

- Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. №1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000г. (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минстроя России №742/пр от 25.04.2017 г. «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г.  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России №740/пр от 25.04.2017 г. «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (ред. от 06.10.2017 г.);

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г. №280 «Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- Приказ Министра обороны РФ, Министерства транспорта РФ и Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 15.05.2001 г. №220/89/51 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению противоградовых стрельб на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России №742/пр от 25.04.2017 г. «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Приказ МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 «Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (в ред. Приказов МЧС России от 18.11.2015 г. №601, от 01.08.2016 г. №415);

- Приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Распоряжение Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»;

- Распоряжение Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р «Об издании и применении ОДМ «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега»;

- ГОСТ 21.206-93 Условные обозначения трубопроводов;

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятия, сооружения и иных объектов;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992 г., Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 г. №9;

- другие нормативные документы, действующие на территории РФ.

Проект разработан с учетом ранее разработанных, согласованных и утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанной ранее проектной документации:

- Правила землепользования и застройки Березово-Лукского муниципального образования Духовницкого муниципального района саратовской области №19/55 от 05.10.2012 г. (с изменениями  от 26.01.2017 №10/69)

## 4.3. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

В административном отношении участок работ расположен в Духовницком районе Саратовской области.

В физико-географическом отношении территория изысканий расположена в северо-западной части Саратовского Заволжья.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к поверхности третьей (хазарской) надпойменной террасы реки Волги.

Рельеф равнинный, абсолютные отметки поверхности земли на исследуемом участке колеблются от 46,88 до 50,97 м.

Ситуационная схема расположения объекта строительства представлена в приложении 1.

Климат

Характеристика климатических условий территории приведена согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99», Научно-прикладному справочнику по климату СССР, Гидрометиздат, 1988 г. Для климатической характеристики использованы данные многолетних наблюдений метеостанции Саратов и Пугачев.

Климат области (района работ) умеренно-континентальный, т. е. с умеренно- холодной зимой, теплым летом. Своеобразие климата заключается большой изменчивости погоды от года к году.

Среднемесячные и годовые температуры воздуха находятся в прямой зависимости от широты и рельефа местности, характера подстилающей поверхности, режима выпадения осадков. Распределение температуры воздуха по месяцам и средняя за год представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,0 | -9,0 | -3,0 | 8,1 | 15,9 | 20,4 | 22,2 | 20,8 | 14,4 | 6,4 | -1,0 | -6,7 | 6,6 |

Из таблицы 2.1 видно, что средняя температура июля - самого теплого месяца составляет 22,20С. Самым холодным месяцем в году является январь и февраль. Средняя температура февраля минус 9,0оС.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 37 0С.

Абсолютный максимум температуры воздуха + 41 0С.

Среднее месячное и годовое количество осадков представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 18 | 26 | 25 | 40 | 29 | 44 | 36 | 29 | 36 | 33 | 26 | 364 |

Большая часть годовых осадков (239 мм) выпадает в теплую половину года, с максимумом в июле и минимумом в феврале. Из годового количества осадков жидкие осадки составляют 63% (229 мм), твердые 23% (84 мм) и смешанные 14% (51 мм).

Распределение средней скорости ветра по месяцам и в среднем за год представлено в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |

Скорость ветра усиливается в зимний период, достигая максимума средней скорости 4,0 м/с. Уменьшение скорости ветра происходит в августе, достигая минимума 3,1 м/с. Средняя за год скорость ветра равна 3,7 м/с. Представленные в таблице данные по средней месячной и годовой скорости ветра демонстрируют, что в пределах площадки изысканий наблюдается достаточно ровный скоростной режим ветра в течение года.

Повторяемость направления ветра и штилей представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Повторяемость направления ветра и штилей (%)

| Метеостанция | Месяц | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | сз |
| Пугачев | I | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 22 | 8 | 8 |
|  | VII | 18 | 16 | 9 | 4 | 5 | 12 | 17 | 19 |
|  | Год | 14 | 12 | 11 | 8 | 11 | 20 | 13 | 11 |

Общая циркуляция атмосферы обуславливает преобладание на данной территории юго-западных направлений ветра с повторяемостью 20 %, северных (14%).

В теплое время года при прохождении атлантических и средиземноморских циклонов идут ливневые дожди с грозами.

Среднее число дней с грозами по месяцам и за год представлено в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Среднее число дней с грозой

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пугачев | - | - | - | 0,5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0,07 | - | - | 25 |

Грозы на территории района отмечаются в среднем за год в течение 25 дней. Наибольшее развитие грозовая деятельность получает в июле.

Среднее число дней с туманом по месяцам и за год представлено в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Среднее число дней с туманом

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пугачев | 4 | 3 | 5 | 2 | 0,3 | 0,04 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 2 | 4 | 4 | 26 |

В холодный период года (октябрь-март) наблюдаются - 22 дня с туманом, в теплый (апрель-сентябрь) - 4 дня.

Средняя декадная высота снежного покрова составляет 28 см, максимальная - 63 см. Средняя дата появления снежного покрова - 2 ноября, дата схода снежного покрова - 5 апреля. Число дней со снежным покровом - 139.

Характерные особенности климата Саратовской области - континентальность, засушливость, большая изменчивость от года к году - определяются расположением его в зоне континентального климата, умеренных широт и влиянием солнечной радиации, подстилающей поверхности и связанной с ними атмосферной циркуляцией. Засушливые годы повторяются в среднем через два года. В левобережье континентальность климата, засушливость и дефицит осадков выражены намного ярче.

Близость рассматриваемого района к центру Евроазиатского материка определяет континентальный характер климата, выражающийся в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток. Наряду с этим велико влияние на климат морских воздушных масс, несущих влагу с Атлантического океана - частые дожди (весна, лето, осень) и снегопады (зима). Устанавливается область пониженного атмосферного давления, развивается циклональная деятельность.

С территории Казахстана, Средней Азии, Средиземного моря движутся теплые воздушные массы, приносящие ясную засушливую погоду летом и ясную морозную погоду зимой. Устанавливается антициклон, то есть область высокого атмосферного давления.

Геологическая характеристика

В геологическом строении участка до глубины 4,0 м принимают участие верхнечетвертичные делювиальные отложения (dQ), представленные суглинками. С поверхности грунты перекрыты почвенным растительным слоем (pQIV).

Геологическое строение участка проектирования отражено в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Инженерно-геологические элементы

| № ИЭИ | Геологический индекс | Описание пород | Мощность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |
| 1 | pQIV | Почвенный растительный слой | 0,4 | 0,5 |
| 2 | dQ | Суглинок твердый, просадочный, карбонатизированный, опесчаненный, коричневый | 3,5 | 3,6 |

Инженерно - геологический элемент 1 Почвенно-растительный слой представлен суглинистой почвой коричневого цвета. Основанием для заложения являться не будет. Вскрыт всеми скважинами. Плодородную часть слоя рекомендуется срезать и использовать для рекультивации. Мощность слоя составляет 0,4 - 0,5 м.

Инженерно - геологический элемент 2 Суглинок коричневый, твердый, тяжелый, просадочный, карбонатизированный. Нормативное значение числа пластичности - 13,67%. Природная влажность (нормативное значение) —0,48%. Плотность (нормативное значение) - 1,71 г/см3.

Гидрогеологическая характеристика

Во время проведения буровых работ (октябрь 2018) подземные воды на исследуемом участке не были вскрыты.

В соответствии с СП 11-105-97 (ч.2 прил. И) территория относится к неподтопляемой -III-A.

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть района проектирования представлена реками Волгой, Малым Иргизом, Красной, Сухим Стерехом, Стерехом, Чагрой и системой балок и оврагов, впадающих в них. Вся западная граница Духовницкого района омывается водами Саратовского водохранилища (р. Волга), протяженность которого составляет 49,5 км.

Проектируемый водовод не затрагивает водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Характеристика почвенного покрова

Согласно классификации почв СССР и почвенному районированию СССР территория проектирования относится к Умеренному поясу, Атлантико- континентальной европейской области, Лесостепной зоне, Среднерусской провинции южных черноземных, черноземнокарбонатных почв.

Эти почвы сформировались под типчаково-ковыльной растительностью в южной части степной зоны. Почвообразование происходит на лёссовидных породах, на бурых тяжелых суглинках, содержащих до 5% карбонатов и легкорастворимые соли, на коренных породах (известняках) и продуктах разрушения коренных и осадочных пород.

и свыше 500 видов позвоночных животных.

В Саратовской области встречаются представители типов простейших беспозвоночных животных, кишечнополостных, моллюсков, нескольких типов низших червей, кольчатых червей, членистоногих и ряд других. На территории области предположительно обитает 11 классов (около 30 тыс. видов) членистоногих - ракообразных, паукообразных, двупарноногих, губоно- гих, двухвосток, пауропод, бесстяжковых, симфил, ногохвосток, щетинкохвосток, насекомых.

В Саратовской области встречаются 4 вида ящериц, 6 видов змей и 1 вид черепах. Пресмыкающиеся фауны Саратовской области образуют хорошо выраженные экологические группировки. Гигрофильная группировка приурочена к околоводным местообитаниям.

## 4.4.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта

Трасса проектируемого водовода проходит по землям сельскохозяйственного назначения и землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения.

При выборе трассы водовода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства водовода, осуществляется без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Трасса проектируемого водовода не проходит по землям лесного фонда, землям особо охраняемых природных территорий, поэтому обоснования необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий не требуется.

Трасса водовода расположена на свободной от застройки территории, проходя по землям Березово-Лукского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области.

Проезд на участках строительства осуществляется по грунтовым дорогам.

Границы образуемого участка для размещения линейного объекта – водовода устанавливаются в соответствии со своим функциональным назначением и обеспечивают нормируемые условия эксплуатации линейного объекта.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта установлены с учётом требований заказчика к размещению указанного объекта.

## 4.5.Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют, границы зон планируемого размещения таких объектов настоящим проектом не устанавливались.

## 4.6.Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта

В зону планируемого размещения линейного объекта попадают следующие объекты капитального строительства:

- водовод;

- низковольтная линия электропередач;

- нефтепровод;

Перечень мероприятий включает:

- проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их оснований и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий, обеспечение сохранности существующей застройки, находящейся в зоне влияния нового строительства, а также сохранение окружающей природной среды;

- разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных решений и результатов прогноза.

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае определяются программой работ с учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с проектно-технической документацией строящегося сооружения, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства.

## 4.7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории настоящим проектом не предусмотрены.

## 4.8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, настоящим проектом не предусмотрены в силу отсутствия подобных объектов капитального строительства в границах проекта планировки. Ведомость таких пересечений для целей настоящего проекта не составлялась.

## 4.9. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе, с водотоками, водоёмами, болотами и т.д.) настоящим проектом не предусмотрены в силу отсутствия этих объектов в границах проекта планировки.

Ведомость таких пересечений для целей настоящего проекта не составлялась. Водные объекты общего пользования, береговые полосы таких объектов в границах проекта планировки отсутствуют, направления проходов к береговым полосам водных объектов общего пользования для целей настоящего проекта не установлены.

## 4.10. Иные материалы по обоснованию проекта планировки территории

### 4.10.1. Сведения об установлении охранной зоны проектируемого объекта

Охранная зона – территория с особым режимом землепользования и природопользования, выделяемая вокруг особо ценных природных объектов, объектов исторического и культурного наследия, водных источников, гидрометеорологических станций, геодезических пунктов в целях их охраны и защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий, а также вдоль линии связи, электропередачи, магистральных трубопроводов, систем газоснабжения, земель транспорта для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Для сооружений водопровода и канализации охранная зона определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл.7.1.2.

Охранная зона проектируемого водовода представляет собой территорию, ограниченную условными линиями.

Охранная зона, санитарно-защитная зона водопровода и канализации

1.Санитарно-защитная зона водопровода и канализации

Если водопровод проходит по незастроенным территориям, то ширина защитной полосы (санитарно-защитной зоны) зависит от качества грунтов и диаметра трубопровода:

в сухих грунтах — 10 м при диаметре до 1000 мм и 20 м при больших размерах труб;

в мокрых грунтах — не менее 50 м.

Водопровод, охранная зона которого проходит в секторах застройки, может нести дополнительную экологическую и производственную нагрузку. Защитная зона водопровода в районах застройки может быть уменьшена по согласованию с органами СЭС.

Законодательно установлен обязательный минимум, который не может быть уменьшен ни при каких обстоятельствах:

от фундамента зданий и сооружений — не менее 5 м;

от фундаментов ограждений, эстакад, опор — не менее 3 м;

от бортового камня улицы — не менее 2 м;

от опор воздушных линий электропередач — от 1 до 3 м в зависимости от мощности сети.

Таким образом, охранные зоны водопровода и канализации разнятся по ширине в зависимости от внешних факторов.

Охранная зона водопровода и канализации.

Городские водопроводные и канализационные сооружения являются объектами особо важного значения в жизнеобеспечении города.

Для сетевых сооружений водопровода и канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:

для сетей диаметром менее 600 мм — 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;

Охранная зона, санитарно-защитная зона водопровода и канализации для магистралей диаметром свыше 1000 мм — 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода. Водопровод должен проходить вне территории объекта на расстоянии не менее 5 м от забора.

Общая площадь охранной зоны составит 22006 кв.м. Проектом на протяжении всей трассы проектируемого газопровода высокого давления была предусмотрена охранная зона, координаты которой представлены в таблице 1.

Таблица 1. Координаты поворотных точек границы охранной зоны

| Площадь земельного участка |  | 22006 м2 |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 609574,67 | 3259894,07 |
| 2 | 610608,85 | 3260189,19 |
| 3 | 610679,42 | 3260223,84 |
| 4 | 610794,24 | 3260324,73 |
| 5 | 610972,2 | 3260492,8 |
| 6 | 611158,75 | 3260270,6 |
| 7 | 611166,41 | 3260277,03 |
| 8 | 610973,04 | 3260507,34 |
| 9 | 610787,51 | 3260332,13 |
| 10 | 610673,82 | 3260232,23 |
| 11 | 610605,25 | 3260198,56 |
| 12 | 609573,44 | 3259904,12 |
| 13 | 609531,27 | 3259905,58 |
| 14 | 609488,38 | 3259675,8 |
| 15 | 609478,83 | 3259663,45 |
| 16 | 609527,45 | 3259608,13 |
| 17 | 609534,97 | 3259614,73 |
| 18 | 609491,78 | 3259663,86 |
| 19 | 609497,76 | 3259671,6 |
| 20 | 609539,53 | 3259895,29 |
| 1 | 609574,67 | 3259894,07 |

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или   нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

В пределах охранной зоны без согласования запрещается производить любые виды работ, в том числе:

возводить здания и сооружения как постоянного, так и временного характера,

организовывать склады, свалки, стоянки автотранспорта или строительных механизмов;

производить посадку деревьев и кустарников на расстоянии менее 3 м от стенок труб;

изменять, т.е. повышать посредством подсыпки или понижать путем срезки, существующий уровень поверхности земли;

устраивать постоянные или временные дорожные покрытия и железобетонных плит;

использовать буровые или ударные механизмы ближе 15 м от оси трубопроводов или от наружных стенок др. сетевых сооружений;

загромождать свободный доступ и подъезды к трассам водопровода и канализации, к колодцам, камерам и др. сооружениям.

Без разрешения запрещается:

устраивать какие бы то ни было соединения между сетью городского водопровода и местными источниками водоснабжения;

производить какие-либо работы на уличной сети водопровода и канализации;

открывать крышки водопроводных и канализационных колодцев, спускаться в них,

закрывать и открывать задвижки на уличной сети и вводах, сбрасывать в колодцы снег, мусор, сливать различные жидкости.

### 4.10.2. Сведения об установлении охранных зон существующих объектов капитального строительства на проектируемой территории.

Установление охранных зон выполняется на линейных и площадных объектах с целью обозначения территории, в пределах которой определяется особый порядок осуществления хозяйственной деятельности.

Охранные зоны – это зоны с особым условием использования территории.

Размеры границ охранных зон определяются в соответствии с действующими правилами охраны соответствующих объектов:

- границы охранных зон магистральных трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов, аммиакопроводов и др.) устанавливаются в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утвержденных Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г., Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992г. № 9);

- границы охранных зон объектов водопровода и канализации определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

- границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и  собых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

На основании вышеизложенного, в рамках разработки проекта планировки были установлены следующие охранные зоны для существующих объектов капитального строительства (См. Таблица 2).

Таблица 2. Параметры охранных зон

| Наименование правоустанавливающего документы | Параметры охранной зоны |
| --- | --- |
| - | - |
| Постановление Правительства РФ №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 г. | а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии - до 1 кВ - 2 м б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); |
| «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго Российской Федерации 29.04.1992 г., Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 г. №9 | вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятия, сооружения и иных объектов; | для сетей диаметром менее 600 мм — 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения |

### 4.10.3. Сведения об отсутствии схемы организации улично-дорожной сети и движения транспорта

В соответствии с п. 18 Постановления Правительства РФ от 12.05. 2017 г. № 564 “Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов” (далее – Постановление) проектом должна была быть разработана схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

Однако, ссылаясь на п. 21 вышеуказанного Постановления Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта.

Следовательно, настоящим проектом не предусмотрена данная схема.

### 4.10.4. Сведения об отсутствии схемы вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его с требованиям градостроительства.

В соответствии с Приказом Минстроя России №740/пр от 25.04.2017 г. «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» установлены случаи, при которых подготавливается схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.

Согласно подпункта в пункта 1 «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории», входящая в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории (далее - Схема), подготавливается в следующих случаях:

в) если проект планировки территории предусматривает размещение объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, автомобильных дорог общего пользования, проездов, железнодорожных линий, выделение элементов улично-дорожной сети в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

В связи с выше изложенным, схема вертикальной планировки территории, в рамках данного проекта, не разрабатывалась.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

# Постановление администрации Духовницкого муниципального района Саратовской области от 16.05.2019 г. № 189 «О подготовке проекта планировки с проектом межевания части территории Березово-Лукского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, предусматривающий размещение объекта «Строительство водовода от сборного пункта Остролукский до скважины №3 Остролукской площади АО «НК Саратовнефтегеофизика»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Договор на выполнение работ №902-77ю от 22.02.2019 г., заключенный между ООО «ГЕОПУНКТ» и ООО ППП «Горняк»