# РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА»

## 2.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

Настоящим проектом предусматривается образование земельного участка во временное пользование для размещения объекта водовода пластовой воды от сборного пункта Остролукский до существующей скважины №3 Остролукской площадки АО “НК Саратовнефтегеофизика” по адресу: Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Березово-Лукское муниципальное образование.

Проект планировки территории линейного объекта водовода от сборного пункта Остролукский до существующей скважины №3 Остролукской площадки АО “НК Саратовнефтегеофизика” по адресу: Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Березово-Лукское муниципальное образование выполнен в целях обеспечения устойчивого развития территории, определения зон планируемого размещения линейного объекта, зон с особыми условиями использования территории.

Целью проекта является обустройство объекта водовода от сборного пункта Остролукский до существующей скважины №3 Остролукской площадки АО “НК Саратовнефтегеофизика” по адресу: Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Березово-Лукское муниципальное образование, которое предусматривает прокладка технологического водовода пластовой воды от сборного пункта Остролукский до существующей скважины №3 Остролукской площадки АО “НК Саратовнефтегеофизика”.  Протяженность прокладываемого водовода L=2190,8м.

Трубопровод диаметром 73х5 мм Е ГОСТ 633-80 с муфтами 6-Е ГОСТ 633-80. Материал труб – сталь. Изоляция трубы битумно-полимерной мастикой в два слоя. Основание под трубопровод естественный грунт утрамбованный до плотности 1,65 кг/м3. Обратная засыпка траншеи грунтом с отвала. Глубина укладки трубопровода 1м. от верха земли. Ширина траншеи 900 мм.

Категория водовода – III

Класс линейного объекта – II

В точке врезки в существующую гребенку в районе насосной станции сборного пункта Остролукский предусматривается установка запорной арматуры, задвижка диаметром 50 мм. В существующую скважину №3 водовод подключается к существующему фланцевому соединению. Часть трубопровода, проходящая по территории сборного пункта, прокладывается надземно, по существующим опорам на высоте 0,6 м. от поверхности земли.

## 2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейного объекта

В административном отношении планируемый линейный объект находится в Березово-Лукском муниципальном образовании, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область.

Объект расположен в границах территории Духовницкого муниципального района Саратовской области в кадастровом квартале 64:11:010401.

Объект расположен на свободной от застройки территории, проходя по землям сельскохозяйственного назначения и землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, которые входят в состав Березово-Лукском муниципального образования. Проезд на участках строительства осуществляется по асфальтированным автодорогам и местами грунтовым дорогам.

В процессе прокладки трассы водовода переустройство искусственных сооружений, пересечений подземных коммуникаций не предусматривается.

Проектом предусматривается пересечение грунтовой дороги. При пересечении грунтовой дороги предусматривается укладка трубы в футляре из стальной трубы диаметром 200 мм. ГОСТ 10704-91. Пересечение существующих лесопосадок предусматривается методом ГНБ.

Проектируемый земельный участок пересекается с существующими земельными участками, сведения о которых внесены в ЕГРН.

Проектируемый земельный участок отвода под строительство проходит по следующим земельным участкам с кадастровыми номерами: 64:11:010401:183, 64:11:010401:187, 64:11:010401:93 (входит в состав ЕЗ 64:11:010401:137), 64:11:010401:6 (входит в состав ЕЗ 64:11:010401:137), поэтому проектом планировки предусматривается выделить на пересекаемой территории части вышеуказанных земельных участков во временное пользование на период строительства.

## 2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки предусматривается формирование земельного участка для строительства газораспределительных сетей общей площадью 59621 кв.м во временное пользование, из которых 1 земельный участок образуется из государственной или муниципальной собственности, и 6 земельных участков - путем образования частей земельных участков из земельных участков с кадастровыми номерами 64:11:010401:183, 64:11:010401:187, 64:11:010401:93 (входит в состав ЕЗ 64:11:010401:137), 64:11:010401:6 (входит в состав ЕЗ 64:11:010401:137. Координаты характерных точек границ планируемого размещения линейного объекта определены в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень координат характерных точек границ планируемого размещения линейного объекта

| Условный номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64:11:010401:183/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 609 554,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 619,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 609 514,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 664,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 609 555,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 884,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 609 573,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 890,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 609 564,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 901,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 609 523,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 861,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 609 488,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 675,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 609 478,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 663,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 609 533,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 601,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64:11:010401:183/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 609 564,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 901,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 609 590,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 925,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 609 554,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 913,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64:11:010401:137/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 609 523,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 861,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 609 564,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 901,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 609 553,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 913,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 609 531,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 905,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64:11:010401:187/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 610 136,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 045,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 610 639,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 178,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 610 645,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 183,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 610 627,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 203,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 610 128,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 072,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 609 590,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 925,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 609 564,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 901,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 609 554,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 913,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 609 553,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 913,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 609 564,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 901,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 609 573,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 890,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 609 598,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259 898,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | :ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 610 645,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 183,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 610 673,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 204,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 610 654,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 225,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 610 627,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 203,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64:11:010401:187/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 610 806,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 326,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 610 969,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 475,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 611 014,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 421,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 611 020,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 427,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 611 035,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 440,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 610 972,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 516,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 610 787,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 347,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 610 654,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 225,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 610 673,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 204,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условный номер земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64:11:010401:137/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  |  |  |  |  | Координаты, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 611 173,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 276,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 611 035,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 440,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 611 020,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 427,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 611 158,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260 263,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта, в связи с чем разработка чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта не предусмотрена проектом.

В результате вышесказанного, в Разделе 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта проектом не предусмотрен.

## 2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Березово-Лукского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, утвержденными Решение Районного Собрания Духовницкого муниципального района Саратовской областиа №19/55 от 05.10.2012 г. (с изменениями  от 26.01.2017 №10/69) (далее – Правила) границы зоны для размещения линейного объекта находятся в двух территориальных зонах:

Сх2 – зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

П-1 – производственная зона;

Основным видом разрешенного использования для вышеуказанных территориальных зон является – 7.5 (Трубопроводный транспорт), который предлагается установить для образуемого земельного участке в рамках разработки проекта планировки территории.

Правила разработаны в соответствии с Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (ред. от 06.10.2017 г.).

Приказом определено описание основного вида разрешенного использования земельных участков. (См. Таблица 2)

Таблица 2. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков

| Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 |
| --- | --- | --- |

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его планируемого размещения для территориальных зон Сх2 – «зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения» и П-1 – «производственная зона» - не подлежат установлению.

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимого имущества (кадастровых планов территорий), выданные филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области, проектируемый водовод проходит по землям сельскохозяйственного назначения и по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – были сформированы земельные участки в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3. Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта на период строительства

| Номер образуемого участка | Вид, номер и дата государственной регистрации права | Правообладатель | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь образуемого ЗУ, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :183/чзу1 | 64:11:010401:183 Собственность, № 64:11:010401:183-64/005/2017-3 от 24.10.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Березовская нива", ИНН: 6411008350 | Земли сельскохозяйственного назначениям | Трубопро-водный транспорт | 8284 |
| :183/чзу2 |  |  |  |  | 279 |
| :137/чзу1 | ЕЗ 64:11:010401:137 (64:11:010401:93) № 64-64-32/005/2010-113 от 05.04.2010 (Собственность) | Акционерное общество "НК Саратовнефтегеофизика", ИНН: 6454042588 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Трубопроводный транспорт | 928 |
| :187/чзу1 | Собственность, № 64:11:010401:187-64/001/2018-1 от 14.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Березовская нива", ИНН: 6411008350" | Земли сельскохозяйственного назначения | Трубопроводный транспорт | 30852 |
| :ЗУ1 | Неразграниченная государственная собственность | Государственная собственность | Земли сельскохозяйственного назначения | Трубопроводный транспорт | 984 |
| :187/чзу2 | Собственность, № 64:11:010401:187-64/001/2018-1 от 14.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Березовская нива", ИНН: 6411008350" | Земли сельскохозяйственного назначения | Трубопроводный транспорт | 14007 |
| :137/чзу2 | ЕЗ 64:11:010401:137 (64:11:010401:93 № 64-64-32/005/2010-113 от 05.04.2010 (Собственность) | Акционерное общество "НК Саратовнефтегеофизика", ИНН: 6454042588 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Трубопроводный транспорт | 4287 |

Временный отвод на период строительства составляет – 59621 м2, из них:

Неразграниченная государственная собственность - 984 м2

Проектируемая часть водовода расположенная в границах существующих земельных участков – 58637 м2

Проектом предусматривается образование частей земельных участков, которая требует установления дополнительных ограничений (обременений) в виде образования частей земельных участков с целью установления сервитутов или регистрации дополнительных договоров и соглашений по использованию этой части.

В соответствии с Приказом Минстроя России №742/пр от 25.04.2017 г. «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» были спроектированы красные линии, обозначающие границу территории, предназначенную для строительства по границам зон планируемого размещения линейного объекта.

Перечень координат характерных точек определены в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведен в таблице 4.

| Таблица 4. Перечень координат характерных точек красных линий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  |  |  | 59621м2 |
| Обозначение характерных точек границы |  | Координаты, м |  |  |
|  |  | X |  | Y |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 1 |  | 610 136,04 |  | 3 260 045,33 |
| 2 |  | 610 639,88 |  | 3 260 178,35 |
| 3 |  | 610 645,79 |  | 3 260 183,06 |
| 4 |  | 610 673,15 |  | 3 260 204,91 |
| 5 |  | 610 806,65 |  | 3 260 326,38 |
| 6 |  | 610 969,45 |  | 3 260 475,84 |
| 7 |  | 611 014,70 |  | 3 260 421,95 |
| 8 |  | 611 020,61 |  | 3 260 427,35 |
| 9 |  | 611 158,14 |  | 3 260 263,55 |
| 10 |  | 611 173,46 |  | 3 260 276,41 |
| 11 |  | 611 035,39 |  | 3 260 440,86 |
| 12 |  | 610 972,08 |  | 3 260 516,26 |
| 13 |  | 610 787,76 |  | 3 260 347,05 |
| 14 |  | 610 654,64 |  | 3 260 225,92 |
| 15 |  | 610 627,04 |  | 3 260 203,92 |
| 16 |  | 610 128,78 |  | 3 260 072,37 |
| 17 |  | 609 590,31 |  | 3 259 925,49 |
| 18 |  | 609 554,08 |  | 3 259 913,27 |
| 19 |  | 609 553,88 |  | 3 259 913,20 |
| 20 |  | 609 531,27 |  | 3 259 905,58 |
| 21 |  | 609 523,01 |  | 3 259 861,31 |
| 22 |  | 609 488,38 |  | 3 259 675,80 |
| 23 |  | 609 478,83 |  | 3 259 663,45 |
| 24 |  | 609 533,40 |  | 3 259 601,37 |
| 25 |  | 609 554,43 |  | 3 259 619,85 |
| 26 | 609 514,83 |  | 3 259 664,91 |  |
| 27 | 609 555,79 |  | 3 259 884,30 |  |
| 28 | 609 573,88 |  | 3 259 890,40 |  |
| 29 | 609 598,48 |  | 3 259 898,69 |  |
| 1 | 610 136,04 |  | 3 260 045,33 |  |

## 2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объект

В зону планируемого размещения линейного объекта попадают следующие объекты капитального строительства:

- водовод;

- низковольтная линия электропередач;

- нефтепровод;

Перечень мероприятий включает:

- проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их оснований и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий, обеспечение сохранности существующей застройки, находящейся в зоне влияния нового строительства, а также сохранение окружающей природной среды;

- разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных решений и результатов прогноза.

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае определяются программой работ с учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с проектно-технической документацией строящегося сооружения, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства.

## 2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

### 2.7.1. Мероприятия по защите поверхности земли

Для локализации возможного воздействия строительных работ на почвенно-растительный покров предусматриваются следующие мероприятия:

- организация отвода земель с учетом минимального отчуждения;

- соблюдение границ отвода;

- ведение работ, исключающее неорганизованный проезд по сопредельной территории;

- установка на строительных участках специальных контейнеров для бытовых, производственных и строительных отходов;

- вывоз строительного мусора и производственных отходов в специально отведенные для этих целей места, согласованные с местным комитетом по охране природы и территориальным центром Госсанэпиднадзора;

- проведение технической рекультивации нарушенных земель;

- строгое соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Для охраны почв и земель от воздействия предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- обязательной соблюдение границ территории, отведенной под строительство;

- запрещение базирования строительной техники, складского хозяйства и других объектов за пределами границ, отведенных под строительство;

- запрещение мойки автотранспорта в непредназначенных для этого местах;

- выполнение необходимых ремонтных и профилактических работ автотранспорта и строительной техники только на специально оборудованной для этих целей площадке;

- использование при строительно-монтажных работах исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов, стропов, используемых устройств и механизмов;

- устройство площадок временного складирования строительных отходов, установка в районе производства работ контейнеров для бытовых и производственных отходов и регулярный вывоз последних в специально отведенные для этих целей места;

- проведение технической рекультивации нарушенных земель, отведенных во временное пользование, перед сдачей их землепользователю;

- организации экологического просвещения и повышение уровня образованности строительного персонала в области охраны окружающей среды.

- Все перечисленные мероприятия уменьшают воздействие на земельные ресурсы в процессе строительства.

### 2.7.2 Мероприятия по защите атмосферного воздуха

Для уменьшения загрязнения атмосферы, в процессе осуществления строительства, проектом рекомендуется следующие мероприятия:

1. Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих материалов ( применение контейнеров, специальных транспортных средств.)

2. Соблюдение технологии и обеспечения качества выполняемых работ, исключающих переделки.

3. Завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова.

Отходы, образовавшиеся на строительной площадке, вывозятся на полигон ТБО. Твердые бытовые отходы вывозятся на свалку. Для временного накопления отходов предусмотреть контейнер, который устанавливается вблизи бытовых помещений. Сточных вод на площадке строительства не имеется. Природный слой до начала основных земляных работ и устройства временной объездной дороги снимается и укладывается в пределах полосы рекультивации для использования его в последующем при восстановлении нарушенных сельскохозяйственных земель.

### 2.7.3. Мероприятия по защите подземных и поверхностных вод

С целью предотвращения истощения и загрязнения водных ресурсов и рационального использования воды в проекте предусмотрены:

- использование воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды строительства в строгом соответствии с нормами водопотребления;

- исключение попадания строительного мусора в открытые траншеи;

- исключение загрязнения территории проведения работ строительными отходами, мусором и токсическими веществами в процессе строительства. Сбор строительного и хозяйственно-бытового мусора производится в специальные контейнеры с последующим вывозом. Место вывоза уточняется после заключения договоров с организациями, имеющими соответствующую лицензию;

- размещение строительной техники и автотранспорта в пределах границ строительных площадок;

- использование исправного технологического оборудования и техники;

- проведение обслуживания автомобильного транспорта и строительной техники на базе автотранспортного предприятия;

- исключение несанкционированного сброса хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф местности.

Таким образом, предусматриваемые проектом мероприятия позволят значительно снизить негативное воздействие предприятия на водные объекты.

### 2.7.4 Мероприятия по защите животного мира

- Для снижения негативного воздействия на растительный покров и животный мир в период строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- соблюдение границ земельных участков, используемых под строительство;

- исключение перемещения строительной техники и автомобильного транспорта вне технологических проездов и автодорог;

- производство заправки строительной техники, технического осмотра и слива ГСМ на площадках базирования техники, в специально отведенных для этих целей местах;

- осуществление вывоза строительного мусора и бытовых отходов, исключающих захламление прилегающей территории и территории строительства;

- исключение сброса бытовых и поверхностных сточных вод на рельеф;

- установка вокруг производственной площадки специальных ограждений, предотвращающих появление на них диких животных;

- распределение, по возможности, сезонности исполнения основных видов работ для исключения факторов беспокойства животных;

- строгое соблюдение Правил пожарной безопасности.

- Предусмотренные мероприятия позволят снизить, а, в ряде случаев исключить, негативное воздействие на почвенно-растительный покров и животный мир.

### 2.7.5. Мероприятия по защите от акустического воздействия

Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ предполагается:

- звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п

- применение технологических процессов с меньшим шумообразованием;

- использование строительных машин, механизмов и транспортных средств только в дневное время.

- выполнение работ по строительству в дневное время суток. Продолжительность: выполнения работ при односменном режиме составляет 8 часов. Таким образом, нормирование допустимых уровней звука выполняется для дневного времени суток с 8-00 до 17-00.

### 2.7.6. Мероприятия по защите от антропогенного влияния

Предотвращение и снижение антропогенного влияния и его неблагоприятных последствий на природную среду необходимо как в период строительства объекта, так и в период эксплуатации объекта придерживаться следующих мероприятий.

При строительстве:

- строго соблюдать границы, отведенных во временное пользование участка;

- рациональная организация работ в строгом соответствии с проектными решениями;

- соблюдение строительных норм, правил и техники безопасности;

- используемая техника и механизмы должны быть исправными и пройти техосмотр;

- устройство временных площадок обязательно с твердым покрытием, а также наличие герметичных хозяйственно-бытовых емкостей;

- использование исключительно сертифицированных и безопасных материалов при реализации проектных решений;

- соблюдение правил временного накопления, транспортировки и утилизации отходов, а также лицензирование необходимых видов обращения с отходами;

- рекультивация нарушенных площадей.

При эксплуатации:

- своевременный и качественный ремонт объекта во избежание возникновения аварийных ситуаций;

- организация мониторинга за состоянием объекта и природных сред в зоне объекта.

При производстве земляных работ предусмотреть следующие мероприятия:

- Разработка траншеи под трубу предусмотрена с помощью одноковшового экскаватора ЭО-2621 и вручную, где не возможен проезд техники.

- Разрабатываемый грунт складируется в пределах полосы работ, при этом растительный слой и минеральный грунт складируются отдельно друг от друга.

- Открытые траншеи не должны продолжительное время оставаться открытыми.

## 2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

### 2.8.1. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями), чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

– локального характера;

– муниципального характера;

– межмуниципального характера;

– регионального характера;

– межрегионального характера;

– федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На проектируемой территории присутствует потенциально-опасный объект – нефтепровод, сведения о котором не внесены в ЕГРН. Иных объектов природного, техногенного и иного характера на проектируемой полосе отвода не имеется.

Чрезвычайные ситуации природного характера в границах проектируемой территории могут возникнуть в результате затопления паводковыми водами, подтопления территории, сильного ветра, града, снегопада, гололедных явлений, заморозков, чрезвычайной пожароопасности.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередачи, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом воздушных линий связи и линий электропередачи, затруднением в работе транспорта, авариями на объектах жизнеобеспечения, травматизмом людей.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ "О гражданской обороне" (последняя редакция), разработано "Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 (в ред. Приказов МЧС России от 18.11.2015 г. №601, от 01.08.2016 г. №415), которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для  органов исполнительной власти разного уровня, а  также организаций  связи,  операторов  связи  и  организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание,  независимо  от форм собственности, осуществляющих,  в  установленном  порядке,  эксплуатацию и обслуживание систем оповещения населения разработано «Положение о системах оповещения населения», утвержденное Приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Положение определяет назначение и задачи, а также порядок реализации   мероприятий по совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной готовности к задействованию для оповещения населения.

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (последняя редакция) на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях необходимо учитывать требования СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В целях защиты людей от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" (с изменениями и дополнениями) санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды могут быть организованы на территории предприятий бытового обслуживания, объектов здравоохранения и спортивного назначения, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей.

Однако непрогнозируемые последствия эксплуатации объекта не будут рассматриваться, поскольку объект изысканий не будет являться источником и аварийных выбросов загрязняющих веществ, сброса загрязненных вод.

При строительстве непрогнозируемые воздействия могут быть связаны с выходом из технически исправного состояния техники и агрегатов.

Избежать возникновения ситуаций, способных вызвать стихийные непрогнозируемые последствия должна тщательная организация строительно-монтажного процесса с соблюдением всех строительных, технических, санитарных и экологических норм и правил.

Все строительно-монтажные работы необходимо вести в соответствии с действующими нормативными документами по газоснабжению, пожарной безопасности, технике безопасности в строительстве.

### 2.8.2. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера

На проектируемой территории возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: подтопление территории, сильный ветер, град, снегопад, гололедные явления, заморозки, пожароопасность.

С целью защиты обслуживающего персонала от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с отраслевым дорожным методическим документом «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Согласно отраслевому дорожному методическому документу ОДМ 218.5.001-2008 "Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега", утвержденному Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р (имеет рекомендательный характер) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических процессов населению и экономике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министра обороны РФ, Министерства транспорта РФ и Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 15 мая 2001 г. №220/89/51, применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для доставки и внесения химических реагентов в облака.

Также способ защиты от града сельскохозяйственных растений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

### 2.8.3. Безопасность во время прокладки водовода

При прокладке трубопроводов должны соблюдаться установленные проектом:

прочность и плотность стыковых соединений (отсутствие инфильтрации и эксфильтрации);

устойчивость зданий и сооружений, расположенных вблизи трассы;

При отсутствии в проекте производства работ специальных указаний об очередности работ по прокладке трубопроводов водоснабжения и возведению сооружений их следует производить в такой последовательности:

днища колодцев и камер устраивать до опускания труб;

стенки колодцев возводить после укладки труб, заделки стыковых соединений, монтажа фасонных частей и запорной арматуры;

фасонные части и задвижки, расположенные в колодце, устанавливать одновременно с укладкой труб. Уплотнение стыковых соединений и установка запорных устройств должны осуществляться непосредственно по ходу укладки и монтажа трубопровода.

Доставка труб на место строительства и раскладка их вдоль траншей должны осуществляться непосредственно перед производством сварочных работ.

При производстве работ должны приниматься меры по защите труб от механических повреждений.

Соединения труб должны выполняться при помощи сварки и муфтовых соединений

Трубы и фасонные части перед сваркой следует очистить от пыли, загрязнений и окисленной кислородом воздуха поверхностной пленки. Влажные концы труб необходимо протереть насухо. Концы труб перед сваркой отрезают перпендикулярно оси. Разностенность и смещение кромок свариваемых деталей при стыковой сварке не должны превышать 10% толщины стенки трубы. Рабочее место сварщика следует защищать от ветра, атмосферных осадков и пыли.

Сварка труб должна выполняться сварщиками, сдавшими испытания (заварившими пробные стыки) и имеющими соответствующие удостоверения. Не допускаются следующие дефекты, установленные при внешнем осмотре сварных соединений:

трещины и непровары, выходящие на поверхность шва или околошовного материала в зоне сварки;

глубокие надрезы в зоне перехода от основного материала к материалу, оплавленному при нагреве;

перекосы и недопустимые (превышающие 10% толщины стенки трубы) смещения кромок;

перегревы материала стенок свариваемых деталей, сопровождаемые возникновением складок и значительных деформаций по месту сварки.