РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

р.п. Духовницкое

| от 27 декабря 2017 года |  | № 37/175 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении районных нормативов градостроительного проектирования Духовницкого муниципального района Саратовской области

# В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ,  руководствуясь Уставом Духовницкого муниципального района Саратовской области, районное Собрание Духовницкого муниципального района

# РЕШИЛО:

1.Утвердить районные нормативы градостроительного проектирования Духовницкого муниципального района Саратовской области  согласно приложению.

2.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Духовницкого муниципального района Курякина В.И.

Председатель районного Собрания

Духовницкого муниципального района                                     Т.А. Фролова

Глава Духовницкого

муниципального района                                                               В.И. Курякин

Утверждены

решением районного Собрания

Духовницкого муниципального района

от  27  декабря  2017 года № 37/175

РАЙОННЫЕ НОРМАТИВЫ                                    ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Районные нормативы градостроительного проектирования Духовницкого муниципального района Саратовской области (далее РНГП) разработаны  в соответствии со статьями 14, 29.2 и 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Саратовской области от 3.10.2016 № 121-ЗСО «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области».

Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Духовницкого муниципального района Саратовской области объектами районного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального района Саратовской области, а также определение предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Саратовской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Духовницкого муниципального района  Саратовской области.

Основные задачи:

1. Информационная и аналитическая проработка действующих норм градостроительного проектирования на территории Духовницкого муниципального района Саратовской области, включающая:

- анализ территории района и муниципальных образований, входящих в ее состав, с точки зрения обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, определяемых в количественных показателях обеспеченности территории района и муниципальных образований, входящих в ее состав, объектами районного и местного значения, а также уровня территориальной доступности таких объектов;

- анализ действующих региональных нормативов градостроительного проектирования области, утвержденных постановлением Правительства Саратовской области от 14.06.2007 № 230-П на предмет соответствия действующему федеральному и региональному законодательству в сфере градостроительной деятельности;

2. Подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения района объектами районного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района;

3. Подготовка предложений по определению предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований района и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований района;

4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения населения района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района;

5. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований района и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований района;

6. Установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения области;

7. Установление предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований района и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований района;

8. Разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения населения района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района;

9. Разработка правил и области применения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований района предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований района.

При разработке РНГП руководствовались региональными и федеральными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с положениями градостроительного кодекса РФ в состав районных нормативов градостроительного проектирования Духовницкого муниципального района Саратовской области входит основная часть, содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию, правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части РНГП.

Основная часть РНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения населения района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Духовницкого муниципального района Саратовской области, относящимся к областям: транспорта, области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных областей в соответствии с полномочиями Духовницкого муниципального района Саратовской области. Основная часть РНГП Духовницкого муниципального района Саратовской области также содержит предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований района.

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Духовницкого муниципального района Саратовской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований Духовницкого муниципального района Саратовской области, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития района, предложений органов местного самоуправления.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития района, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Саратовской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Саратовской области

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Духовницкого муниципального района Саратовской области установлены исходя из текущей обеспеченности муниципальных образований Духовницкого муниципального района Саратовской области объектами районного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития района, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование предельных значений расчетных показателей, принятых в основной части РНГП приведено в части 2 настоящего документа.

1.2.1. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

Таблица 1.2.1 (1). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области электроснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление ** | кВт·ч / год на 1 чел. | 2400 | Не нормируется |  |  |
| 2. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | ч / год | 6380 |  |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

Таблица 1.2.1 (2). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области тепло-, газоснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1. | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 /мес. на 1 чел. | 11,5 | Не нормируется |  |  |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / мес. на 1 чел. | 30 |  |  |  |
| 3. | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / ме. на 1 чел. | 17,5 |  |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

Таблица 1.2.1 (3). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области водоснабжения населения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1. | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л / сут. на 1 жителя | 140 ** | Не нормируется |  |  |
| 2. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 жителя | 250 ** |  |  |  |
| 3. | С быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | л / сут. на 1 жителя | 200 ** |  |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. ** Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012.

Таблица 1.2.1 (4). Предельные значения расчетных показателей объектов,

относящихся к области водоотведения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса) * | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |  |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |  |  |

Примечания:

1. * Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

1.2.2. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области транспорта

Таблица 1.2.2. (1). Предельные значения расчетных показателей обеспеченности местами хранения личного автотранспорта населения городских округов, городских и сельских поселений Саратовской области.

| № | Наименование объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - гостевая стоянка (временное хранение) |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,65 | пешеходная доступность, м. | 100 |  |
| 2. | - стоянка для постоянного хранения | Престижный | машино-мест на 1 квартиру | 2,0 | пешеходная доступность, м. | 800-1500 |  |
|  |  | Массовый | машино-мест на 1 квартиру | 0,8 |  |  |  |
|  |  | Социальный | машино-мест на 1 квартиру | 0,6 |  |  |  |
|  | - стоянка для постоянного хранения |  | машино-мест на 1000 жителей | 244 |  |  |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций |  | 100 служащих* | 25 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 2 | Коммерческо-деловые центры и организации, офисные здания и помещения |  | 100 служащих | 35 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 3 | Банки и банковские учреждения |  | 100 служащих | 35 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 4 | Научно-исследовательские и проектные институты |  | 100 сотрудников | 35 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 5 | Высшие учебные заведения |  | 100 человек (преподавателей, сотрудников и студентов, занятых в одну смену) | 35 | м пешеходная доступность, м. | 100 |  |
| 6 | Производственные здания и коммунально-складские объекты |  | 100 сотрудников | 15 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 7 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые, развлекательные и многофункциональные комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) с площадью торгового зала больше 200 м2 |  | 100 кв.м торговой площади | 10 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 8 | Магазины с площадью торгового зала до 200 м2 |  | 100 кв.м торговой площади | 3 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 9 | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки |  | 100 торговых мест | 100 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 10 | Объекты общественного питания (общегородского значения) |  | 100 мест | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 12 | Прочие гостиницы |  | 100 мест | 10 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 13 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы |  | 100 мет или единовременных посетителей | 12 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 15 | Киноцентры и кинотеатры |  | 100 зрительских мест | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 16 | Поликлиники, амбулаторные учреждения, специализированные поликлиники, диспансеры, пункты первой медицинской помощи |  | 100 посещений в смену | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 17 | Больницы, профилактории, родильные дома, стационары, госпитали, медсанчасти, хосписы |  | 100 койко-мест | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 18 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами |  | 100 мест на трибунах | 10 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 20 | Автовокзалы |  | 100 пассажиров в час пик | 15 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |
| 21 | Парки (общегородского значения) |  | 100 единовременных посетителей | 7 | пешеходная доступность, м. | 400 |  |
| 22 | Лесопарки и заповедники |  | 100 единовременных посетителей | 10 | пешеходная доступность, м. | 400 |  |
| 23 | Базы отдыха |  | 100 посетителей | 15 | пешеходная доступность, м. | 400 |  |
| 25 | Пляжи |  | 100 посетителей | 20 | пешеходная доступность, м. | 250 |  |

Примечания:

1. * Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение  требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

2. ** На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

Таблица 1.2.2. (2). Предельные значения расчетных показателей                                            объектов дорожного сервиса

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Автозаправочные станции * | объект / 500 автомобилей | 1 | Санитарно-защитная зона, м | 100** (класс IV) |
| 2. | Станции технического обслуживания * | объект / 1000 автомобилей | 1 | Санитарно-защитная зона, м | 50** (класс V) |

Примечание:

1. * Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения

2. ** Классификация приводится в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Таблица 1.2.2. (3). Предельные значения расчетных показателей объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и                                    организации транспортного обслуживания населения

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Остановки общественного городского транспорта - в жилой зоне (индивидуальная застройка) | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта, м | 800 | от входа в жилое здание, м | 300 (800) |
|  | - в общегородском центре |  |  | от объектов массового посещения, м | 250 |
|  | - в производственной и коммунально-складской зоне |  |  | от проходных, м | 400 |
|  | - в зонах массового отдыха и спорта |  |  | от главного входа, м | 800 |
| 2. | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт. предприятие | 1 | от конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |
| 3. | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 | от конечных остановок общественного транспорта, м | 2500 |

1.2.3. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 1.2.3.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Плоскостных спортивных сооружений (в т. ч. стадионы) | Площадь, кв. м. на 1 000 жителей | 722,52 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 5 000 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 50,42 |  |  |
| 3. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадь помещения, кв. м. на 1 000 жителей | 151,07 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2 500 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 15,41 |  |  |
| 4. | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | Площадь помещения, кв. м. на 1 000 жителей | 48,1 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 1 500 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 9,22 |  |  |

1.2.4. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области образования

Таблица 1.2.4.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 80,45 | Транспортно- пешеходная доступность, м | 300 |
| 2. | Общеобразовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 143,92 | Транспортно- пешеходная доступность, м | 500 |
| 3. | Организации дополнительного образования | Кол-во мест на 1 000 жителей | 120,73 | Транспортно- пешеходная доступность, м | 2 000 |

Примечания:

1. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 84% численности детей дошкольного возраста.

2. В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений до 500 м.

3. Для общеобразовательных организаций при малоэтажной застройке допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности до 750 м.

4. Допускается размещение школ на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа).

5. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2.6. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области культуры и искусства

Таблица 1.2.6.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Досуговые центры, дома культуры | Площадь пола, кв. м. на 1 000 жителей | 411,98 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 1 500 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 53,13 |  |  |
| 2. | Клуб, учреждения клубного типа | Площадь пола, кв. м. на 1 000 жителей | 32,13 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 20 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 15,29 |  |  |
| 3. | Музеи, выставочные залы | Экспозиционная площадь, кв. м. на 1 000 жителей | 15,07 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 1 500 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 0,92 |  |  |
| 4. | Кинотеатры, концертные залы | Площадь пола, кв. м. на 1 000 жителей | 40,09 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  |  | Кол-во мест на 1 000 жителей | 8,24 |  |  |
| 5. | Районная библиотека | Площадь фондов-хранилищ, кв. м. на 1 000 жителей | 11,32 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 1 500 |
|  |  | Кол-во мест в читальных залах на 1 000 жителей | 2,13 |  |  |
| 6. | Городская / сельская библиотека | Площадь фондов-хранилищ, кв. м. на 1 000 жителей | 26,28 | Пешеходная доступность, м | 1 500 |
|  |  | Кол-во мест в читальных залах на 1 000 жителей | 2,84 |  |  |

Примечания:

    - Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2.7. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти

Таблица 1.2.7.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения администрации муниципального района Духовницкого муниципального района Саратовской области (муниципального района, городского округа, городского или сельского поселения) | Кол-во сотрудников на 10 000 жителей | 5 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км. | 50 |
|  |  | Площадь помещений, кв. м. на сотрудника | 18 | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, км. | 1,5 |
| 2. | Муниципальный архив | Площадь хранения, кв. м. на 1 000 чел. обслуживаемого населения | 4 – 8 | Транспортная доступность в пределах муниципального района, км. | 50 |
|  |  |  |  | Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, км. | 1,5 |

Примечания:

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

1.2.8. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов

Таблица 1.2.8.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Полигон ТКО | га/1 тыс. т твердых бытовых отходов в год | 0,05* | Санитарно-защитная зона, м | 500 |
| 2. | Вывоз бытового мусора | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 | Пешеходная доступность, м | 100 |
|  |  | Кол-во контейнеров на площадку | 3-4** |  |  |

Примечания:

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

2. * Размер территории полигона для отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

3. ** Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

1.2.9. Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг, мест захоронения

Таблица 1.2.9.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Организации похоронного обслуживания населения | Кол-во, объект на 1 000 жителей | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2 500 |
| 2. | Кладбища традиционного захоронения | Площадь, га. на 1 000 жителей | 0,24 | Санитарно-защитная зона, м | 500 |

Примечания:

1. Предельные значения расчетных показателей являются укрупненными и подлежат обязательному уточнению для каждого муниципального образования Саратовской области при разработке местных нормативов градостроительного проектирования.

2.1. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Саратовской области

Обоснование предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения, приведенных в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования представлены в Таблице 2.1

Таблица 2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Предельные значения расчетных показателей | Обоснование предельных значений расчетных показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 1.1 | Объекты, относящиеся к области электроснабжения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 42.13330.2011 (Приложение Н Укрупненные показатели электропотребления); РД 34.20.185-94 Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования Саратовской области. |
| 1.2 | Объекты, относящиеся к области тепло-, газоснабжения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 124.13330.2012 Тепловые сети. (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003); СП 42-101-2003 (п.3.12) Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов потребления газа для населения Саратовской области. |
| 1.3 | Объекты, относящиеся к области водоснабжения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 30.13330.2012 (Приложение А); СП 31.13330.2012 Показатели скорректированы с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования Саратовской области. |
| 1.4 | Объекты, относящиеся к области водоотведения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с императивными требованиями СП 32.13330.2012 (п. 2.1); СП 42.13330.2011 (Таблица 12 - Суточный объем поверхностного стока) |
| 2 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области транспорта |  |  |
| 2.1 | Места хранения личного автотранспорта, автостоянки | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | - Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.19, Приложение К); - Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м (СП 42.13330.2011 п.11.21, п.11.21); - Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.22); - В соответствии с ВСН 62-91* следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов; - От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012. Обоснование расчетных показателей количества парковочных мест. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования необходимое количество парковочных мест на 1000 жителей: ((872 149 х 0,88) / 2 487 529) х 0,79 х 1000 = 244 места. |
| 2.2 | Объекты дорожного сервиса (АЗС, СТО) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 ( п. 11.26 и п. 11.27); - Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных организаций, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. |
| 2.3 | Объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (глава11); СП 42.13330.2011 (п. 11.2). Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития городского округа. |
| 3 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области физической культуры и спорта |  |  |
| 3.1 | Плоскостные спортивные сооружения (в т. ч. стадионы) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования : - Расчетная требуемая площадь плоскостных спортивных сооружений на 1 000 человек равна 722,52 м2. - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 50,42 места. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений физической культуры и спорта с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 3.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетная требуемая площадь физкультурно-оздоровительных комплексов на 1 000 человек равна 151,07 м2. - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 15,41 мест. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений физической культуры и спорта с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 3.4 | Помещения для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 586 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования: - Расчетная требуемая площадь помещений для занятий физической культурой и спортом (спортивные залы) на 1 000 человек равна 48,1 м2. - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 9,22 мест. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры региона, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений физической культуры и спорта с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 4 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области образования |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество мест в детских садах на 1000 человек равно 80,45 мест. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество мест в общеобразовательных организациях на 1000 человек равно 143,92 мест. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). |
| 4.3 | Организации дополнительного образования | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, утвержденные Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. N АК-950/02 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество мест в организациях дополнительного образования на 1000 человек равно 120,73 мест. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5). |
| 5 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области здравоохранения |  |  |
| 5.1 | Межрайонные больницы общего типа (в т. ч. детские) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во койко-мест на 1 000 жителей) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество койко-мест на 1 000 человек составляет 2,27 койко-мест. |
|  |  | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во посещений в смену) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество посещений в смену в поликлиниках при объектах составляет 10 801,3 посещений в смену (на все объекты) |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 5.2 | Городские больницы (в т. ч. детские) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во койко-мест на 1 000 жителей) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество койко-мест на 1 000 человек составляет 3,48 койко-мест. |
|  |  | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во посещений в смену) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество посещений в смену в поликлиниках при объектах составляет 5, 833 посещений в смену (на все объекты) |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 5.3 | Участковые больницы | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во койко-мест на 1 000 жителей) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество койко-мест на 1 000 человек составляет 2,28 койко-мест. |
|  |  | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во посещений в смену) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество посещений в смену в поликлиниках при объектах составляет 474,42 посещений в смену (на все объекты) |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 5.4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара (в т. ч. детские) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами (кол-во посещений в смену) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358 В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество посещений в смену в поликлиниках для муниципальных районов, городских и сельских поселений составляет 14 970,13 посещений в смену (на все объекты) |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
|  |  | Предельные значения показателей территориальной доступности | Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 5.6 | Фельдшерско-акушерские пункты | Предельные значения показателей обеспеченности объектами. (Кол-во (объект) на населенный пункт) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358 Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. п. 19.2-19.4. приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. №543н «Об утверждении Положения оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (с изменениями от 23 июня 2015 г. №361н, от 30 сентября 2015 г. №683н) |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СанПиН 2.1.3.2630 -10 ''Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность''. |
| 5.7 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Предельные значения показателей обеспеченности объектами. (Кол-во (объект) на населенный пункт) | Принят с учетом Методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 июня 2016 г. n 358 Установлены исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений здравоохранения региона с учетом СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. п. 19.2-19.4. приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. №543н «Об утверждении Положения оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (с изменениями от 23 июня 2015 г. №361н, от 30 сентября 2015 г. №683н) В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество автомобилей скорой медицинской помощи на 10 000 жителей равно 1,36 автомобиль. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СанПиН 2.1.3.2630 -10 ''Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность''. Согласно государственной программе Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года», ожидаемым результатом развития скорой медицинской помощи до 2020 года является увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут с 84,6% в 2012 году до 90,5% в 2018 году. |
| 6 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области культуры |  |  |
| 6.1 | Досуговые центры, дома культуры | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетная требуемая площадь пола досуговых учреждений и домов культуры на 1 000 человек равна 411,98 м2. - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 53,13 мест. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 6.2 | Клуб, учреждения клубного типа | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетная требуемая площадь пола клубов, учреждений клубного типа на 1 000 человек равна 32,13 м2. - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 15,29 мест. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.3 | Музеи, выставочные залы | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетная требуемая площадь кинотеатров и концертных залов на 1 000 человек равна 15,07 м2. Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 0,92 места. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.4 | Кинотеатры, концертные залы | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетная требуемая площадь кинотеатров и концертных залов на 1 000 человек равна 40,09 м2. - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 8,24 места. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.5 | Районная библиотека | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 2,13 мест. - Расчетная требуемая площадь фондов-хранилищ на 1 000 человек равна 11,32 м2. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 6.6 | Городская / сельская библиотека | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Принят с учетом Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования - Расчетное требуемое количество мест на 1 000 человек равно 2,84 мест. - Расчетная требуемая площадь фондов-хранилищ на 1 000 человек равна 26,28 м2. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | Установлены, исходя из текущего состояния и перспектив развития системы учреждений в области культуры и искусства региона, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения, СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 7 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти |  |  |
| 7.1 | Помещения Администрации муниципального образования (муниципального района, городского или сельского поселений) | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 7.2 | Муниципальные архивы | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами, с учетом требований СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 8 | Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в области сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов |  |  |
| 8.1 | Полигон ТБО | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, с учетом полномочий Саратовской области. Размер санитарно-защитной зоны для полигона ТБО принят в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1038—01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов; п. 3.2. ч. 3: «Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м», согласно п. 12.18, таблицы 13 СП 42.13330.2011, - для полигонов ТБО установлена СЗЗ в 500 м. |
| 8.2 | Вывоз бытового мусора | Предельные значения показателей обеспеченности объектами |  |

3.   ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РАЙОННЫХ НОРМАТИВОВ

Районные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Духовницком муниципальном районе Саратовской области и учитываются при разработке документов территориального планирования Духовницкого муниципального района Саратовской области, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий в части размещения объектов районного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства районного значения в муниципальных образованиях района.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», региональные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов регионального значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселений расположенных на территории Духовницкого муниципального района Саратовской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Районные нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования, при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схемы территориального планирования  Духовницкого муниципального района, генеральных планов поселений), документации по планировке территорий в части размещения объектов районного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Районные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Духовницкого муниципального района Саратовской области объекты районного значения в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций, в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях в соответствии с полномочиями Духовницкого муниципального района Саратовской области.